| 请按照“注意事项”正确填写本表各栏 |  |
| --- | --- |
| 专 专 利 或 申 请 利 | 申请号或专利号 201911173309X |
|  | 发明创造名称 一种流体压力膜特性参数的测试装置 |
|  | 申请人或专利权人（*应当填写第一署名申请人）西华大学 |
| 陈述事项：关于费用的意见陈述请使用意见陈述书（关于费用） 以下选项只能选择一项 针对国家知识产权局于2022年11月29日发出的第一次审查意见通知书（发文序号2022112402360350）陈述意见。 针对国家知识产权局于 年 月 日发出的 通知书（发文序号 ）补充陈述意见。 主动提出修改（根据专利法实施细则第51条第1款、第2款的规定）。 其他事宜。 |  |
| 陈述的意见： |  |

尊敬的审查员： 申请人衷心感谢您在对上述发明专利申请的审查过程中所付出的辛勤劳动。 申请人认真仔细地阅读了您作出的上述第一次审查意见通知书，现针对第一次审 查意见通知书，申请人对原申请文件做了如下修改：将原权利要求 1-5 合并形成 新的独立权利要求 1，并对从属权利要求的引用关系做了适应性的修改，形成新 的权利要求 1-6。 陈述意见如下：申请人不同意审查员指出的权利要求不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性 1、区别技术特征以及技术启示的错误认定 本申请与对比文件1相比，至少具有如下区别技术特征：（1）圆形弹簧座上端面的圆周方向上平均分布地设置有多个相同的限位杆，限位杆可在滑道槽内竖直方向上滑动，滑道槽设置在静环座的下端面；静环座中容纳有油液或者清水，其液面高于密封静环的密封端面；静环座右侧密封连通有有机玻璃管；动环上相机的一侧设置有冷光源；相机连接到计算机；将电涡流传感器测得的数据无线传送给信息采集器；两个力传感器均通过信号放大器连接到信息采集器，信息采集器连接到计算机； 2）圆形弹簧座上设置的多个弹簧为气体压胀弹簧，气动控制系统通过分流阀排气口控制气体压胀弹簧同步伸缩；气动控制系统的高压气源的主气路连接开关阀，所述开关阀的出气口分别连接先导式调压阀和进气阀的进气口，所述进气阀的出气口所述连接先导式调压阀先导腔的旁通气路，所述连接先导式调压阀的出气管路上连接有气压传感器，所述气压传感器连接到控制机构，所述进气阀为二位三通 电磁控制高速开关阀，所述进气阀连接到控制机构，所述控制机构连接到电源和计算机，所述出气管路连接分流阀。 3）驱动装置由交流电源连接变频器，再连接到永磁同步电机；所述变频器具有整流模块、储能模块、逆变模块和控制模块；所述有整流模块由预充电电阻 R0 与串联的整流器构成，所述储能模块由串联的均压电阻 R1、R2 再与电容器并联构成，所述逆变模块由制动电阻 Rb 与逆变器串联构成，所述控制模块由电压检测单元、泵升限制单元、电流检测单元、温度检测单元以及输出到永磁同步电机的电流检测单元以及 PWM 发生器和驱动电路构成；所述变频器连接到计算机，所述变频器将其电压检测信号、泵升限制信号、电流检测信号、温度检测信号以及输出到永磁同步电机的电流检测信号传输给计算机，并且计算机通过PWM 发生器对电压进行调制，启用半导体开关器件的导通和关断把直流电压调制成电压可变、频率可变的电压脉冲列。 另外，对于区别技术特征（1）中涉及“限位杆”及其相关技术特征，申请人认为“对比文件 1 的附图 1 和附图 3 公开了弹簧座 34 与静环座 33 之间通过多个螺钉连接，螺钉均匀分布在弹簧座的外圆周方向上，螺钉的设置是为了限制弹簧座与静环座在试验过程中水平方向的运动，提高测试的精确度，设置螺钉的作用与本申请在弹簧座上端面的圆周方向上平均分布地设置有多个相同的限位杆以及滑道槽的作用相同，都是为了限制弹簧座与静环座在水平方向上的运动，因此设置限位杆与滑道槽属于本领域的常规技术手段”，本申请的“限位杆”与 D1的“螺钉”，两者不是同一部件，结构并不相同，并且本申请的“限位杆”不但限制了弹簧座与静环座在水平方向上的运动，而且可以对弹簧座与静环座在竖直方向的相对运动有导向作用，本申请的弹簧座与静环座在竖直方向有相对运动，使密封动环与密封静环之间的间隙有变化，对密封气膜的刚度和密封效果的参数有影响。本申请密封动环与密封静环之间的间隙在测试过程中会随着气膜的厚度变化随时变化，而 D1 的装置不具有该特性，在结构上与本申请具有本质区别，因此，对比文件 1 并不存在技术启示。且上述技术特征是本申请的发明点之一，审查员认为区别技术特征（1）是本领域的公知常识的话，请审查员给出具体的公知常识证据。 另外，对于区别技术特征（2），D2 公开了本申请的气动控制系统及其相关技术特征，如下图所示，两者虽然都能实现对气胀弹簧的伸缩控制，但是两者在结构上存在本质的区别，本申请的“进气阀(6-4)的出气口所述连接先导式调压阀(6-3)先导腔的旁通气路，所述连接先导式调压阀(6-3)的出气管路上连接有气压传感器(6-5)，所述气压传感器(6-5)连接到控制机构(6-6)，所述进气阀(6-4)为二位三通电磁控制高速开关阀，所述进气阀(6-4)连接到控制机构(6-6)”是一种先导式控制阀，对比文件 2 并不是先导式控制，本申请实现了对于气胀弹簧的伸缩的高速精确控制，并且其结构比对比文件 2 的结构更加简单，控制精度、效率更高；对比文件 2 的气动控制系统与本申请的应用场景、所要实现的功能、结构组件上都存在大量区别，并且审查员要从对比文件 2 的气动控制系统得到本申请的气动控制系统，需要在对比文件 2 的气动控制系统基础上去除大量的控制阀门等部件，本领域技术人员并没有做这种去除部件的动机和能力。因此，对比文件 2 并不存在技术启示。且上述技术特征是本申请的发明点之一，审查员认为区别技术特征（2）是本领域的公知常识的话，请审查员给出具体的公知常识证据。 另外，对于区别技术特征（3），本申请针对流体压力膜特性参数的测试装置专门设计了密封动环的驱动装置的变频器(11-2)结构，设计了变频器的结构通过对输入电流的整流、储能以及逆变处理，利用变频器控制永磁同步电机，驱动密封动环的端面相对于密封静环的端面旋转，并且控制密封动环的转速按照预先设定的速度变化曲线，进行连续性的实时变化；由于流体的动压效应，密封动环和密封静环的端面之间会产生流体压力膜，利用第一力传感 器监测竖直方向载荷的变化，进而计算判断流体压力膜刚度的变化；利用电涡流传感器测得 上定位片与下定位片相对距离的变化，进而得到流体压力膜厚度以及厚度的变化。其测试更加自动化、线性化，对比文件 2 的变频调速器并没有本申请的结构，也没有取得上述技术效果，且上述技术特征是本申请的发明点之一，审查员认为区别技术特征（3）是本领域的公知常识的话，请审查员给出具体的公知常识证据。 2、创造性判断的整体性原则 在创造性判断过程中，要整体考虑发明技术方案所属技术领域、技术方案所解决的技术问题、技术方案本身以及技术方案所产生的技术效果，将其作为一个整体看待，只要有一项非显而易见，则技术方案就非显而易见。技术启示的认定，不应当忽略各个技术特征之间的协同作用，不能“只见树木，不见森林”，割裂各个技术特征之间的协同关系。 本申请既发现了技术问题、以及该技术问题产生原因，又采用本申请技术方案加以解决并达到了“1、优化设计了测试装置的整体结构，简化了测试装置的结构，减小占地空间，并且在测 试不同形状的动压槽对于密封端之间流体压力膜特性参数的影响时，更换不同的密封动环或 者密封静环，拆装时更加便捷，有利于提高测试效率；利用气体压胀弹簧驱动控制密封静环的竖直运动，控制密封动环和密封静环的接触载 荷的大小，并且设计了气体压胀弹簧的气动控制系统利用先导式压力调节阀与二位三通电磁 控制高速开关阀的协同配合，实现对 气体压胀弹簧载荷的实时精确控制，测试的效率和精度 提高，并且易于用计算机实现自动化的控制；交流电源连接变频器，并且设计了变频器的结构通过对输入电流的整流、储能以及逆变处理，通过变频器控制输入到永磁同步电机的电流，进而控制电机转子的转速，并且利用 计算机监测记录并控制变频器的工作参数，实现对相对旋转的转速的连续性变化的精确控制， 并可以实现转速按照设定程序的变化曲线进行变化，模拟流体机械转轴的转速变化更接近于 实际工况，测试结果可信度更高”的技术效果。从技术问题的发现、技术问题根本原因的认识、技术方案的实现和技术效果的达到都非显而易见，在满足任意一个要件即具备创造性的情况下，本申请满足了全部四个要素，显然具备创造性。 3、因此，本申请权利要求 1 具有创造性，在权利要求 1 具有创造性的基础上，其从属权利要求 2-6 同样具有创造性。 综上所述，申请人认为修改后本发明专利申请已经克服了审查意见通知书中指出的所有缺陷，希望审查员尽快对本发明专利申请授予专利权。如果申请文件仍存在不符合审查指南、专利法及其实施细则的有关规定，恳请审查员再一次给予申请人陈述意见的机会。

| 附件清单 已备案的证明文件备案编号： 。 |  |
| --- | --- |
| 当事人或专利代理机构签字或者盖章 成都天汇致远知识产权代理事务所（普通合伙） | 国家知识产权局处理意见 |
| 2023年01月06日 | 年 月 日 |