1. 一种便于现场使用的阵列式位移计，包括数据收集盒（01）和多节串联的单节位移计（03），其特征在于，所述数据收集盒（01）依次通过电缆线（07）、电缆接头（02）连接到第一节的单节位移计（03），第一节的单节位移计（03）依次通过旋转机构（04）和软接头（05）连接到下一节单节位移计（03），在单节位移计（03）侧面设有触发锁紧机构（06），后续的每一节单节位移计（03）的连接模式相同，单节位移计（03）的数量为至少两节；所述单节位移计（03）还带有绕线架体（1），单节位移计（03）在未使用状态下缠绕固定在绕线架体（1）上，所述绕线架体（1）在单节位移计（03）的使用状态下作为剩余部分单节位移计（03）的固定装置，在绕线架体（1）内设有用于固定数据收集盒（01）的平台，并设有为数据收集盒（01）供电的电源。

2. 根据权利要求1所述的一种便于现场使用的阵列式位移计，其特征在于，所述绕线架体（1）为四面体的中空结构，绕线架体（1）的主体为绕线架壳板（101），在绕线架壳板（101）内安装有蓄电池（102），在绕线架壳板（101）的外表面上设有一条螺旋形的位移计固定槽（1011），每一侧的位移计固定槽（1011）的长度和深度适配单节位移计（03）；在绕线架体（1）两端设有两块尺寸大于绕线架体（1）的侧板（2），其中一块侧板（2）在远离绕线架体（1）的一侧设有转动机构，并通过转动机构连接到一块平板上，该平板作为固定平台板（7），用于让侧板（2）能在固定平台板（7）上周向旋转。

3. 根据权利要求2所述的一种便于现场使用的阵列式位移计，其特征在于，在固定平台板（7）的四边中的三条边上设有合页，并通过合页连接有三块板体，这三块板体作为支撑板（3），当支撑板（3）向上旋转并贴合到两块侧板（2）时，在三块支撑板（3）之间设有连接机构，锁紧连接机构后让支撑板（3）合围，此时，相互之间未连接的两块支撑板（3）之间安装有一块围板，该围板作为多功能桌板（4），所述多功能桌板（4）的侧面设有槽体，在相对的两块支撑板（3）之间设有纵向凸条（301），多功能桌板（4）在安装好后与这三块支撑板（3）配合，共同将绕线架体（1）的外周面围住，将缠绕在绕线架体（1）上的单节位移计（03）从外侧固定和保护，以避免损坏单节位移计（03）上的旋转机构（04）或触发锁紧机构（06）；

在相对的两块支撑板（3）上还设有横向凸条（302），当三块支撑板（3）向下翻转并再次接触固定的时候，将多功能桌板（4）固定到横向凸条（302）上，此时用三块支撑板（3）竖立，让整个绕线架体（1）保持两块侧板（2）分别在上下两侧的位置，此时多功能桌板（4）作为桌面用于放置数据收集盒（01）。

4. 根据权利要求3所述的一种便于现场使用的阵列式位移计，其特征在于，所述多功能桌板（4）上设有工作区（401），工作区（401）内为带可上翻盖的中空结构，内部放置有多根电线和数据线，能为数据收集盒（01）连接提供电源和数据传输；在多功能桌板（4）的另一侧设有能连接到蓄电池（102）的电路。

5. 根据权利要求4所述的一种便于现场使用的阵列式位移计，其特征在于，所述固定平台板（7）的下方设有四个移动轮（6），分别设于四角，其中靠近多功能桌板（4）的两个移动轮（6）的轮杆连接到蓄电池（102），当多功能桌板（4）作为桌面使用的时候插入到位时，多功能桌板（4）的电路分别接触到这两个轮杆，此时联通电源，让工作区（401）为数据收集盒（01）提供电能。

6. 根据权利要求5所述的一种便于现场使用的阵列式位移计，其特征在于，在多功能桌板（4）上设有擦线杆（402），所述擦线杆（402）可以在多功能桌板（4）上转动，在擦线杆（402）的端部设有U型槽，U型槽内设有擦除段，当单节位移计（03）从U型槽内通过时，单节位移计（03）的外周面会被擦拭；

在多功能桌板（4）上还设有连接气枪的电源线，并设有挂气枪处（403）。

7. 根据权利要求5所述的一种便于现场使用的阵列式位移计，其特征在于，在远离固定平台板（7）的侧板（2）上设有一侧通过铰链连接的太阳能板（201），所述太阳能板（201）通过电路连接到蓄电池（102）；在太阳能板（201）与侧板（2）之间设有一段气囊作为升降气囊（2011），升降气囊（2011）的外侧设有升降注气口（2012），将气枪插入冲入不同的气量，可实现对太阳能板（201）倾斜角度的调节，结合转动机构的调节，可让太阳能板（201）朝向不同角度。

8. 根据权利要求5所述的一种便于现场使用的阵列式位移计，其特征在于，在移动轮（6）之间设有固定于固定平台板（7）下侧的水袋（5），水袋（5）上设有注水孔（501）和排水孔（502），对水袋（5）内进行注水后能起到从内向外撑起支撑板（3）的作用，并实现配重。

9. 根据权利要求5所述的一种便于现场使用的阵列式位移计，其特征在于，在靠近固定平台板（7）一侧的侧板（2）作为防撞板（202），防撞板（202）包括转动基板（2021）以及设置在转动基板（2021）外侧面的一圈防撞气垫（2022），防撞气垫（2022）充气后可展开一圈气垫层，让上方的绕线架壳板（101）上的单节位移计（03）在下放和回收的时候不会直接撞到转动基板（2021），以避免损坏。

10. 根据权利要求1所述的一种便于现场使用的阵列式位移计，其特征在于，单节位移计（03）上的旋转机构（04）包括固定圈（11）、轴承（12）、旋转主轴（13）；固定圈（11）焊接在单节位移计（03）的内壁，旋转主轴（13）、固定圈（11）、轴承（12）三者同轴装配，旋转主轴（13）装配在固定圈（11）的内部，二者之间通过轴承（12）连接在一起实现自由旋转；

传感器模块包括传感器固定接头（14）、小螺丝（15）、大螺丝（16）及传感器（17）组成；传感器（17）集三轴加速度计与磁力计于一体，通过大螺丝（16）固定在传感器固定接头（14）上，传感器固定接头（14）的一端设有通孔，软接头的端面上设有螺纹孔，通过小螺丝（15）穿过通孔将整个传感器模块固定在软接头（05）的一端；

软接头（05）由刚性接头（18）与包含四层钢丝的液压管（19）组成，软接头（5）两端的刚性接头（18）上固定有刚性固定件（20），刚性固定件（20）通过对锁螺丝（21）连接在一起，当液压管（19）发生变形时软接头（05）能够实现同一平面上的弯曲；软接头（05）通过螺纹与阵列式位移计钢管（03）末端的旋转结构（04）相联接，软接头（05）的一个端面设有两个螺纹孔，通过小螺丝（15）与传感器模块固定在一起；

触发锁紧机构（06）包括主轴（22）、弹簧片（23）、推杆（24）、动压缩弹簧（25）、触发轴（26）；阵列式位移计进入管道指定位置时，固定在上面的触发锁紧机构（06）在一定力的作用下被触发，触发轴（26）顶端被推动，带动压缩弹簧（25）一起运动，在压缩弹簧（25）的作用下，推杆（24）也会随之运动，此时，固定在主轴（22）与推杆（24）上的弹簧片（23）会变形向外扩张将钢管（03）卡在管道内壁上，阵列式位移计位置固定不动时，此时的推杆（24）在主轴（22）上也到达极限位置。