一种组合式多功能战术防暴盾

技术领域：

本发明属于防护装备技术领域，特别涉及一种防暴盾，具体是一种组合式多功能战术防暴盾。

背景技术：

防暴盾牌是现代防暴军警常用的防御器械。防暴盾牌是安全管理人员在执行防暴任务时用于自身防护、避免受到不冷静的人群伤害的护具，现在技术中的防暴盾牌主要由盾牌本体、握把、防震垫组成，当有不冷静的人群袭击时，安全管理人员通过防暴盾牌来抵挡袭击，以达到保护自身的目的。

传统防暴盾最大的局限在于无法解决防护面积与质量之间的平衡，即防暴盾的质量随着防护面积的增加而增加，而过高的质量会导致使用人员无法根据现场的实际状况开展战术行动，且大体积的防暴盾难以在不试用的时候收纳，也难以适应不同身高或不同用途的安全管理人员使用，且很多时候人群数量较多，需要安全管理人员多人组成防暴盾阵推进，以避免落单受伤，但现有的方式一般都是让多人持盾牌靠近，这样盾牌之间的缝隙完全看持盾人的间距，且极易被暴力破防，不利于安全防护。传统的复合防弹板由面板与背板两部分构成，通常是将面板与背板单独成型后再由胶粘剂粘接在一起，面板一般采用高硬度高强度陶瓷材料，背板一般使用高性能、高强度纤维增强树脂基复合材料，由于面板的脆性，导致其必须通过背板支撑才能发挥防弹性能，这就要求背板必须提供足够的刚性支撑同时还能高效吸收子弹冲击波能量。

现在对防暴盾要求越来越高，在要求其具有高的防弹防暴性能外，还必须尽可能轻质，同时便于与其他盾牌组合，形成全面防护效果。目前使用较多的常规防弹板难以同时兼顾轻质和防弹性能的要求，而且此项性能也大大限制了防暴盾在多种场合的战术运用。针对上述问题，设计出一款防爆性能良好，且在不可预知的战斗场景可快速转变盾牌形态与战术运用的轻质防暴盾。

发明内容

针对上述问题，本发明提供了一种组合式多功能战术防暴盾，通过对盾体结构和材料进行改进，使其具备携带轻便、便于组合的特点，方便使用者能根据需求更好的调整单个盾牌的姿态，或调整多个盾牌组合的形态，且调节速度快，以便满足现场使用的防护需求。

一种组合式多功能战术防暴盾，包括防暴盾下层和防暴盾上层，所述防暴盾下层与所述防暴盾上层为组合式连接；所述防暴盾下层与所述防暴盾上层均为弧形盾牌结构，且所述防暴盾下层分为上下两段，上段相对于下段向外侧突出，且上段和下段之间设有一段水平段，在该水平段上设有滑轨，所述防暴盾上层设有与滑轨对应的滑槽，所述防暴盾上层通过滑轨连接并固定在所述防暴盾下层的上段内侧，并可以沿着滑轨上下移动；所述防暴盾上层的内侧和所述防暴盾下层的下段内侧平齐，所述防暴盾上层的外侧和所述防暴盾下层的上段内侧间隙配合，且所述所述防暴盾上层的高度大于或等于所述所述防暴盾下层的上段的高度；

在所述防暴盾下层的两侧上端设有一段加强段，且加强段设置于防暴盾上层的内侧，用于辅助支撑防暴盾上层；

所述所述防暴盾下层与所述防暴盾上层都依次由内衬层、缓冲层、外衬层和外表板组成，所述外表板的材料为陶瓷材料、所述缓冲层的材料为密度梯度泡沫铝、所述内外衬层的材料为纤维增强树脂基复合材料。

优选的，所述防暴盾上层在对应所述滑轨的位置设有定位机构，所述定位机构包括快速调节定位螺栓，以及让所述快速调节定位螺栓穿过并接触到所述滑轨的螺纹孔，该螺纹孔对准所述滑轨的后侧面，且在所述滑轨的后侧面设有增大摩擦的纹理，所述定位螺栓的前端设有增大摩擦的摩擦层，如橡胶垫等。

优选的，在防暴盾上层设有加强筋，所述加强筋套内为滑槽，用于与滑轨对接。所述定位机构设置在加强筋上，在加强筋上还设有至少一个弹簧固定挡块，所述弹簧固定挡块包括两套卡块组，卡块组为上下两个对称的卡块，卡块的内部连接在加强筋上；所述弹簧固定挡块用于固定握把；

其中，至少一个卡块带有弹簧机构，可以让其在自然状态下沿加强筋上下方向靠近另一个卡块，在受外力时远离另一个卡块；两个卡块的顶端都设有相向设置的延伸段，使两个卡块之间形成一段卡紧限位区域，

或，其中至少一个卡块带有弹簧机构，可以让其在自然状态下与另一个卡块沿加强筋前后方向等高，在受外力时向加强筋内沉入，远离另一个卡块。

优选的，所述加强筋上设有上下两组弹簧固定挡块，作为上弹簧固定挡块和下弹簧固定挡块，所述握把主体为一块矩形板，在矩形板后侧设有手握段，在矩形板的水平两侧各自设有两个配合卡块组的卡条，在卡条的末端还设有弯折扣段，且弯折扣段两端设有弹簧扣，在加强筋上设有配合弹簧扣的扣边，在防暴盾上层对应上弹簧固定挡块之间的位置设有由防弹玻璃组成的防弹观察窗。

优选的，所述防暴盾下层的底部设有底部滑轮安装处，在其内可以安装万向滑轮，且万向滑轮为快拆安装方式。

优选的，所述防暴盾下层的外侧设有至少四个外侧滑轮安装处，其结构与底部滑轮安装处相同；

在两个加强段的后侧靠近顶部位置都设有内侧卡孔，其结构为至少两个垂直于加强段的矩形块，且在矩形块内设有同轴的圆孔；在所述防暴盾下层的底部设有和内侧卡孔的位置和尺寸相对应的底部卡孔；且在底部卡孔和内侧卡控之间设有对应的连接螺栓。

优选的，所述防暴盾下层的左右两侧分别设有凹接头转轴和凸接头转轴，所述凹接头转轴和所述凸接头转轴的主体均为圆柱形结构，其上下两端都设有转轴，并连接在所述防暴盾下层上，且确保所述凹接头转轴和所述凸接头转轴垂直于所述防暴盾下层的上下方向；在所述凹接头转轴上设有安装槽，在所述凸接头转轴上设有安装块，所述安装槽和所述安装块相对应并扣合锁紧，在所述凹接头转轴上设有解锁机构。

优选的，所述防暴盾上层的缓冲层的材料为变壁厚的梯度泡沫铝，所述防暴盾下层的缓冲层的材料为变体积分数的梯度泡沫铝板。

优选的，在一个组合式多功能战术防暴盾的外侧滑轮安装处内安装多个万向滑轮，且万向滑轮，作为底部防暴盾，将一个组合式多功能战术防暴盾的下端放到底部防暴盾的内侧卡孔中，并用螺栓连接固定，作为前部防暴盾。

优选的，将至少两个组合式多功能战术防暴盾的所述凹接头转轴和所述凸接头转轴相互连接，并在每个组合式多功能战术防暴盾的底部安装有万向滑轮；

当使用超过三个组合式多功能战术防暴盾的时候，可以将所有组合式多功能战术防暴盾的所述凹接头转轴和所述凸接头转轴首尾相连，组成侧面封闭式结构。

通过上述技术方案，本发明的一种基于梯度分布泡沫铝板为盾牌主体的战术防暴盾具有如下的有益效果：

- 本发明的盾牌主体为陶瓷材料层、纤维增强树脂基复合材料层以及梯度分布的泡沫铝层组成，既能保证盾牌的防弹性能，又能极大的降低盾牌整体的质量，兼顾防弹防爆与轻质的性能要求。

- 通过调整单个盾牌的结构，使其能够实现一定范围内高度的变化，且方便根据不同的需要来调整盾牌的握把位置，以适应不同身高或不同防护面的需求，且调整高度的过程方便简洁。

- 本发明的单个盾牌都带有互相连接的装置，可以让盾牌形成垂直连接的转角结构，防暴盾下层底部可以通过快速拆装件安装有万向滑轮，方便底部作为滑板使用，也可以使多个盾牌左右连接，或者多个盾牌合围一起。防暴盾的高度可以通过防暴盾上层与防暴盾下层的移动调节，并且在需要警卫人员即需要防护又需要灵活性时，可以将防暴盾上层与防暴盾下层拆分开来，将防暴盾下层舍弃，由握把装配防暴盾上层进行近身作战任务。两组盾牌也可通过卡座与卡座孔的配合通过螺栓连接组合成滑板车形态。可以满足多种场合的战术行动需要。

附图说明：

为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍，应当理解，以下附图仅示出了本发明的某些实施例，因此不应被看作是对范围的限定，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他相关的附图。

图1为本发明常规形态后侧立体示意图；

图2为本发明调整高度后的立体示意图；

图3为本发明防暴盾上层与防暴盾下层分离图；

图4为本发明轻便装备时握把在下弹簧固定挡块位置的示意图；

图5为本发明轻便装备时握把在上弹簧固定挡块位置的示意图；

图6为本发明凸接头转轴的结构放大示意图；

图7为本发明握把与弹簧固定挡块细节示意图；

图8为本发明常规形态外侧立体示意图；

图9为本发明安装万向滑轮后的形态示意图；

图10为本发明万向滑轮细节示意图；

图11为本发明两组盾牌连接后示意图；

图12为本发明四组盾牌连接后示意图；

图13为本发明四组盾牌连接后外侧示意图；

图14为本发明四组盾牌环形组合后示意图；

图15为本发明两组盾牌组合成滑板车示意图I；

图16为本发明两组盾牌组合成滑板车示意图II；

图17为加强筋区域与弯折扣段的连接示意图；

图18为一种实施方式的上弹簧固定挡块的内部结构示意图；

图19为另一种实施方式的上弹簧固定挡块的内部结构示意图；

图21为变壁厚的梯度泡沫铝板内部分子结构示意图；

图22为变体积分数的梯度泡沫铝板内部分子结构示意图。

图中：

1防爆盾上层、101加强筋、2握把、201弯折扣段、202弹簧扣、3凹接头转轴、4防爆盾下层、5防弹观察窗、6上弹簧固定挡块、61挡块一、62挡块二、63横挡槽、64竖挡槽、65挡块弹簧、66凸出边、7快速调节定位螺栓、8下弹簧固定挡块、9凸接头转轴、10万向滑轮、11底部卡孔、12内侧卡孔、13外侧滑轮安装处、14底部滑轮安装处、15盾牌凸出部、41滑轨、42加强段。

具体实施方式

为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本发明实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。

因此，以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围，而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

应注意到：相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项，因此，一旦某一项在一个附图中被定义，则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。

在本发明的描述中，需要说明的是，术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，或者是该发明产品使用时惯常摆放的方位或位置关系，仅是为了便于描述本发明和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本发明的限制。此外，术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于区分描述，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

此外，术语“水平”、“竖直”等术语并不表示要求部件绝对水平或悬垂，而是可以稍微倾斜。如“水平”仅仅是指其方向相对“竖直”而言更加水平，并不是表示该结构一定要完全水平，而是可以稍微倾斜。

在本发明的描述中，还需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

如图1-22所示，一种组合式多功能战术防暴盾，包括防暴盾下层4和防暴盾上层1，所述防暴盾下层4与所述防暴盾上层1为组合式连接；所述防暴盾下层4与所述防暴盾上层1均为弧形盾牌结构，以弧形凹面为内侧，弧形凸面为外侧。所述防暴盾下层4分为上下两段，上段相对于下段向外侧突出，优选的，上段的高度小于下段的高度，且上段和下段之间设有一段水平段，在该水平段上设有滑轨41，所述防暴盾上层1设有与滑轨41对应的滑槽，所述防暴盾上层1通过滑轨41连接并固定在所述防暴盾下层4的上段内侧，并可以沿着滑轨41上下移动；所述防暴盾上层1的内侧和所述防暴盾下层4的下段内侧平齐，所述防暴盾上层1的外侧和所述防暴盾下层4的上段内侧间隙配合，且所述所述防暴盾上层1的高度大于或等于所述所述防暴盾下层4的上段的高度；

在所述防暴盾下层4的两侧上端设有一段加强段42，且加强段42设置于防暴盾上层1的内侧，用于辅助支撑防暴盾上层1。

所述防暴盾上层1在对应所述滑轨41的位置设有定位机构，所述定位机构包括快速调节定位螺栓7，以及让所述快速调节定位螺栓7穿过并接触到所述滑轨41的螺纹孔，该螺纹孔对准所述滑轨41的后侧面，且在所述滑轨41的后侧面设有增大摩擦的纹理，所述定位螺栓7的前端设有增大摩擦的摩擦层，如橡胶垫等。快速调节定位螺栓7为手紧螺栓，方便徒手快速拆装。

在防暴盾上层1设有加强筋101，所述加强筋101套内为滑槽，用于与滑轨41对接；所述加强筋101上设有上下两组弹簧固定挡块，作为上弹簧固定挡块6和下弹簧固定挡块8，所述弹簧固定挡块用于固定握把2，所述握把2主体为一块矩形板，在矩形板后侧设有手握段，在矩形板的水平两侧各自设有两个配合卡块组的卡条，在某种实施例的情况下，在卡条的末端还设有弯折扣段201，且弯折扣段201两端设有弹簧扣202，在加强筋101上设有配合弹簧扣202的扣边，在防暴盾上层1对应上弹簧固定挡块6之间的位置设有由防弹玻璃组成的防弹观察窗5。

其中，至少一个卡块带有弹簧机构，优选为两个都有弹簧机构，可以让其在自然状态下沿加强筋101上下方向靠近另一个卡块，如图19所示，在受外力时远离另一个卡块；两个卡块的顶端都设有相向设置的延伸段，使两个卡块之间形成一段卡紧限位区域。具体是，以上弹簧固定挡块6为例，包括、挡块一61、挡块二62、横挡槽63、挡块弹簧65，挡块弹簧65横向连接在横挡槽63的端部，另一端连接到挡块一61、挡块二62，当需要调整固定握把2的时候，可以将固定握把2的卡条移动到挡块一61的上方或者挡块二62的下方，再将固定握把2先通过弯折扣段201固定到加强筋101的扣边1011上，然后通过向下或向上移动，让固定握把2推动挡块一61或挡块二62的斜面，而过了以后挡块一61或挡块二62会回弹，卡紧固定握把2。

在另一种实施方式中，其中至少一个卡块带有弹簧机构，优选为两个都有弹簧机构，可以让其在自然状态下与另一个卡块沿加强筋101前后方向等高，如图18所示，在受外力时向加强筋101内沉入，远离另一个卡块。具体是，以上弹簧固定挡块6为例，包括、挡块一61、挡块二62、竖挡槽64、挡块弹簧65，挡块弹簧65横向连接在横挡槽63的端部，另一端连接到挡块一61、挡块二62，当需要调整固定握把2的时候，可以将固定握把2的卡条移动到挡块一61、挡块二62之间，并拨动挡块一61和/或挡块二62让卡条能放入，然后将固定握把2先通过弯折扣段201固定到加强筋101的扣边1011上，然后松开挡块一61和/或挡块二62，将卡条夹紧固定。

在上述两种方案中，也可以不使用弯折扣段201，单纯依靠直线的卡条实现夹紧，在这两种方案中，可以在挡块一61、挡块二62的相向侧的末端设置一个凸出边66，辅助固定卡条。

进一步的，所述防暴盾下层4的底部设有底部滑轮安装处14，在其内可以安装万向滑轮10，且万向滑轮10为快拆安装方式，如在万向滑轮的对接处设置磁性物，可以与底部滑轮安装处14直接吸附，或者设置为过盈配合，用摩擦力固定。所述防暴盾下层4的外侧设有至少四个外侧滑轮安装处13，其结构与底部滑轮安装处14相同，在不使用万向滑轮10的时候可以将万向滑轮10直接放置在外侧滑轮安装处13，或单独收纳万向滑轮10；在两个加强段42的后侧靠近顶部位置都设有内侧卡孔12，其结构为至少两个垂直于加强段42的矩形块，矩形块之间平行，且在矩形块内设有同轴的圆孔；在所述防暴盾下层4的底部设有和内侧卡孔12的位置和尺寸相对应的底部卡孔11；且在底部卡孔11和内侧卡控12之间设有对应的连接螺栓。

所述防暴盾下层4的左右两侧分别设有凹接头转轴3和凸接头转轴9，所述凹接头转轴3和所述凸接头转轴9的主体均为圆柱形结构，其上下两端都设有转轴，并连接在所述防暴盾下层4上，且确保所述凹接头转轴3和所述凸接头转轴9垂直于所述防暴盾下层4的上下方向；在所述凹接头转轴3上设有安装槽，在所述凸接头转轴9上设有安装块，所述安装槽和所述安装块相对应并扣合锁紧，在所述凹接头转轴3上设有解锁机构。比如，如图20所示，可以在凸接头转轴9的安装块前端设置扩宽段91，在凹接头转轴3的安装槽内设置弹簧块31，当扩宽段进入弹簧块31区域后，弹簧块31自动锁定扩宽段91并限制安装块运动，实现锁紧，需要手动拨动弹簧块31才能解除锁紧状态。

进一步的，在材料方面，所述所述防暴盾下层4与所述防暴盾上层1都依次由内衬层、缓冲层、外衬层和外表板组成，所述外表板的材料为陶瓷材料、所述缓冲层的材料为密度梯度泡沫铝、所述内外衬层的材料为纤维增强树脂基复合材料。所述的组成防暴盾牌主体的外表板为陶瓷材料，厚度为6~11mm，所述的组成防暴盾牌主体的缓冲层为梯度密度泡沫铝层，泡沫铝层厚度为10~20mm之间，所述的泡沫铝层密度沿着弹体入射的方向逐渐增加，所述的组成防暴盾牌主体的内外衬层为纤维增强树脂基复合材料，厚度为3~6mm之间，最后通过胶粘剂粘合在一起。所述防暴盾上层1的缓冲层的材料为变壁厚的梯度泡沫铝，即孔的尺寸不变，壁厚变化，所述防暴盾下层4的缓冲层的材料为变体积分数的梯度泡沫铝板，即壁厚不变，孔的尺寸变化。泡沫铝层为梯度分布，泡沫铝层密度沿着盾牌外侧到内侧的方向逐渐增加，这种结构的泡沫铝层受到冲击作用时间比均匀泡沫铝层要长，即在吸收相同能力的条件下此结构梯度泡沫铝层在单位时间内受力比较小，吸能效果好。如图20所示，防爆盾下层4采用变体积分数的梯度泡沫铝板，防护端受到的冲击力更小，如图21所示，防爆盾上层1采用变壁厚的梯度泡沫铝板能更加节省体积，以便防爆盾上层1能更好的安装放置。

实施例2

上述的一种组合式多功能战术防暴盾，在遇到危急情况需要追击，携带整个盾牌不方便的时候，作业人员可快速调节定位螺栓7将防爆盾上层1与防爆盾下层4分开来，并将握把2移动固定在防爆盾上层1的上弹簧固定挡块6上，来调整整体重心，且同时握把2将防弹观察窗5挡住，如图4、5所示，此时防暴人员可持防爆盾上层1当做一个全新的轻质且吸能效果良好防护盾牌进行任务，以提高自身灵活性与敏捷度，方便追击、撤退或战斗。

实施例3

一种带底部防护的滑行防暴盾组合体，采用上述的一种组合式多功能战术防暴盾，在一个组合式多功能战术防暴盾的外侧滑轮安装处13内安装多个万向滑轮10，且万向滑轮10，作为底部防暴盾，将一个组合式多功能战术防暴盾的下端放到底部防暴盾的内侧卡孔12中，并用螺栓连接固定，作为前部防暴盾；该方式适合运输伤员或重要物资等，防止运输过程中遇到袭击。

实施例4

在某些情况下，如果担心从上部扔下的危险物，也可以直接取消底部防暴盾外侧滑轮安装处13的万向滑轮10，而设置于原来用作底部防暴盾的底部滑轮安装处14，将其作为前部防暴盾，实现移动，而原来的前部防暴盾作为顶部防暴盾，用来防止上部的危险，该方式需要至少人持顶部防暴盾，以确保稳定。

实施例5

一种可变组合式滑行防暴盾组合体，采用上述的一种组合式多功能战术防暴盾，将至少两个组合式多功能战术防暴盾的所述凹接头转轴3和所述凸接头转轴9相互连接，并在每个组合式多功能战术防暴盾的底部安装有万向滑轮10；如图11-13所示；该连接方式速度快，效率高，可以在短时间内根据战术动作需要实现连接，并持续整体移动，由于移动中不需要人抬起盾牌，能极大地减少防暴人员的体力消耗和手持难度，方便双手实现其他战术动作。

当使用超过三个组合式多功能战术防暴盾的时候，比如图14所示的四个可以将所有组合式多功能战术防暴盾的所述凹接头转轴3和所述凸接头转轴9首尾相连，组合成环形阵，保护内部的人群，组成侧面封闭式结构，在遇到大量暴力份子围攻冲击的时候，可以从侧面防护，以避免传统的持盾方式容易被人从侧面某处缝隙攻破。

以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解，本发明不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理，在不脱离本发明精神和范围的前提下，本发明还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。