意见陈述书

申请号：2021112252535

尊敬的审查员老师：

您好。

本意见陈述是针对国家知识产权局于2022年12月16日发出的关于《一种发酵型复合酸化剂的制备方法和应用》的第一次审查意见通知书，对于审查员在第一次审查意见通知书中的论述，申请人进行了认真的研读，并作出以下修改和意见陈述。

- 修改说明

将原权利要求1-4合并成新的权利要求1。

该修改并未超出原始申请文件记载的范围，符合专利法第三十三条的规定，且上述修改也是针对审查意见通知书所指出的缺陷进行修改，符合专利法实施细则第五十一条三款规定。

修改后的权利要求详见权利要求书替换页。

二、意见陈述：

1、修改后的权利要求1具有创造性：

对比文件1是与本申请最接近的现有技术，本申请修改后的权利要求1与对比文件 1 相比，至少具有以下区别：

区别技术特征一：原料与制备方法均不同。

首先从制备原料进行说明：

本申请制备发酵型复合酸化剂的原料为浓香型白酒发酵底锅水、黄浆水和东方伊萨酵母菌。

对比文件1制备有机酸动物生长调节剂的原料为白酒发酵副产物黄水、酪酸梭状芽胞杆菌、嗜酸乳杆菌、灵芝、碳酸钙、葡萄糖、黄腐酸、亚硒酸盐和VC。

本领域技术人员均清楚，白酒分为酱香型白酒、浓香型白酒和清香型白酒。

酱香型白酒以高粱为酿酒原料，小麦制大曲，制作高温曲(60℃以上)，原料清蒸，采用八次发酵八次蒸酒，用曲量大(1∶1.2)，入窖前采用堆集工艺，窖池是石壁泥底等，贮存期3年以上。清香型，原料除高梁外，制曲用大麦、豌豆，制大曲的温度较上两种低，不得超过50℃，并用清蒸工艺，地缸发酵等。酱香用老窖发酵，微生物种类要复杂很多，相对发酵过程也会复杂一些。

浓香型白酒以高粱为主要原料，制大曲用中温(55～60℃)，原料混蒸混烧，采用周而复始的万年糟发酵工艺，用曲量为20%左右。

清香型白酒以高粱为原料酿酒，采用大麦和豌豆制曲，生产工艺可简单概括为清蒸二次清。清香型需要对发酵池进行清洗，每次都用小曲发酵，微生物种类较为简单。

三种香型的白酒无论是所使用的原料和酿造工艺均不相同，按照三种方式生产出来的白酒虽然都是白酒，但其实质并不相同。因此其发酵副产物黄浆水也必然不同。因此本申请采用的浓香型白酒发酵黄浆水与对比文件1白酒发酵副产物黄水并不相同。

从上述记载可知，本申请与对比文件1所用的用料完全不同。

接下来从制备方法进行说明：本申请的制备方法非常简单，仅需要两步，

- 先将黄浆水与底锅水按比例混合；

- 然后接种东方伊萨酵母菌，于35℃±2℃温度下控温发酵7~10d，每48h搅拌混合一次，菌液接种量为0.1%，菌液浓度≥109CFU/mL。

而对比文件1的制备方法特别复杂，

（1）首先要对黄水进行过滤、脱水、除臭处理；

（2）然后加入碳酸钙、葡萄糖和黄腐酸进行高温灭菌；

（3）制备由酪酸梭状芽胞杆菌、嗜酸乳杆菌和灵芝菌液混合而成的混合菌液；

（4）经过步骤（2）灭菌后得到的发酵母液中接入混合菌液发酵10～12h，酪酸梭状芽胞杆菌、嗜酸乳杆菌、灵芝的接种量分别为发酵母液重量的2～5%、2～5%、8～10%。

（5）再加入亚硒酸盐和VC，继续发酵24～48h。

从上述记载可以看出，本申请的制备方法与对比文件1完全不同。

综上所述，本申请与对比文件1完全不同。本申请采用特定的原料浓香型白酒发酵底锅水、黄浆水和东方伊萨酵母菌，并且采用特定的方法，这些措施做为一个整体，最终制备出一种工艺简单、成本低廉、富含有机酸和大量营养（功能）物质和提高动物抗病能力的发酵型复合酸化剂 。

通过上述区别技术特征，可以确定本申请权利要求 1 相对对比文件 1 实际解决的技术问题是提供一种工艺简单、成本低廉、富含有机酸和大量营养（功能）物质的发酵型复合酸化剂。

添加了本发明发酵型复合酸化剂的饲料，可以显著降低断奶仔猪的腹泻率。将本发明发酵型复合酸化剂对青贮饲料进行处理后，青贮饲料的的香味更浓郁，干物质和粗蛋白含量提升，降低了中性洗涤纤维和酸性洗涤纤维的含量，并且能够显著提升青贮饲草的性能指标，且可以显著提升育肥肉牛的体重增重速度。将本发明发酵型复合酸化剂对黄贮饲草进行处理后，黄贮饲草的香味更浓郁，而且干物质和粗蛋白含量提升，降低了中性洗涤纤维和酸性洗涤纤维的含量，能够显著提升黄贮玉米秸秆的指标性能。

显然，本申请能够解决对比文件1无法解决的技术问题。

进一步地，审查意见中指出：

对此，申请人有不同意见，理由如下：

对比文件1的原料很复杂，除了白酒发酵副产物黄水外还含有酪酸梭状芽胞杆菌、嗜酸乳杆菌、灵芝、碳酸钙、葡萄糖、黄腐酸、亚硒酸盐和VC。正如审查员老师所说，对比文件1中的各原料之间没有产生协同作用，因此添加哪种营养成分，则具有该营养，不添加则不具有。由于黄腐酸具有止血、消炎、收敛、吸附、抗过敏、促分泌、去腐生肌、调整胃肠功能，提高机体免疫力等功效。磺腐酸既是营养物质，又是类生长激素，对提高饲料报酬、促进动物生长，增加机体的抗病能力和抗氧化力，治疗病毒性传染病方面具有十分显著的作用，因此，对比文件1中是由于添加黄腐酸才具有抗病能力的。

而本申请由于采用特定的原料浓香型白酒发酵底锅水、黄浆水和东方伊萨酵母菌，并且采用特定的方法，这些措施做为一个整体，最终耦合成发酵型复合酸化剂，这些措施之间产生了协同作用，即使不添加黄腐酸类的物质，本发明的复合酸化剂仍然具有增加机体抗病的能力。从实施例4的记载可知，添加了本发明发酵型复合酸化剂的饲料，可以显著降低断奶仔猪的腹泻率。

公知文件里记载的是将蒸馏白酒的甑锅底水，利用生物发酵与提取工艺，生产乳酸。而本申请则是利用浓香型白酒发酵底锅水、黄浆水和东方伊萨酵母菌制备一种酸化剂，该酸化剂与乳酸是完全不同的两种产品，无论成分还是功能均完全不同。审查员不能因为蒸馏白酒的甑锅底水可以制备乳酸就认为蒸馏白酒的甑锅底水可以用于制备本申请的酸化剂。并且，公知文件里只是笼统的说出蒸馏白酒的甑锅底水利用生物发酵与提取工艺可以生产乳酸，并没有给出具体措施。本领域技术人员无法预知当甑锅底水与其他相关技术进行整合时，是否能够制备出成分低、工艺简单、富含有机酸和大量营养（功能）物质和提高动物抗病能力的发酵型复合酸化剂。因此公知文件没有给出利用浓香型白酒发酵底锅水、黄浆水和东方伊萨酵母菌按照特定的比例和特定方法制备酸化剂的技术启示。

公知文件中记载“黄水中含有醇类、酸类等物质，经长期驯化的有益微生物、糖类物质等有机物，有益微生物中包括酵母菌、梭状芽孢杆菌、乳酸菌等。可以利用黄水中的乳酸菌对黄水发酵生产乳酸”，由上述记载可知，公知文件给出的技术启示是利用黄水中的乳酸菌对黄水发酵可以生产乳酸，但是公知文件并没有给出，“采用浓香型白酒发酵黄浆水与底锅水为原料，经接种的东方伊萨酵母菌和黄浆水中原有乳酸菌混合发酵可以制备发酵型复合酸化剂”的技术启示。并且，公知文件也仅是笼统的说“利用黄水中的乳酸菌对黄水发酵可以生产乳酸”，并没有给出具体的措施，本领域技术人员无法预知当黄水与其他相关技术进行整合时，是否能够制备出成分低、工艺简单、富含有机酸和大量营养（功能）物质和提高动物抗病能力的发酵型复合酸化剂。因此公知文件没有给出利用浓香型白酒发酵底锅水、黄浆水和东方伊萨酵母菌按照特定的比例和特定方法制备酸化剂的技术启示。

进一步地，审查意见中指出：

对此，申请人无法认同，理由如下：

首先，申请人认同，将原料混合均匀是本领域常规操作，也认同东方伊萨酵母菌是常规的菌种。但是为了制备出一种工艺简单、成本低廉、富含有机酸和大量营养（功能）物质的发酵型复合酸化剂而需要选择何种原料并且按照何种比例进行混合、以及选择哪种菌种对发酵母液发酵却是本领域的技术难题，如果采用对比文件1的发酵母液和混合菌液进行制备，其生产成本就明显高于本申请。现有技术中并没有关于“将黄浆水和底锅水进行混合，并用东方伊萨酵母菌进行发酵制备酸化剂”的记载，因此，对于如何调整黄浆水和底锅水的体积百分比、体系、PH值、发酵时间、发酵湿度、搅拌混合间隔、以用采用东方伊萨酵母菌对发酵母液进行发酵制备酸化剂”也不属于本领域技术人员的常规调整。

因此，权利要求1的技术方案相对于现有技术是非显而易见的，具有突出的实质性特点。

3、权利要求1所保护的方案具有显著的进步：

采用本发明方法可以制备出成本低廉、富含有机酸和大量营养（功能）物质的发酵型复合酸化剂。添加了本发明发酵型复合酸化剂的饲料，可以显著降低断奶仔猪的腹泻率。将本发明发酵型复合酸化剂对青贮饲料进行处理后，青贮饲料的的香味更浓郁，干物质和粗蛋白含量提升，降低了中性洗涤纤维和酸性洗涤纤维的含量，并且能够显著提升青贮饲草的性能指标，且可以显著提升育肥肉牛的体重增重速度。将本发明发酵型复合酸化剂对黄贮饲草进行处理后，黄贮饲草的香味更浓郁，而且干物质和粗蛋白含量提升，降低了中性洗涤纤维和酸性洗涤纤维的含量，能够显著提升黄贮玉米秸秆的指标性能。

因此，权利要求 1 与现有技术相比，具有显著的进步。

综上所述，申请人认为，权利要求1具有突出的实质性特点和显著的进步，符合《专利法》22条3款的规定，具有创造性。

有关权利要求2-7的创造性：

权利要求2直接引用了权利要求1，在权利要求1具备创造性的前提下，权利要求2也具备创造性。

权利要求3、4保护的是一种发酵型复合酸化剂，是基于权利要求1-2任一项所述的方法制备而成的，在权利要求1-2具备创造性的前提下，权利要求3、4也具备创造性。

权利要求5保护的是发酵型复合酸化剂作为饲料添加剂的应用，是基于权利要求1-2任一项所述的方法制备而成的发酵型复合酸化剂或者权利要求3-4任一项所述的发酵型复合酸化剂，在权利要求1-4具备创造性的前提下，权利要求5也具备创造性。

权利要求6保护的是一种复合饲料的制备方法，是基于权利要求1-2任一项所述的方法制备而成的发酵型复合酸化剂或者权利要求3-4任一项所述的发酵型复合酸化剂，在权利要求1-4具备创造性的前提下，权利要求6也具备创造性。

权利要求7保护的是一种青贮或黄贮饲料的制备方法，是基于权利要求1-2任一项所述的方法制备而成的发酵型复合酸化剂或者权利要求3-4任一项所述的发酵型复合酸化剂，在权利要求1-4具备创造性的前提下，权利要求7也具备创造性。

申请人认为，经过上述意见陈述后已经克服了审查意见通知书中所指出的
所有缺陷。 希望审查员能够以此为基础， 继续审查本申请文件。 如果审查员认为本申请仍有不符合专利法规定之处， 申请人恳请审查员能够再给予一次修复/陈述意见的机会， 在此也真诚地感谢审查员的辛勤劳动。