# 权    利    要    求    书

1. 一种回转式移动隧道砖瓦窑烟气除尘脱硫脱氟装置，包括除尘脱硫脱氟塔，其特征在于，所述回转式移动隧道砖瓦窑烟气除尘脱硫脱氟装置还包括喷淋总管、再生槽、脱硫浆液槽、浆液循环泵，所述除尘脱硫脱氟塔下部依次连通再生槽、脱硫浆液槽、浆液循环泵，喷淋总管一端连通浆液循环泵，喷淋总管另一端伸入除尘脱硫脱氟塔内部，喷淋总管进入除尘脱硫脱氟塔内部的部分设有喷嘴，所述除尘脱硫脱氟塔下部设有烟气入口，顶部设有烟气出口，所述除尘脱硫脱氟塔内部还设有旋流板及除雾器，旋流板设置在烟气入口与喷嘴之间，除雾器设置在喷嘴与烟气出口之间；

所述回转式移动隧道砖瓦窑烟气除尘脱硫脱氟装置安装在移动式隧道窑干燥段轨道上的托板上，并且与隧道砖瓦窑保持同步回转运行；烟气入口通过排潮风机与移动式隧道窑的干燥段排潮总风道连通。

2. 如权利要求1所述的回转式移动隧道砖瓦窑烟气除尘脱硫脱氟装置，其特征在于，所述再生槽与脱硫浆液槽通过锯齿形溢流堰连接。

3. 如权利要求1所述的回转式移动隧道砖瓦窑烟气除尘脱硫脱氟装置，其特征在于，所述喷淋总管上还连通流量计。

4. 如权利要求1所述的回转式移动隧道砖瓦窑烟气除尘脱硫脱氟装置，其特征在于，所述喷嘴在除尘脱硫脱氟塔内高度方向上设置两层。