| 请按照“注意事项”正确填写本表各栏 |  |  | 本框由国家知识产权局填写 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 专 专 利 或 申 请 利 | 申请号或专利号 202111145366.4 |  | 递交日 |
|  | 发明创造名称 一种组合式多功能战术防暴盾 |  | 申请号条码 |
|  | 申请人或专利权人 西南石油大学 |  | 挂号条码 |
| ② 陈述事项： 针对国家知识产权局于2023年5月13日发出的 第2次审查意见 通知书（发文序号 ）陈述意见。 |  |  |  |
| ③ 陈述的意见： 尊敬的审查员： - 申请人仔细地研究了您对本案的第二次审查意见，针对该审查意见所指出的问题，申请人对申请文件做出了修改并陈述意见如下： 一、修改内容 将“所述防暴盾上层1的缓冲层的材料为变壁厚的梯度泡沫铝，即孔的尺寸不变，壁厚变化，所述防暴盾下层4的缓冲层的材料为变体积分数的梯度泡沫铝板，即壁厚不变，孔的尺寸变化。”添加到新权1中。 二、关于修改后的权1具备创造性 审查员老师本次结合新的对比文件，对于原权1的意见是，由于对比文件5（下称D5）公开一种上下两部分组成，且可以单独拆开使用的盾牌，因此本发明权1与D5相比不具备创造性。 对此，申请人完全不认同，并阐述意见如下： D5公开了一种多功能防弹盾牌，其下盾体和上盾体为组合式连接，并通过上下盾体之间的插槽实现连接，同时通过紧固螺丝固定。因此，审查员老师认为D5已经公开了本发明提供的防暴盾上层可以单独取下使用的特点，且其他的区别技术特征也是容易结合其他对比文件想到的。但申请人认为，根据审查指南的要求，专利技术方案，应当将其作为整体来看待，而非将多个不同的技术特征独立切割为独立的技术点来判断。本发明的新权1的区别技术特征“所述定位机构包括快速调节定位螺栓（7），以及让所述快速调节定位螺栓（7）穿过并接触到所述滑轨（41）的螺纹孔，该螺纹孔对准所述滑轨（41）的后侧面，且在所述滑轨（41）的后侧面设有增大摩擦的纹理，所述定位螺栓（7）的前端设有增大摩擦的摩擦层，如橡胶垫”，所给出的防暴盾上层，是通过孔的方式，与防暴盾下层的杆插接，并且通过定位螺栓从侧面插入实现固定连接。本发明在说明书的有益效果也强调了“防暴盾的高度可以通过防暴盾上层与防暴盾下层的移动调节”，表明本发明的防暴盾上层在不脱离防暴盾下层的时候，也可以调节高度，达到如本发明附图1到附图2为例的结构变换，而这个时候，本发明的握把是不需要调节的，握把调节的时候是将防暴盾上层单独取下的时候才需要，这与D3的单纯为了适应身高就得调节位置完全不同。而前面所述的调节整体高度的方案，也是D5没有给出任何技术启示的，D5只表达了可以将其整体取下和连接，从D5给出的具体实施方式，也无法得到其可以如本发明权1的结果一样实现上下范围内的调节。而上次答复已经解答了D1这种滑动的调节是为了保护上方区域，并非为了实现正面适应不同身高的需求，因此D1就是简单的在其常规的盾牌外增设了一层，而本发明权1为了让其能适应高度的调整单独设置的盾牌凸出部能充分实现容纳防暴盾上层的一定范围内的调整且不出现防护死角（同样的D2也没考虑防护面积等问题，更何况上次陈述已经说明其本身都不具备结合的可能。而审查员本次提到D5的图2给出了重叠面积的启示，在D5说明书全文没提到这点且全文没对紧固螺丝（而非本发明明确告知要有抵紧摩擦的定位螺栓）进行说明的情况下，本领域技术人员无法得到其本身可以通过调节高度，仅仅因为D5的未说明的附图就认定其具备上下调节的能力，这完全是过度脑补了，何况D5的这一段是齿形结构，目的是为了提供第二枪托，一旦上盾体上移必然从第二枪托出现空隙，本领域人员不可能给出这种留下破绽的设计）。本发明在适应身高的基础上，不但要变化防护面，也要变化手持位置，而这两点技术效果及前面提到的单独拆卸的技术效果，在D1、D2、D3、D5虽然分别都有提到，但这几份对比文件，根本没有相互给出任何技术结合的启示，其各自的技术方案本身也与本发明完全不同，达不到给出技术启示的效果，本领域技术人员没有将其结合在一起得到本发明的任何可能，如果仅仅因为这几份对比文件分别对本发明的技术效果有一定的类似而不顾其技术方案本身的差异强行淡化相互结合所需要付出的创造性劳动，这是超越了本领域技术人员通晓现有技术但不具备创造力的要求的。 在此基础上，D5所提供的视窗和射击孔，都与本发明的权1的技术方案完全不同，本发明设置有防弹观察窗，其目的是为了在组合成一个整体的时候，方便观察使用，此时握把的位置自然是不会遮挡防弹观察窗的，但当将防暴盾上层单独取下使用的时候，为了方便握持，“在防暴盾上层（1）对应上弹簧固定挡块（6）之间的位置设有由防弹玻璃组成的防弹观察窗（5）”，在单独使用防暴盾上层的时候如本发明实施例2所述，要将握把2重新安装到防弹观察窗挡住的位置，从而让握把这一整块板体也能进一步的提高防弹观察窗区域的防护力度，实现“当做一个全新的轻质且吸能效果良好防护盾牌”的技术效果，这是D5等对比文件都完全没有给出的技术启示的。 同时，申请人在上次陈述已经强调，本发明权1的“所述所述防暴盾下层（4）与所述防暴盾上层（1）都依次由内衬层、缓冲层、外衬层和外表板组成，所述外表板的材料为陶瓷材料、所述缓冲层的材料为密度梯度泡沫铝、所述内外衬层的材料为纤维增强树脂基复合材料”采用变壁厚梯度泡沫铝能起到吸收冲击力的效果，这并非常规选择，因为泡沫铝在现有市场的运用主要是比较成熟的产品即变体积分数的梯度泡沫铝板，而非本发明提到的变壁厚的泡沫铝板，这些也不是本领域的常规技术方案，因为本发明自始至终都强调，上层需要单独拿出去贴身战斗使用（防御战需要更好的防御力，而追击战必然是在受到威胁更小的情况下才要轻装上阵，对防护力的需求下降），而非D5所提供的上下都可以单独使用，脱离了防暴盾上层，本发明没有提到可以单独使用防暴盾下层，因此防暴盾上层和下层的材料都完全不同，防暴盾下层是为了提高吸能效果，而防暴盾上层是为了轻便，上下层不同的用途决定了结构和材料设计都有创新，在本领域尚无将上下盾牌分别用作着重防护和着重追击不同用途的情况下，自然不会给出针对这种需求而分别对其采用不同材料的技术启示，因此也不会是审查员老师所认为的本领域人员容易想到的。 因此，申请人认为，在上次答复中，已经陈述了D1-4无法结合，且即便不考虑整体效果强行将其结合，也不可能给出本发明的技术启示。而本次申请人更是对D5所提供的将其拆分的盾牌进行比较，得出其本身的技术方案也无法与D1-4结合，更无法达到本发明面积调整、高度适应、单独拆卸等全面的技术效果。 至于申请人上次陈述中所提到的，每个从权及新权6等其他独权也具备各自的特征，如其吸收冲击力的效果存在显著区别。同样，本发明的新权6给出的滑板车+前置盾牌的方案，与D4所提出的座位拖车的方案完全不同，本发明是用作护具的组合，而非D4所述的纯载具。对于这些内容审查员并未针对性回复，而是用概括性的“本领域的公知常识”评审，对此申请人感到疑惑，希望能得到审查员老师更明确的文献，以便针对性的答复。 修改后的权利要求，增加了同日申请的发明专利的权利要求中未公开的技术特征，使两者的技术方案存在区别，因此克服了不符合《专利法》第九条规定的问题，同时满足专利法第三十三条的规定。 综上所述，申请人相信，经过修改的申请文件已经克服了第一次审查意见通知书中所指出的各种缺陷，并克服了其他一些形式上的缺陷，并且上述修改也是针对通知书指出的缺陷进行修改的，符合《专利法实施细则》第51条第3款的规定。以上陈述妥否，请审查员老师审查并指导，审查员老师如果认为本申请还存在缺陷，请直接联系代理人电话，申请人会积极配合审查员的工作。 |  |  |  |
| ④附件清单 已备案的证明文件名称： ，证明文件备案编号： |  |  |  |
| ⑤ 当事人或专利代理机构签字或者盖章 |  | ⑥ 国家知识产权局处理意见 |  |
| 西南石油大学 |  |  |  |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |