1.一种组合式多功能战术防暴盾，其特征在于，包括防暴盾下层（4）和防暴盾上层（1），所述防暴盾下层（4）与所述防暴盾上层（1）为组合式连接；所述防暴盾下层（4）与所述防暴盾上层（1）均为弧形盾牌结构，且所述防暴盾下层（4）分为上下两段，上段相对于下段向外侧突出，且上段和下段之间设有一段水平段，在该水平段上设有滑轨（41），所述防暴盾上层（1）设有与滑轨（41）对应的滑槽，所述防暴盾上层（1）通过滑轨（41）连接并固定在所述防暴盾下层（4）的上段内侧，并可以沿着滑轨（41）上下移动；所述防暴盾上层（1）的内侧和所述防暴盾下层（4）的下段内侧平齐，所述防暴盾上层（1）的外侧和所述防暴盾下层（4）的上段内侧间隙配合，且所述所述防暴盾上层（1）的高度大于或等于所述所述防暴盾下层（4）的上段的高度；

在所述防暴盾下层（4）的两侧上端设有一段加强段（42），且加强段（42）设置于防暴盾上层（1）的内侧，用于辅助支撑防暴盾上层（1）；

所述所述防暴盾下层（4）与所述防暴盾上层（1）都依次由内衬层、缓冲层、外衬层和外表板组成，所述外表板的材料为陶瓷材料、所述缓冲层的材料为密度梯度泡沫铝、所述内外衬层的材料为纤维增强树脂基复合材料；所述防暴盾上层（1）的缓冲层的材料为变壁厚的梯度泡沫铝，即孔的尺寸不变，壁厚变化，所述防暴盾下层（4）的缓冲层的材料为变体积分数的梯度泡沫铝板，即壁厚不变，孔的尺寸变化；

所述防暴盾上层（1）在对应所述滑轨（41）的位置设有定位机构，所述定位机构包括快速调节定位螺栓（7），以及让所述快速调节定位螺栓（7）穿过并接触到所述滑轨（41）的螺纹孔，该螺纹孔对准所述滑轨（41）的后侧面，且在所述滑轨（41）的后侧面设有增大摩擦的纹理，所述定位螺栓（7）的前端设有增大摩擦的摩擦层，如橡胶垫；

在防暴盾上层（1）设有加强筋（101），所述加强筋（101）套内为滑槽，用于与滑轨（41）对接。所述定位机构设置在加强筋（101）上，在加强筋（101）上还设有至少一个弹簧固定挡块，所述弹簧固定挡块包括两套卡块组，卡块组为上下两个对称的卡块，卡块的内部连接在加强筋（101）上；所述弹簧固定挡块用于固定握把（2）；

其中，至少一个卡块带有弹簧机构，可以让其在自然状态下沿加强筋（101）上下方向靠近另一个卡块，在受外力时远离另一个卡块；两个卡块的顶端都设有相向设置的延伸段，使两个卡块之间形成一段卡紧限位区域，

或，其中至少一个卡块带有弹簧机构，可以让其在自然状态下与另一个卡块沿加强筋（101）前后方向等高，在受外力时向加强筋（101）内沉入，远离另一个卡块；

所述加强筋（101）上设有上下两组弹簧固定挡块，作为上弹簧固定挡块（6）和下弹簧固定挡块（8），所述握把（2）主体为一块矩形板，在矩形板后侧设有手握段，在矩形板的水平两侧各自设有两个配合卡块组的卡条，在防暴盾上层（1）对应上弹簧固定挡块（6）之间的位置设有由防弹玻璃组成的防弹观察窗（5）。

2.根据权利要求1所述的一种组合式多功能战术防暴盾，其特征在于，所述防暴盾下层（4）的底部设有底部滑轮安装处（14），在其内可以安装万向滑轮（10），且万向滑轮（10）为快拆安装方式。

3.根据权利要求2所述的一种组合式多功能战术防暴盾，其特征在于，所述防暴盾下层（4）的外侧设有至少四个外侧滑轮安装处（13），其结构与底部滑轮安装处（14）相同；

在两个加强段（42）的后侧靠近顶部位置都设有内侧卡孔（12），其结构为至少两个垂直于加强段（42）的矩形块，且在矩形块内设有同轴的圆孔；在所述防暴盾下层（4）的底部设有和内侧卡孔（12）的位置和尺寸相对应的底部卡孔（11）；且在底部卡孔（11）和内侧卡控（12）之间设有对应的连接螺栓。

4.根据权利要求3所述的一种组合式多功能战术防暴盾，其特征在于，所述防暴盾下层（4）的左右两侧分别设有凹接头转轴（3）和凸接头转轴（9），所述凹接头转轴（3）和所述凸接头转轴（9）的主体均为圆柱形结构，其上下两端都设有转轴，并连接在所述防暴盾下层（4）上，且确保所述凹接头转轴（3）和所述凸接头转轴（9）垂直于所述防暴盾下层（4）的上下方向；在所述凹接头转轴（3）上设有安装槽，在所述凸接头转轴（9）上设有安装块，所述安装槽和所述安装块相对应并扣合锁紧，在所述凹接头转轴（3）上设有解锁机构。

5.根据权利要求4所述的一种组合式多功能战术防暴盾，其特征在于，所述防暴盾上层（1）的缓冲层的材料为变壁厚的梯度泡沫铝，所述防暴盾下层（4）的缓冲层的材料为变体积分数的梯度泡沫铝板。

6.一种带底部防护的滑行防暴盾组合体，采用如权利要求5所述的一种组合式多功能战术防暴盾，其特征在于，在一个组合式多功能战术防暴盾的外侧滑轮安装处（13）内安装多个万向滑轮（10），且万向滑轮（10），作为底部防暴盾，将一个组合式多功能战术防暴盾的下端放到底部防暴盾的内侧卡孔（12）中，并用螺栓连接固定，作为前部防暴盾。

7.一种可变组合式滑行防暴盾组合体，采用如权利要求6所述的一种组合式多功能战术防暴盾，其特征在于，将至少两个组合式多功能战术防暴盾的所述凹接头转轴（3）和所述凸接头转轴（9）相互连接，并在每个组合式多功能战术防暴盾的底部安装有万向滑轮（10）；

当使用超过三个组合式多功能战术防暴盾的时候，可以将所有组合式多功能战术防暴盾的所述凹接头转轴（3）和所述凸接头转轴（9）首尾相连，组成侧面封闭式结构。