发明公开了一种提高羊草发芽率的育种装置及育种方法，属于植物育种技术领域，其装置主体为立柜型结构，包括可开关的门体，连为一体的背体、顶板及两侧的侧板，在底部设有液体箱，两侧的侧板上均设有多个水平且对称的条形缺口，并在条形缺口内设有可外翻的外翻小门；两个相对设置的条形缺口内安装有流转盘系统。本发明通过设计一套新的装置，能使其具备更好的育种发芽条件，并设计配套的方法，使其能更好的满足育种的实践操作需求。

1．一种提高羊草发芽率的育种装置，其特征在于，装置主体为立柜型结构，包括可开关的门体（2），连为一体的背体（3）、顶板（1）及两侧的侧板（4），在底部设有液体箱（7），两侧的侧板（4）上均设有多个水平且对称的条形缺口（9），并在条形缺口（9）内设有可外翻的外翻小门（5）；两个相对设置的条形缺口（9）内安装有流转盘系统（6）；

所述背体（3）内设有背体流道（301），所述门体（2）内设有门体流道（201），且背体流道（301）和门体流道（201）分别连接到流转盘系统（6）的两端；在液体箱（7）内设有两个液泵（701），分别安装在背体流道（301）和门体流道（201）的底部，用于对背体流道（301）和门体流道（201）供液；

所述顶板（1）上侧安装有空调送风系统，对装置内吹送所需温度的空气；所述液体箱（7）内设有温控器，调节液体箱（7）内的液体温度，且液体箱（7）设有连接到外部水源和回收系统的进液管和出液管；

所述顶板（1）、门体（2）、背体（3）、侧板（4）均为隔热板，其内部设有隔热层，且厚度不低于5cm。

2．根据权利要求1所述的一种提高羊草发芽率的育种装置，其特征在于，所述液体箱（7）的顶部设有多个罐体，多个罐体至少包括消毒剂罐体（702）、PEG溶液罐体（703）、营养液罐体（704），分别装有对应的药剂溶液，且每个罐体底部都带有阀门。

3．根据权利要求2所述的一种提高羊草发芽率的育种装置，其特征在于，所述门体（2）的内侧在对应门体流道（201）处设有门体流道杆（203），所述背体（3）的内侧在对应背体流道（301）处设有背体流道杆（303），且门体流道杆（203）和背体流道杆（303）均为可伸缩杆体，其根部设有伸缩机构，在不使用的时候可缩回门体（2）或背体（3）内，不冒处门体（2）或背体（3）的内表面。

4．根据权利要求3所述的一种提高羊草发芽率的育种装置，其特征在于，所述流转盘系统（6）包括从外到内的三层结构，最外层为外层支架（601），外层支架（601）主体为六根杆体组成的矩形支架，在外层支架（601）的两端分别固定连接有插板条（604），且插板条（604）在门体（2）打开后插入并固定到两个侧板（4）相对的条形缺口（9）内，在条形缺口（9）的内侧边缘设有卡槽，用于让插板条（604）插入并固定，插板条（604）的高度和宽度均大于外层支架（601）侧面的宽度和高度；

在外层支架（601）内设有中层支架（602），中层支架（602）由水平面的四块板体围城矩形框，且中层支架（602）固定在外层支架（601）内，且所述外层支架（601）在固定中层支架（602）的位置为多节滑轨结构，让中层支架（602）可沿着外层支架（601）左右滑动，在外层支架（601）内设有两个中层支架（602）；

所述中层支架（602）内设有上部开口的多功能流转盘（603），所述多功能流转盘（603）中部设有穿过中层支架（602）的转动轴（6021），且在中层支架（602）对应转动轴（6021）的位置设有轴承（6035），让多功能流转盘（603）能在中层支架（602）上转动；所述多功能流转盘（603）的长度与中层支架（602）的内壁长度相同，但多功能流转盘（603）的宽度小于中层支架（602）的内壁宽度，以确保其能够沿着宽度方向自由翻转；

在中层支架（602）下侧设有多个小孔，作为中层液孔（6023），在多功能流转盘（603）的下侧设有多个小孔，作为内层液孔（6037），在多功能流转盘（603）保持水平的时候，中层液孔（6023）和内层液孔（6037）联通并相互密封，在中层液孔（6023）和内层液孔（6037）的接触面设有对接密封结构。

5．根据权利要求4所述的一种提高羊草发芽率的育种装置，其特征在于，所述中层支架（602）的两端的上下分别设有L型结构的运动齿条（6022）和下层导杆（6024），在插板条（604）上设有让运动齿条（6022）和下层导杆（6024）穿过的缺口，在门体（2）和背体（3）上配套运动齿条（6022）的位置分别设有可伸缩的驱动转轮（8），所述驱动转轮（8）在不使用的时候可回缩到门体（2）或背体（3）内；在门体（2）或背体（3）上都设有两个驱动转轮（8），且在开启后转动方向相反，分别能带动同一外层支架（601）内的两个中层支架（602）相向或相对运动，在中层支架（602）的侧面对应的插板条（604）上设有矩形开孔，当中层支架（602）处于原始位置时，中层支架（602）的外侧面固定在插板条（604）的矩形开孔内，当中层支架（602）向外运动到末端时，中层支架（602）的内侧面固定在插板条（604）的矩形开孔内，让整个中层支架（602）伸出到侧板（4）以外。

6．根据权利要求5所述的一种提高羊草发芽率的育种装置，其特征在于，所述转动轴（6021）的为圆柱体结构，在其外端面设有多个凹孔，在门体（2）或背体（3）对应转动轴（6021）的位置设有可伸缩的门体转动杆（202）和背体转动杆（302），在门体转动杆（202）和背体转动杆（302）的端面均设有对应转动轴（6021）的凹孔的凸点，且凸点为半圆弧形突出结构，当门体转动杆（202）和背体转动杆（302）伸出并接触到转动轴（6021）的凹孔时，能自动插入并校准连接位置，并在转动门体转动杆（202）和背体转动杆（302）时带动转动轴（6021）转动，从而实现带动整个多功能流转盘（603）转动的功能。

7．根据权利要求6所述的一种提高羊草发芽率的育种装置，其特征在于，所述多功能流转盘（603）的流转盘体（6031）为顶部开口的透明框体，且在其顶部侧面设有多个沉孔作为弹性固定孔（6032），在弹性固定孔（6032）内设有弹簧和顶板，每两个弹性固定孔（6032）分别设置在相对两侧的流转盘体（6031）内壁上，在流转盘体（6031）的顶部设有滤纸模块（6036），所述滤纸模块（6036）的两端设有用于插入弹性固定孔（6032）的固定插杆（6033），通过固定插杆（6033）让滤纸模块（6036）固定在流转盘体（6031）上，在固定插杆（6033）上还设有回转器（60361），滤纸模块（6036）主体为滤纸支架（60364），在滤纸支架（60364）的上下两面覆盖有一层覆膜（60362），且覆膜（60362）的一端固定在滤纸支架（60364）上，连接处为固定点，另一端缠绕在回转器（60361）上，所述回转器（60361）可转动，并让覆膜（60362）断开缠绕在回转器（60361）上，在滤纸支架（60364）的下侧固定有滤纸（60365）。

8．根据权利要求1所述的一种提高羊草发芽率的育种装置，其特征在于，所述外翻小门（5）为等腰梯形结构，其顶部为从外向内向下的斜面，所述条形缺口（9）的结构也于外翻小门（5）匹配，确保外翻小门（5）向外翻动的时候顺畅，且在贴合的时候能保持整个侧板（4）的厚度保持均匀。

9．一种提高羊草发芽率的育种方法，其特征在于，采用如权利要求7所述的一种提高羊草发芽率的育种装置，包括如下步骤：

S1、对羊草的种子精选，并去除杂质及种子表面附着的有害物质；

S2、低温浸种，让S1筛选的羊草种子在5-10度浸泡10天，且浸泡过程中清水每2天更换一次；

S3、消毒剂浸泡，保持5分钟后排出消毒剂，用清水冲洗，然后再次反复2次；

S4、2.5-3%的PEG溶液浸泡18-22小时后，并用纯净水冲洗干净；

S5、对种子浸泡营养剂1天，然后滤干并放入发芽床，保持5-15度无光照12小时，然后25-35度光照12小时，坚持15-20天。

10．根据权利要求9所述的一种提高羊草发芽率的育种方法，其特征在于，步骤S2、S3、S4、S5中，分别通过液泵（701）将液体箱（7）内降温到合适的低温水、消毒剂、PEG溶液、营养剂送入多功能流转盘（603）并对羊草种子进行浸泡和排液，然后翻转整个多功能流转盘（603），并在需要日照的时候将其通过中层支架（602）推到侧板（4）的外侧，使其能接受阳光。

一种提高羊草发芽率的育种装置及育种方法

技术领域

本发明涉及农业种植技术领域，特别涉及植物育种技术领域，具体是一种提高羊草发芽率的育种装置及育种方法。

背景技术

羊草(Leymus chinensis)是禾本科赖草属优质牧草，其营养价值高、适口性好，抗早耐盐碱、耐贫瘠、抗逆性强、适应性广，具有重要的生态价值和经济价值。因此大力开发羊草对发展我国草原畜牧业、治理退化草地和荒漠化具有举足轻重的作用。但羊草普遍存在成穗率低、结实率低和发芽率低的现象。羊草发芽率低的主要原因是种子休眠期长，休眠程度深，而且不易打破，因而能否简单有效地打破羊草种子休眠，显著提高其发芽率，是扩大羊草人工播种面积所面临的关键技术难题，羊草的育种也是为了能够选择出符合要求的羊草种子。

种子休眠和发芽现象是高等植物一种复杂的生态适应特征，受多基因和环境因子的调控。遗传和生理学研究表明，脱落酸(ABA)和赤霉素(GA)在调节种子的休眠与发芽中起着重要的调节作用，而环境要素是如何调控种子内部ABA与GA含量水平的机制目前尚不清楚。有关羊草种子的休眠机理的报道不多。一些研究认为，由于羊草种子的穆皮和胚乳中存在人量抑制物质ABA，因此属于生理休眠。其休眠期长达4年以上，储藏5~6年的种子自然发芽率达到高峰。并且发现，随着羊草种子贮藏年限的延长，ABA含量逐渐下降，发芽率与内源激素 ABA含量呈负相关。作物育种需要培育高产、稳产、优质、高效是育种的目标，但特定的育种目标要综合考虑当地品种的现状、育种基础、自然环境、耕作制度、栽培水平、经济条件等因素，并随生产的发展不断加以调整，目前市面上暂时没有很好的羊草育种装置及配套的方法，能让其发芽率提高，从而在后期便于筛选出更优质的种子品种。

发明内容

针对上述问题，本发明提供一种提高羊草发芽率的育种装置及育种方法，通过设计一套新的装置，能使其具备更好的育种发芽条件，并设计配套的方法，使其能更好的满足育种的实践操作需求。

本发明的技术方案如下：

一种提高羊草发芽率的育种装置，装置主体为立柜型结构，包括可开关的门体，连为一体的背体、顶板及两侧的侧板，在底部设有液体箱，两侧的侧板上均设有多个水平且对称的条形缺口，并在条形缺口内设有可外翻的外翻小门；两个相对设置的条形缺口内安装有流转盘系统；

所述背体内设有背体流道，所述门体内设有门体流道，且背体流道和门体流道分别连接到流转盘系统的两端；在液体箱内设有两个液泵，分别安装在背体流道和门体流道的底部，用于对背体流道和门体流道供液；

所述顶板上侧安装有空调送风系统，对装置内吹送所需温度的空气；所述液体箱内设有温控器，调节液体箱内的液体温度，且液体箱设有连接到外部水源和回收系统的进液管和出液管；

所述顶板、门体、背体、侧板均为隔热板，其内部设有隔热层，且厚度不低于5cm。

进一步的，所述液体箱的顶部设有多个罐体，多个罐体至少包括消毒剂罐体、PEG溶液罐体、营养液罐体，分别装有对应的药剂溶液，且每个罐体底部都带有阀门。

进一步的，所述门体的内侧在对应门体流道处设有门体流道杆，所述背体的内侧在对应背体流道处设有背体流道杆，且门体流道杆和背体流道杆均为可伸缩杆体，其根部设有伸缩机构，在不使用的时候可缩回门体或背体内，不冒处门体或背体的内表面。

进一步的，所述流转盘系统包括从外到内的三层结构，最外层为外层支架，外层支架主体为六根杆体组成的矩形支架，在外层支架的两端分别固定连接有插板条，且插板条在门体打开后插入并固定到两个侧板相对的条形缺口内，在条形缺口的内侧边缘设有卡槽，用于让插板条插入并固定，插板条的高度和宽度均大于外层支架侧面的宽度和高度；

在外层支架内设有中层支架，中层支架由水平面的四块板体围城矩形框，且中层支架固定在外层支架内，且所述外层支架在固定中层支架的位置为多节滑轨结构，让中层支架可沿着外层支架左右滑动，在外层支架内设有两个中层支架；

所述中层支架内设有上部开口的多功能流转盘，所述多功能流转盘中部设有穿过中层支架的转动轴，且在中层支架对应转动轴的位置设有轴承，让多功能流转盘能在中层支架上转动；所述多功能流转盘的长度与中层支架的内壁长度相同，但多功能流转盘的宽度小于中层支架的内壁宽度，以确保其能够沿着宽度方向自由翻转；

在中层支架下侧设有多个小孔，作为中层液孔，在多功能流转盘的下侧设有多个小孔，作为内层液孔，在多功能流转盘保持水平的时候，中层液孔和内层液孔联通并相互密封，在中层液孔和内层液孔的接触面设有对接密封结构。

进一步的，所述中层支架的两端的上下分别设有L型结构的运动齿条和下层导杆，在插板条上设有让运动齿条和下层导杆穿过的缺口，在门体和背体上配套运动齿条的位置分别设有可伸缩的驱动转轮，所述驱动转轮在不使用的时候可回缩到门体或背体内；在门体或背体上都设有两个驱动转轮，且在开启后转动方向相反，分别能带动同一外层支架内的两个中层支架相向或相对运动，在中层支架的侧面对应的插板条上设有矩形开孔，当中层支架处于原始位置时，中层支架的外侧面固定在插板条的矩形开孔内，当中层支架向外运动到末端时，中层支架的内侧面固定在插板条的矩形开孔内，让整个中层支架伸出到侧板以外。

进一步的，所述转动轴的为圆柱体结构，在其外端面设有多个凹孔，在门体或背体对应转动轴的位置设有可伸缩的门体转动杆和背体转动杆，在门体转动杆和背体转动杆的端面均设有对应转动轴的凹孔的凸点，且凸点为半圆弧形突出结构，当门体转动杆和背体转动杆伸出并接触到转动轴的凹孔时，能自动插入并校准连接位置，并在转动门体转动杆和背体转动杆时带动转动轴转动，从而实现带动整个多功能流转盘转动的功能。

进一步的，所述多功能流转盘的流转盘体为顶部开口的透明框体，且在其顶部侧面设有多个沉孔作为弹性固定孔，在弹性固定孔内设有弹簧和顶板，每两个弹性固定孔分别设置在相对两侧的流转盘体内壁上，在流转盘体的顶部设有滤纸模块，所述滤纸模块的两端设有用于插入弹性固定孔的固定插杆，通过固定插杆让滤纸模块固定在流转盘体上，在固定插杆上还设有回转器，滤纸模块主体为滤纸支架，在滤纸支架的上下两面覆盖有一层覆膜，且覆膜的一端固定在滤纸支架上，连接处为固定点，另一端缠绕在回转器上，所述回转器可转动，并让覆膜断开缠绕在回转器上，在滤纸支架的下侧固定有滤纸。

进一步的，所述外翻小门为等腰梯形结构，其顶部为从外向内向下的斜面，所述条形缺口的结构也于外翻小门匹配，确保外翻小门向外翻动的时候顺畅，且在贴合的时候能保持整个侧板的厚度保持均匀。

一种提高羊草发芽率的育种方法，采用前述的一种提高羊草发芽率的育种装置，包括如下步骤：

S1、对羊草的种子精选，并去除杂质，让种子纯度达到95%以上；除去种子表面附着的有害物质；氯化汞0.1%；

S2、低温浸种，让S1筛选的羊草种子在5-10度浸泡10天，且浸泡过程中清水每2天更换一次；

S3、消毒剂浸泡，保持5分钟后排出消毒剂，用清水冲洗，然后再次反复2次；

S4、2.5-3%的PEG溶液浸泡18-22小时后，并用纯净水冲洗干净；

S5、对种子浸泡营养剂1天，然后滤干并放入发芽床，保持5-15度无光照12小时，然后25-35度光照12小时，坚持15-20天。

进一步的，步骤S2、S3、S4、S5中，分别通过液泵将液体箱内降温到合适的低温水、消毒剂、PEG溶液、营养剂送入多功能流转盘并对羊草种子进行浸泡和排液，然后翻转整个多功能流转盘，并在需要日照的时候将其通过中层支架推到侧板的外侧，使其能接受阳光。

本发明的有益之处在于：

本发明提供的装置，能够让羊草种子更方便的催芽，以便后期筛选符合要求的育种成品。与现有技术的育种需要采用多个不同装置，且需要大量人工搬运相比，本发明的装置能够采用一套设备，完成多日的各种操作，使其方便简单高效，在放入后就无需人工参与更换和转运，提高了自动化水平和便捷度，便于育种工作的大量开展。

附图说明

图1为本发明的外部立体结构示意图；

图2为本发明主视图方向的内部剖视图；

图3为本发明右视图方向的内部剖视图；

图4为图3中多功能流转盘的变化位置的示意图一；

图5为图3中多功能流转盘的变化位置的示意图二；

图6为图3中多功能流转盘的变化位置的示意图三；

图7为流转盘系统的右视图；

图8为流转盘系统的主视图；

图9为流转盘系统去掉外层支架后与两侧的连接关系示意图；

图10为图9中A-A截面示意图；

图11为流转盘系统去掉外层支架后的俯视图；

图12为滤纸模块的示意图；

图13为图12形态变化后的示意图；

图14为滤纸模块与流转盘体内侧固定的结构示意图。

图中：

1顶板、2门体、3背体、4侧板、5外翻小门、6流转盘系统、7液体箱、8驱动转轮、9条形缺口、

201门体流道、202门体转动杆、203门体流道杆、

301背体流道、302背体转动杆、303背体流道杆、

601外层支架、602中层支架、603多功能流转盘、604插板条、

6021转动轴、6022运动齿条、6023中层液孔、6024下层导杆、

6031流转盘体、6032弹性固定孔、6033固定插杆、6034光板层、6035轴承、6036滤纸模块、6037内层液孔、

60361回转器、60362覆膜、60363固定点、60364滤纸支架、60365滤纸、

701液泵、702消毒剂罐体、703PEG溶液罐体、704营养液罐体。

具体实施方式

下面结合实施例对本发明进一步说明，需要说明的是，在本文中，诸如“上”、“下”等词语，仅仅用于方便对附图进行描述，并非限制实际使用中的方向，且不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素；本发明内所述的部分液力、电力、风力等驱动机构，未说明具体连接或运动方式的，都属于常规的现有技术方案。

实施例1：

如图1-14所示，一种提高羊草发芽率的育种装置，主体为立柜型结构，包括可开关的门体2，连为一体的背体3、顶板1及两侧的侧板4，共同组成了一个高偿窄的柜体形态，在底部设有液体箱7，两侧的侧板4上均设有多个水平且对称的条形缺口9，优选为每侧三条，并在条形缺口9内设有可外翻的外翻小门5；两个相对设置的条形缺口9内安装有流转盘系统6；

所述背体3内设有背体流道301，所述门体2内设有门体流道201，且背体流道301和门体流道201分别连接到每一条流转盘系统6的两端；在液体箱7内设有两个液泵701，分别安装在背体流道301和门体流道201的底部，用于对背体流道301和门体流道201供液；

所述顶板1上侧安装有空调送风系统，对装置内吹送所需温度的空气；所述液体箱7内设有温控器[如PTC板]，以此调节液体箱7内的液体温度，且液体箱7设有连接到外部水源和回收系统的进液管和出液管，并带有各自的电控阀，确保装置能得到新鲜的清水并排出使用过的水体；

所述顶板1、门体2、背体3、侧板4均为隔热板，其内部设有隔热层，且厚度不低于5cm，能保持装置内的温度处于较低的冷柜状态。

所述液体箱7的顶部设有多个罐体，多个罐体至少包括消毒剂罐体702、PEG溶液罐体703、营养液罐体704，分别装有对应的药剂溶液，且每个罐体底部都带有阀门，当需要配液的时候打开对应阀门，使其与清水混合形成所需的液体。

所述门体2的内侧在对应门体流道201处设有门体流道杆203，所述背体3的内侧在对应背体流道301处设有背体流道杆303，且门体流道杆203和背体流道杆303均为可伸缩杆体，其根部设有伸缩机构，具体的方式可以是通过设置于根部侧面的滑动机构实现与埋设可伸缩杆体的沉孔壁面的前后伸缩运动，如采用电驱滑动机构等，在不使用的时候可缩回门体2或背体3内，不冒处门体2或背体3的内表面。

如图7、8、9、10、11、14所示，所述流转盘系统6包括从外到内的三层结构，最外层为外层支架601，外层支架601主体为六根杆体组成的矩形支架，在外层支架601的两端分别固定连接有插板条604，且插板条604在门体2打开后插入并固定到两个侧板4相对的条形缺口9内，在条形缺口9的内侧边缘设有卡槽，用于让插板条604插入并固定，插板条604的高度和宽度均大于外层支架601侧面的宽度和高度；

在外层支架601内设有中层支架602，中层支架602由水平面的四块板体围城矩形框，且中层支架602固定在外层支架601内，且所述外层支架601在固定中层支架602的位置为多节滑轨结构，如类似抽屉的多级滑轨的结构，让中层支架602可沿着外层支架601左右滑动，在外层支架601内设有两个中层支架602；

所述中层支架602内设有上部开口的多功能流转盘603，所述多功能流转盘603中部设有穿过中层支架602的转动轴6021，且在中层支架602对应转动轴6021的位置设有轴承6035，让多功能流转盘603能在中层支架602上转动；所述多功能流转盘603的长度与中层支架602的内壁长度相同，但多功能流转盘603的宽度小于中层支架602的内壁宽度，以确保其能够沿着宽度方向自由翻转；

在中层支架602下侧设有多个小孔，作为中层液孔6023，在多功能流转盘603的下侧设有多个小孔，作为内层液孔6037，在多功能流转盘603保持水平的时候，中层液孔6023和内层液孔6037联通并相互密封，在中层液孔6023和内层液孔6037的接触面设有对接密封结构。

所述中层支架602的两端的上下分别设有L型结构的运动齿条6022和下层导杆6024，在插板条604上设有让运动齿条6022和下层导杆6024穿过的缺口，在门体2和背体3上配套运动齿条6022的位置分别设有可伸缩的驱动转轮8，所述驱动转轮8在不使用的时候可回缩到门体2或背体3内；在门体2或背体3上都设有两个驱动转轮8，且在开启后转动方向相反，分别能带动同一外层支架601内的两个中层支架602相向或相对运动，在中层支架602的侧面对应的插板条604上设有矩形开孔，当中层支架602处于原始位置时，中层支架602的外侧面固定在插板条604的矩形开孔内，当中层支架602向外运动到末端时，中层支架602的内侧面固定在插板条604的矩形开孔内，让整个中层支架602伸出到侧板4以外，并确保外部的灰尘不容易进入装置内。

所述转动轴6021的为圆柱体结构，在其外端面设有多个凹孔，在门体2或背体3对应转动轴6021的位置设有可伸缩的门体转动杆202和背体转动杆302，在门体转动杆202和背体转动杆302的端面均设有对应转动轴6021的凹孔的凸点，且凸点为半圆弧形突出结构，当门体转动杆202和背体转动杆302伸出并接触到转动轴6021的凹孔时，能自动插入并校准连接位置，并在转动门体转动杆202和背体转动杆302时带动转动轴6021转动，从而实现带动整个多功能流转盘603转动的功能。

如图14所示，所述多功能流转盘603的流转盘体6031为顶部开口的透明框体，且在其顶部侧面设有多个沉孔作为弹性固定孔6032，在弹性固定孔6032内设有弹簧和顶板，每两个弹性固定孔6032分别设置在相对两侧的流转盘体6031内壁上，在流转盘体6031的顶部设有滤纸模块6036，所述滤纸模块6036的两端设有用于插入弹性固定孔6032的固定插杆6033，通过固定插杆6033让滤纸模块6036固定在流转盘体6031上，在固定插杆6033上还设有回转器60361，滤纸模块6036的作用是防止滤纸本体被多次进入到流转盘体6031的液体所打湿或破坏，滤纸模块6036主体为滤纸支架60364，在滤纸支架60364的上下两面覆盖有一层覆膜60362，覆膜60362为塑料膜材料，且覆膜60362的一端固定在滤纸支架60364上，连接处为固定点，另一端缠绕在回转器60361上，所述回转器60361可转动，并让覆膜60362断开缠绕在回转器60361上，在滤纸支架60364的下侧固定有滤纸60365。

所述覆膜60362的一端固定在滤纸支架60364上的位置为固定点60363，固定点可以是夹持部件，把覆膜60362夹在固定位置。

如图11-12所示，滤纸支架60364在靠近固定点60363的位置为一个刃口结构，所述回转器60361带有电动驱动控制机构，并通过内置的电池和信号接收器实现转动，当控制回转器60361转动的时候，由于覆膜60362向内收缩并被刃口切断，从而将整个被切断下来的覆膜60362卷到回转器60361上，从而露出滤纸60365，进而在翻转多功能流转盘603后承接落下的羊草种子。

通过晃动多功能流转盘603，让羊草种子在滤纸60365上均匀铺开。

如图3-6所示，所述外翻小门5为等腰梯形结构，其顶部为从外向内向下的斜面，所述条形缺口9的结构也于外翻小门5匹配，确保外翻小门5向外翻动的时候顺畅，且在贴合的时候能保持整个侧板4的厚度保持均匀。

一种提高羊草发芽率的育种方法，包括如下步骤：

S1、对羊草的种子精选，并通过吹风、筛分等方式去除杂质，和种子表面附着的有害物质；还可以喷洒0.1%的氯化汞溶剂；

S2、低温浸种，让S1筛选的羊草种子在5-10摄氏度浸泡10天，且浸泡过程中清水每2天更换一次；

S3、消毒剂浸泡，保持5分钟后排出消毒剂，用清水冲洗，然后再次反复2次；

S4、2.5-3%的PEG溶液浸泡18-22小时后，并用纯净水冲洗干净；

S5、对种子浸泡营养剂1天，然后滤干并放入发芽床，保持5-15度无光照12小时，然后25-35度光照12小时，坚持15-20天。

步骤S2、S3、S4、S5中，分别通过液泵701将液体箱7内降温到合适的低温水、消毒剂、PEG溶液、营养剂送入多功能流转盘603并对羊草种子进行浸泡和排液，然后翻转整个多功能流转盘603，并在需要日照的时候将其通过中层支架602推到侧板4的外侧，使其能接受阳光。

实施例2：

与实施例1相比，本实施例的区别在于：

如图11-12所示，滤纸支架60364在靠近固定点60363的位置为一个刃口结构，且在刃口设有电控的加热丝，在滤纸支架内设有电池和信号接收器，来对加热丝进行加热，所述回转器60361为扭簧机构，当控制加热丝加热的时候，由于覆膜60362向内收缩并被刃口的加热丝熔融切断，从而将整个被切断下来的覆膜60362卷到回转器60361上，从而露出滤纸60365，进而在翻转多功能流转盘603后承接落下的羊草种子。

实施例3：

在所述流转盘体6031的底部安装有一层透明的光板层6034，在光板层6034内设有多根灯管，当需要采用自然光的时候，还是按照前述方法让阳光通过光板层6034照射到滤纸的种子上，当不适宜采用自然光的时候，通过光板层6034自己对内部进行人造光辅助工作。

以上所述，仅是本发明的较佳实施例而已，并非对本发明作任何形式上的限制，虽然本发明已以较佳实施例揭露如上，然而并非用以限定本发明，任何熟悉本专业的技术人员，在不脱离本发明技术方案范围内，当可利用上述揭示的技术内容作出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例，但凡是未脱离本发明技术方案的内容，依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰，均仍属于本发明技术方案的改进。

图1

图2

图3

图4

图5

图6

图7

图8

图9

图10

图11

图12

图13

图14