| 请按照“注意事项”正确填写本表各栏 |  |  | 本框由国家知识产权局填写 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 专 专 利 或 申 请 利 | 申请号或专利号 |  | 递交日 |
|  | 发明创造名称 一种用于压裂泵液力端的长柱塞轴润滑及密封结构 |  | 申请号条码 |
|  | 申请人或专利权人 西南石油大学 |  | 挂号条码 |
| ② 陈述事项： 针对国家知识产权局于 年 月 日发出的 通知书（发文序号 ）陈述意见。 |  |  |  |
| ③ 陈述的意见： 尊敬的审查员： - 申请人仔细地研究了您对本案的审查意见，针对该审查意见所指出的问题，申请人对申请文件做出了修改并陈述意见如下： - 一、修改说明 1、将权利要求1-3合并为新的权1。 二、修改后的权利要求1符合创造性要求 审查员认为，本发明与对比文件1(下面简称D1)相似，D1已经公开了本发明的主体结构，而D2公开了液力端润滑装置的技术启示，但申请人对此持不同意见，并陈述如下： D1所公开的技术是本专利的发明人的在先申请，从申请文件可知，D1保护的技术方案其柱塞轴的实际工作长度主要取决于阀箱主体1上柱塞孔4，其形成工艺主要依托于一体铸造成型，为保证其工艺精度以及产品质量，其柱塞孔不宜过长，故，根本没必要采用本发明的结构方案来实现润滑的效果。而本发明，主要体现在发明主题“长柱塞轴”的“长”上面，本发明所公开的技术，其柱塞轴2的实际工作长度由阀箱主体1以及阀箱尾部2共同决定，且阀箱主体1与阀箱尾部2由连接螺栓10连接固定，且给出了具体密封方案；其柱塞轴2的实际工作长度为二者长度之和，并且其具体长度可由二者相互配合决定，其具体的工作长度远远大于D1所示的工作长度，进而其工作效率远远增大，因此才需要设计采用本发明结构的液力端润滑系统，在没有相关需求的情况下，本领域技术人员不太可能在D1的基础上，去寻找其他结合的现有技术，来得到本发明的技术方案。 然后，即便将D1作为最接近对比文件的基础来进行对比，D2未明确其具体结构，无法明确如何通过泵腔7实现液力端润滑，D2仅仅给出了一种压裂车液力端润滑装置的通用简述技术，其只说明了主体为液力端主体1，并未实质性公开含有柱塞轴的液力端的润滑装置与技术，但通过D2给出的技术方案可以看出，D2中给出的液力端主体1为完全封闭结构，只有进和出两根管，但实际含有柱塞轴的液力端是通过其柱塞孔进行往复运动的，且与压裂液吸入孔和压裂液排出口相通，根据对比文件2所公开技术，完全没有考虑如何通入柱塞轴的具体方案，而本发明在其由阀体主体1与阀箱尾部2共同组成的柱塞孔与柱塞轴配合之后的具体润滑装置与技术，设置了内外两套共4根管道，并给出了通过超长柱塞轴的具体方案以及具体密封润滑方案，与D2的技术方案和技术效果都存在明显的区别。 在此基础上，D2对于过滤装置的设置与本发明也完全不同，D2所提供的方案，是基于其顶部可拆卸将其整个从顶部竖直取出，而本发明是采用侧开或顶开的方式将杂质回收器26抽出，由于D2的结构只有两端的管道，其根本不需要考虑侧面密封和固定稳定性的问题等，顶部区域可以随意利用，因此根本没有做出如本发明结构改进的可能，而本发明管道较多，为了便于使用，需要特别设置侧面的固定凹槽、凸条和密封条等结构，让他们能实现密封和固定，且侧面设有开口，相比于D2的方案更便于清洗维护内部，并且能够在固定到位后就知道同步实现了密封，也无需采用外部类似D2盖板一样的结构来实现外部固定，同时能降本且增效。 三、关于其他从权具备创造性 在权1具备创造性的基础上，其他从权也具备创造性，且其本身也具有创造性，如原权6，所展示的具体技术手段，并非仅仅为本领域的适应性设置，其具体为：阀箱主体（1）设置有内出管（19）与内进管（18），阀箱尾部（11）设置有外出管（15）与外进管（16），这本身为两套润滑系统，并且第一套润滑系统（内出管与内进管）主要是为了润滑阀箱主体，即长柱塞轴的右端；第二套润滑系统（外出管与外进管）是为了润滑阀箱尾部，即长柱塞轴的左端，从而保证长柱塞轴全体能够润滑均匀，进行了特定的具体结构设计。 原权7-9中，D1的所述的技术方案，如说明书有益效果中所述，设置有弹簧保护环的作用，为了让弹簧保护环本身将柱塞和密封件隔绝开，真正要保护的是两套缓冲弹簧组，避免缓冲弹簧组接触到液体腐蚀影响寿命。而本权利要求7-9所述的的一种用于压裂泵液力端的长柱塞轴润滑及密封结构，其目的是为了是为了能够让少量的润滑液进入到缓冲弹簧组（通过长柱塞轴的往复运动带人润滑液），进而有利于缓冲弹簧组润滑。但为了能避免压裂液进入缓冲弹簧组，故又在其阀箱主体上设置有第四密封圈20与密封圈固定件21，以及第一密封圈4，双重保险避免压裂液进入缓冲弹簧组。 综上所述，申请人相信，经过修改的申请文件已经克服了第一次审查意见通知书中所指出的各种缺陷，并克服了其他一些形式上的缺陷，并且上述修改也是针对通知书指出的缺陷进行修改的，符合《专利法实施细则》第51条第3款的规定。以上陈述妥否，请审查员老师审查并指导，审查员老师如果认为本申请还存在缺陷，请直接联系申请人电话，申请人会积极配合审查员的工作。 |  |  |  |
| ④附件清单 已备案的证明文件名称： ，证明文件备案编号： |  |  |  |
| ⑤ 当事人或专利代理机构签字或者盖章 |  | ⑥ 国家知识产权局处理意见 |  |
| 西南石油大学 |  |  |  |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |