权利要求书

1、一种非疾病诊断目的的绵羊肺炎支原体抗体间接血凝检测方法的建立方法，其特征在于，包括以下步骤：

1）制备绵羊肺炎支原体抗原；

2）制备绵羊红细胞并进行致敏处理；

3）使用不同重组蛋白稀释浓度的绵羊肺炎支原体抗原致敏红细胞测定同一批血清的IHA血清效价，并确定最高血清效价所对应的抗原稀释度；

4）利用步骤3）中稀释度确定间接血凝检测方法的反应条件和反应体系，建立绵羊肺炎支原体抗体的间接血凝检测方法；

步骤1）中的制备绵羊肺炎支原体抗原具体为：诱导表达纯化绵羊肺炎支原体黏附素基因p113的C端重组蛋白工程菌，作为抗原，所述抗原的蛋白浓度为164μg/ml；

所述步骤2）中的制备绵羊红细胞具体为：无菌采取健康绵羊颈静脉血等体积加入灭菌的阿氏液，置于4℃冰箱静置，之后用纱布过滤，3000rmp\min 离心10imn，弃去上清，反复洗涤5次，配制成5%的红细胞悬液；将5%红细胞悬液于磁力搅拌器上以低转速进行搅拌，并且逐滴加入1/5 体积的2.5%的戊二醛,醛化5 个小时。取1：20 000 鞣酸加入到等体积的5%的醛化红细胞悬液中震荡混匀，37℃孵育30 min，用pH6.4 的PBS 洗涤3 次，洗涤完毕后，用PH7.2 的PBS 恢复到原体积，制备得到浓度为5%的绵羊红细胞；

对绵羊红细胞进行致敏处理具体为：以1:20、1:40、1:80、1:160、1:320 共5 个稀释度用来稀释抗原,让其分别与等量5%醛化鞣酸化红细胞混合，37℃水浴致敏60 min,用含1% BSA的0.15 mol/L pH7.2 的PBS 洗2 次后，再用此稀释液配成1%的致敏红细胞悬液，用此五个浓度抗原致敏的红细胞分别检测绵羊肺炎支原体的阳性血清。

2、根据权利要求1所述的建立方法，其特征在于，致敏浓度为4.1μg/ml。

3、根据权利要求1所述的建立方法，其特征在于，所述步骤3）中的抗原稀释度为1:40。

4、根据权利要求1所述的建立方法，其特征在于，步骤4）中的反应体系为50μL体系。

5、根据权利要求1所述的建立方法，其特征在于，步骤4）中的反应条件是在室温条件下反应30min。

6、一种权利要求1-5中任一权利要求所述的方法建立的绵羊肺炎支原体间接血凝检测方法在绵羊肺炎支原体抗体检测中的应用。