1. 一种基于连杆驱动的膝关节外骨骼机构，其特征在于，包括大腿支撑杆（1）、小腿支撑杆（7）、关节装置（6）、连杆机构和驱动机构（2），所述大腿支撑杆（1）和所述小腿支撑杆（7）之间设置所述关节装置（6）；所述连杆机构包括彼此连接的摇杆（3）和连杆（4），所述摇杆（3）的另一端连接所述驱动机构，所述连杆（4）的另一端连接所述小腿支撑杆（7）；所述驱动机构（2）与所述大腿支撑杆（1）连接，所述驱动机构（2）包括电机（2.2）和与所述电机（2.2）相连接的谐波减速器（2.4），所述谐波减速器（2.4）的另一端与所述摇杆（3）连接；

所述关节装置（6）包括相互啮合的大腿齿形关节件（6.1）和小腿齿形关节件（6.4），所述大腿齿形关节件（6.1）和所述小腿齿形关节件（6.4）通过连接件一连接，并且两者均可绕着所述连接件一转动；

所述连接件一具体为带销轴的连接块一（6.2）、与所述连接块一（6.2）相扣合的连接块二（6.3）以及销轴螺帽（6.5）；

所述关节装置（6）和所述小腿支撑杆（7）之间通过连接件二（5）连接；

所述连杆（4）的另一端连接所述连接件二（5）；

所述驱动机构（2）还包括连接件三（2.3），所述连接件三（2.3）设置在所述电机（2.2）的电机座（2.1）和所述减速器（2.4）之间，所述连接件三（2.3）与所述大腿支撑杆（1）连接。