意见陈述书附页

申请号：201710948132.0

尊敬的审查员：

本意见陈述是针对国家知识产权局于2023年02月21日发出的关于《一种识读机动车号牌序列号的装置》的第一次审查意见通知书，对于审查员在第一次审查意见通知书中的论述，申请人进行了认真的研读，并作出以下修改和意见陈述。

- 修改说明

本次修改是在原始申请文件的基础上进行的修改。

将原权利要求2、3的附加技术特征并入权利要求1，形成新的权利要求1。

删除原权利要求2、3，并适应性的修改权利要求番号。

该修改未超出原说明书和原权利要求书所记载的范围，符合专利法第三十三条的规定，且上述修改也是针对审查意见通知书所指出的缺陷进行的修改，符合专利法实施细则第五十一条三款规定。

修改后的权利要求详见权利要求书替换页。

二、意见陈述

权利要求1具有创造性

1、本申请权利要求1相较于对比文件1至少具有以下区别特征：

包括机台、连接台和图像识别装置，所述连接台为倒L状，所述连接台的竖立端固定于所述机台的一侧，所述连接台的横放端连接有所述图像识别装置；

所述机台设置有固定部，所述固定部为机动车号牌状，且四周设置有凸起，所述固定部包括第一门扇和第二门扇，所述第一门扇和第二门扇均通过转动机构与所述机台连接；

所述转动机构与电机连接，所述电机带动转动机构转动。

所述固定部比机动车号牌长0.5-1厘米，所述固定部比机动车号牌宽0.5-1厘米。

所述图像识别装置位于所述固定部的左上方。

对比文件1公开了一种车牌二维码自动识别装置，包括自动传输单元、二维码采集单元、二维码处理单元，二维码显示单元、数据传输单元和电源单元；所述自动传输单元包括支撑架，放车牌的车牌框，在所述支撑架上设有二维码采集单元，所述二维码采集单元沿支撑架上下移动并与车牌保持固定距离，所述车牌框用于堆放一定数量的车牌，对车牌进行扫描，当车牌的二维码被识别后，依次将车牌传出，所述二维码采集单元，用于锁定车牌的一角，根据车牌上的二维码图像确定二维码所在区域位置并探测出二维码图像，所述二维码采集单元由采集器、镜头和采集光源组成，所述采集光源发射光至车牌，光反射回来，通过镜头传递给采集器；所述二维码处理单元，用于接收二维码采集单元在车牌上采集到的二维码图像数据，并识别采集到的二维码图像数据，解析出二维码信息，所述二维码显示单元，用于显示二维码处理单元得到的二维码结果，所述数据传输单元，用于将得到的二维码结果传输至数据终端进行存储或者对比分析。

由上述记载可知，对比文件1专用于识别车牌上标记的二维码，可自动识别，不用人工操作。但并不具有基于上述区别技术特征，如何提高取车牌的便捷性的技术效果。

对比文件2（US8276807B1）公开了用于收集容器的系统和方法，具体提供了一种用于收集容器的系统，包括：具有检修门的存储容器；支撑托盘；所述存储容器具有前面板槽，容器通过所述前面板槽插入以接收在所述支撑托盘上；扫描仪，用于检测所述容器在所述支撑托盘上的存在；收集袋，所述收集袋在其底部支撑在所述存储容器中并且用于接收多个容器；以及响应于扫描器检测到容器的存在用于将容器从支撑托盘释放以使容器能够落入收集袋中的机构。收集袋被支撑在储存容器的底部，处于打开位置，以便随时接收容器；收集袋是一个塑料袋，夹在底部的适当位置。

对比文件2所使用的技术领域及要解决的技术问题是，在学校自助餐厅以及其他类似场所，大量使用一次性容器，例如典型的泡沫塑料食品容器。这是浪费，因为这些容器通常被处理掉，最后被扔进垃圾填埋场或类似的地方。因此，对比文件2的目的是提供一种用于收集容器，特别是可重复使用容器的改进系统和设备。并提供一种收集容器的系统，其中每个容器都由一个代码识别，当容器插入存储容器时，该代码会被扫描。还提供一种用于收集容器的系统、设备和方法，其中在容器沉积时生成令牌或收据。

由此可知，对比文件2与对比文件1及本申请的所使用的技术领域及要解决的技术问题都不相同，对于本领域技术人员来说，对比文件2与对比文件1无法结合，对比文件2中并没有给出了将上述区别技术特征用于对比文件1的技术方案以解决其技术问题的启示。

综上，申请人认为，本申请修改后的权利要求1所请求保护的技术方案对本领域的技术人员来说是非显而易见的，具有突出的实质性特点。

2、修改后的权利要求1具有显著的进步：

与对比文件1相比，修改后的权利要求1能够达到的有益效果是：本发明技术方案带来的有益效果是：设定固定部以及凸起，能够方便工作人员放置号牌，待号牌识别完成后控制电机带动转动机构，打开第一门扇和第二门扇，使号牌掉落至收集装置，省略了工作人员收取识别完成的号牌的过程，提高了工作效率。同时，通过将图像识别装置设置于所述固定部的左上方，使图像识别装置正对其下号牌的二维码区域，能够节约图像识别装置分析图像的时间，大大提高了二维码图像的获取速度。

综上所述，修改后的权利要求1所要求保护的技术方案具有突出的实质性特点和显著的进步，因此具备专利法第22条第3款规定的创造性。

2）关于权利要求2-4的创造性

权利要求2~4均直接引用了修改后的权利要求1，在权利要求1具备创造性的前提下，权利要求2~4也具备创造性。

如果审查员在后续审查过程中认为本申请还存在其他缺陷，请给申请人提供修改和陈述意见的机会，申请人将尽力配合审查员的工作，谢谢审查员。