意见陈述书附页

申请号：2017109487045

尊敬的审查员：

本意见陈述是针对国家知识产权局于2023年02月25日发出的关于《一种机动车号牌读取装置》的第一次审查意见通知书，对于审查员在第一次审查意见通知书中的论述，申请人进行了认真的研读，并作出以下修改和意见陈述。

- 修改说明

本次修改是在原始申请文件的基础上进行的修改。

将原权利要求2、3的附加技术特征并入权利要求1中，形成新的权利要求1。

删除原权利要求2、3，并适应性的修改权利要求番号。

该修改未超出原说明书和原权利要求书所记载的范围，符合专利法第三十三条的规定，且上述修改也是针对审查意见通知书所指出的缺陷进行的修改，符合专利法实施细则第五十一条三款规定。

修改后的权利要求详见权利要求书替换页。

修改后的权利要求1为：

1、一种机动车号牌读取装置，其特征在于，包括：RFID标签、RFID读取器、数字条形码、条形码读取器以及数据终端；

所述RFID标签设置于机动车两侧，所述RFID标签中存储相应的机动车信息；所述RFID读取器用于读取所述RFID标签中存储相应的机动车信息；

所述数字条形码设置于机动车车牌上；所述条形码读取器通过扫描所述数字条形码获取机动车号牌；

所述RFID读取器和所述条形码读取器通过无线接口与所述数据终端连接，为所述数据终端提供车辆的实时信息，统计道口的车辆数，产生相关报表；

所述RFID读取器安装在道路上的指定区域内，通过无线远距离方式读取所述RFID标签的信息；

所述RFID读取器包括：微处理器；与微处理器连接的用于读取所述RFID标签存储信息的RFID阅读器；与微处理器连接的用于远程无线传输信息的GPRS模块；与微处理器连接的报警模块；以及与微处理器连接的用于拍摄机动车车牌号码的高清摄像头。

二、意见陈述

权利要求1具有创造性

1、本申请权利要求1相较于对比文件1至少具有以下区别特征：

所述RFID标签设置于机动车两侧，所述RFID标签中存储相应的机动车信息；所述RFID读取器用于读取所述RFID标签中存储相应的机动车信息；所述数字条形码设置于机动车车牌上；所述条形码读取器通过扫描所述数字条形码获取机动车号牌。

对比文件1公开了一种车辆牌照的电子辨识标记系统，包括设置有车牌号码的车辆牌照本身和对车辆牌照上的车牌号码进行辨识的装置，所述的车辆牌照上设置有存储车牌号码的存储装置和读取存储装置内容并向外发射的无线发射装置；所述的车牌号码进行辨识的装置中设置有与所述的无线发射装置对接的无线接收装置。

由上述记载可知，对比文件1通过无线发射装置和无线接收装置可以将车牌号码准确地传送至车牌号码进行辨识的装置。无线发射装置和无线接收装置分别为RF发射装置和RF接收装置。另外在所述的车辆牌照上还设置有与至少携带有车牌号码信息的二维码，在所述的车牌号码进行辨识的装置中设置有二维码识别模块。所述的二维码打印或铆接在所述的车辆牌照上。

对比文件1并不具有基于上述区别技术特征，并不能解决采用何种码图以及读取器准确获取机动车号牌、以及如何设置RFID标签位置的技术问题。

对比文件2（CN203134119U）公开了一种基于RFID的套牌车辆自动识别装置，对比文件3（CN201111068Y）公开了数字条形码电子车牌及电子识别装置，对比文件2-3均没有公开上述区别技术特征，且在对比文件1的基础上结合对比文件2、3和本领域的惯用技术手段，也不能得出该权利要求的技术方案，对本领域的技术人员来说，并不是显而易见的，因此，该权利要求要求保护的技术方案具有突出的实质性特点。

本发明利用RFID高精度识别、高准确采集、高灵敏度的技术特点，将RFID电子车牌作为车辆信息的载体，在电子标签相应区域存储车型等车辆属性的信息，并由机动车在通过装有经授权的射频识别读写器的路段时，对各辆机动车电子车牌上的数据进行采集或写入，达到各类综合交通管理的目的。

通过数字条形码电子车牌及其相应电子识别装置的应用，可实现车牌地数字化和电子识别化，实现机动车机动性管理的自动化，及时采集相应机动车的机动信息，实现对机动车的全国网络化管理，减小在机动车管理方面的劳动强度。

通过将RFID标签和数字条形码技术结合使用，在机动车的前后车牌以及两侧设置有RFID标签和数字条形码，当违章车辆行驶速度过快，即使机动车两侧的RFID标签无法读取时，机动车前后车牌上的数字条形码也可以作为辅助读取，确保了获取机动车的号牌以及相关信息的高效和准确，两者相辅相成。

综上所述，修改后的权利要求1所要求保护的技术方案具有突出的实质性特点和显著的进步，因此具备专利法第22条第3款规定的创造性。

2）关于权利要求2-4的创造性

权利要求2~4均直接引用了修改后的权利要求1，在权利要求1具备创造性的前提下，权利要求2~4也具备创造性。

如果审查员在后续审查过程中认为本申请还存在其他缺陷，请给申请人提供修改和陈述意见的机会，申请人将尽力配合审查员的工作，谢谢审查员。