意见陈述书附页

申请号：201710948683.7

尊敬的审查员：

本意见陈述是针对国家知识产权局于2023年04月23日发出的关于《一种智能压字机序列号采集系统》的第一次审查意见通知书，对于审查员在第一次审查意见通知书中的论述，申请人进行了认真的研读，并作出以下修改和意见陈述。

- 修改说明

本次修改是在原始申请文件的基础上进行的修改。

删除原权利要求1-4，并适应性的修改权利要求番号。

该修改未超出原说明书和原权利要求书所记载的范围，符合专利法第三十三条的规定，且上述修改也是针对审查意见通知书所指出的缺陷进行的修改，符合专利法实施细则第五十一条三款规定。

修改后的权利要求详见权利要求书替换页。

修改后的权利要求1为：

1.一种智能压字机序列号采集系统，其特征在于，包括一种智能压字机序列号采集装置，所述装置包括外框架，所述外框架的正面开设有窗口，所述外框架的内部设置有感光摄像头和灯墙，所述感光摄像头和所述窗口相对设置，所述灯墙发出的光线通过所述窗口射出；所述窗口设置有光线传感器，所述光线传感器和所述感光摄像头连接；

所述外框架的侧面设置有控制开关、和控制系统连接的交互接口，所述感光摄像头和所述交互接口连接；

所述灯墙为LED灯墙；

所述窗口的尺寸大于所述感光摄像头的镜头尺寸；

所述外框架由金属或塑料制成；

还包括软件控制系统，所述软件控制系统用于接收所述智能压字机序列号采集装置发送的图像，并识别所述图像中的序列号信息。

二、意见陈述

权利要求1具有创造性:

本申请权利要求1相较于对比文件1至少具有以下区别特征：

包括外框架，所述外框架的正面开设有窗口，所述外框架的内部设置有感光摄像头和灯墙，所述感光摄像头和所述窗口相对设置，所述灯墙发出的光线通过所述窗口射出；所述窗口设置有光线传感器，所述光线传感器和所述感光摄像头连接；

所述外框架的侧面设置有控制开关、和控制系统连接的交互接口，所述感光摄像头和所述交互接口连接；

所述灯墙为LED灯墙；

所述窗口的尺寸大于所述感光摄像头的镜头尺寸；

所述外框架由金属或塑料制成；

还包括软件控制系统，所述软件控制系统用于接收所述智能压字机序列号采集装置发送的图像，并识别所述图像中的序列号信息。

对比文件1（公开号：CN104502350A，公开日：20150408）是其最接近的现有技术，对比文件1公开了机动车号牌序列标识鉴别装置及鉴定方法，具体的，公开了所述的机动车号牌序列标识鉴别装置包括外壳，以及设置在外壳内部的嵌入式计算机主板、摄像机、多倍焦距可变镜头、多波段多角度光源和光源控制电路板，外壳的底部具有一个进料口供待鉴别号牌插入；所述多倍焦距可变镜头安装在摄像机上，向下正对号牌的生产序列标识区域，多倍焦距可变镜头的变焦倍数受摄像机控制；嵌入式计算机主板通过通讯线路连接摄像机以及光源控制电路板，控制摄像机抓拍各种光源条件下不同焦距倍数的号牌生产序列标识图像；光源控制电路板通过通讯线路连接多波段多角度光源，驱动光源依次发出各波段各角度的光。所述多波段多角度光源为环形同轴光源，每一角度有多波段的光源，每一种波段的光源有多个角度。所述多波段多角度光源发光面朝下。所述多波段多角度光源能单独发出白光、蓝光、红外光。每个波段的光的角度分别有30°、15°、5°。在所述进料口标明各种轮廓尺寸的号牌的进料位置。

还公开了机动车号牌序列标识鉴定方法包括以下步骤：步骤1：对号牌施以指定波段和角度的光源照射；

步骤2：摄像头抓拍不同焦距倍数的多张号牌生产序列标识图像；

步骤3：对每张图像进行特征分析，分别与图像特征样本库进行比对；

步骤4：重复步骤1-3，抓拍多波段多角度光源下的号牌生产序列标识图像并比对样本，综合比对结果输出初步鉴定结果。

由上述记载可知，对比文件1使用了多波段、多角度光源，对在用的白底、蓝底、黄底号牌都能适应。同时通过多个光照角度，充分利用激光签注单向性，即不同角度的光照号牌序列标识在摄像机内呈现的图像不同，对不同波段光、不同底色号牌，不同的焦距，均建立了统一的样本特征库，通过自动化的手段进行比对，有效的减少了人员因素的干扰。此鉴定装置和方法具有规范、高效的优点。。

由此可见，对比文件1并不具有上述区别技术特征，并不能解决如何实现压字机中的机序列号采集及如何实现摄像头自动拍摄的技术问题。

而对比文件2（公开号：CN102572254A，公开日：20120711）公开了电子装置、影像拍摄装置及其自动拍摄影像的方法，也没有公开上述区别技术特征，且在对比文件1的基础上结合对比文件2和本领域的惯用技术手段，也不能得出该权利要求的技术方案，对本领域的技术人员来说，并不是显而易见的，因此，该权利要求要求保护的技术方案具有突出的实质性特点。

本发明提供的技术方案带来的有益效果是：感光摄像头采集包含有号牌序列号的二维码，并将采集到的二维码传输至智能压字机的控制系统，控制系统对二维码进行识别与读取，实现了号牌序列号的采集；光线传感器采集窗口处的亮度，并将相应的电信号发送至感光摄像头，感光摄像头根据电信号进行自动拍摄，从而实现了自动采集号牌序列号的目的。

综上所述，修改后的权利要求1所要求保护的技术方案具有突出的实质性特点和显著的进步，因此具备专利法第22条第3款规定的创造性。

如果审查员在后续审查过程中认为本申请还存在其他缺陷，请给申请人提供修改和陈述意见的机会，申请人将尽力配合审查员的工作，谢谢审查员。