意见陈述书附页

申请号：201811568637.5

尊敬的审查员：

本意见陈述是针对国家知识产权局于2023年3月10日发出的关于《一种刮膜式旋转微通道强化萃取设备及其应用》的第一次审查意见通知书，对于审查员在第一次审查意见通知书中的论述，申请人进行了认真的研读，并作出以下修改和意见陈述。

- 修改说明

本次修改是在原始申请文件的基础上进行的修改。

1、将原权利要求1、2合并成新的权利要求1，并且限定“用于重金属离子萃取，所述外筒筒壁上设有上进料口、下进料口和出料口”，该修改来源于说明书和附图，未超出原说明书和原权利要求书所记载的范围，符合专利法第三十三条的规定，且上述修改也是针对审查意见通知书所指出的缺陷进行的修改，符合专利法实施细则第五十一条三款规定。

修改后的权利要求详见权利要求书替换页。

二、意见陈述

权利要求1具有创造性

1、本申请权利要求1相较于对比文件1至少具有以下区别特征：

区别技术特征一：本申请用于重金属离子萃取，所述内筒和所述外筒之间的间隙为0.15~0.35mm；所述外筒筒壁上设有上进料口、下进料口和出料口；所述上进料口和所述下进料口处于所述外筒的同侧并且位于同一平面上，所述出料口位于所述外筒的中部，且其所在平面与所述上进料口和所述下进料口所在平面呈180°。所述内筒顶部与转轴连接的具体方式为：所述内筒顶部设有凹槽；所述转轴为上下嵌接的两个圆柱，下圆柱的底部设有与所述凹槽相匹配的凸起，所述凸起与所述凹槽相嵌连接，该技术特征并未被对比文件1所公开，理由如下：

对比文件1是用于萃取湿法磷酸。对比文件1的转动体是由萃取段1-1、导流段1-2和电机连接段1-3构成，萃取段1-1为圆柱形，直径为5cm，高为20cm，萃取段的外圆柱面上设有微型导流槽，导流段1-2为上小下大的圆锥台形，电机连接段1-3为圆柱形，其顶部中心部位设有与电机动力输出轴8-1匹配的第二中心孔1-3-2，第二中心孔的侧壁设有螺孔1-3-1。外筒的内径大于转动体萃取段的外径，且外筒的内径与转动体萃取段的外径之差为0 .1～0 .9mm，外筒的高度大于转动体萃取段的高度、小于转动体的整体高度。所述水相进料管和有机相进料管安装在支撑系统的立柱上，安装位置应使水相进料管、有机相进料管的出液端高于转动体的萃取段并位于导流段底面的外缘与顶面的外缘之间且不接触导流段的锥面。

由上述记载可知，对比文件1的转动体是由圆柱体、锥台、圆柱体三部分结构组成的异形体。与本申请为圆柱体的内筒结构不同。对比文件1外筒的内径与转动体萃取段的外径之差为0.1～0.9mm，与本申请内外筒体间隙为0.15~0.35mm也有很大差距。对比文件1外筒高度大于转动体萃取段的高度、小于转动体的整体高度，外筒是开放式的，开放式的外筒顶端做为水相和有机相进料口。而本申请内外筒体高度相同，并且外筒是封闭的，在外筒筒壁的一侧设有上进料口、下进料口和出料口；出料口位于所述外筒的中部。

2、修改后的权利要求 1 相对对比文件 1 实际解决的技术问题是如何提供一种小型化的能够缩短重金属离子萃取达到平衡时间的萃取设备。

3.权利要求1所要保护的技术方案对于本领域技术人员来说是非显而易见的。

针对区别技术特征一，审查意见中指出：

内筒和外筒之间的间隙本领域技术人员可以根据需要调整，通过上下进料口向内筒 和外筒之间进料，其设置的位置也是本领域技术人员根据需要设置的，带来的技术效果可以预期。对比文件 1 中还公开了以下技术方案（参见说明书第[0041]-[0081]段， 图 1-13）：所述支撑系统如图 1 所示，由底座 9（所述强化萃取设备还包括支撑底座）、顶座 11、立柱 10 和支腿 12 组成，立柱 10 为两根，两根立柱相隔一间距固定在底座 9 的顶面，支腿 12 为四根，分别安装在底座 9 的底面，顶座 11 安放在两根立柱的顶面并与两根立柱固连（即所述支撑底座的支撑架上固定有螺钉，所述 外筒顶部设有顶板，所述顶板与所述支撑架通过所述螺钉相连），所述电机 8 安装在支撑系统的顶座 11 上， 电机动力输出轴 8-1 穿过顶座插入（输出轴插入部分即凸起）转动体的电机连接段 1-3 的第二中心孔 1-3-2 （即凹槽）内（即所述内筒顶部设有凹槽，转轴的底部设有与所述凹槽相匹配的凸起，所述凸起与所述凹槽 相嵌连接），通过安装在螺孔 1-3-1 上的紧固螺钉 14 将电机动力输出轴与转动体固定连接；立柱侧面还设有 调速面板，所述调速面板与电机电路连接（即所述强化萃取设备还包括转速调节器，所述转速调节器上设有 数显屏，所述转速调节器与所述电机连接），调速面板的控制组件均采用市售电子器件，为成都欧邦生产的 SPEEDCONTROL，电机型号为 61K250RGN-CF。通过上下进料口向内筒和外筒之间进料，通过出料口排 出混合后的产物，其具体的设置位置也是本领域技术人员根据需要设置的，玻璃板是本领域常见的顶板材料， 将转轴设置成上下两个嵌接的圆柱也是本领域技术人员根据需要选择的，带来的技术效果可以预期。

对此，申请人有不同看法，理由如下：

对比文件1采用“转动体是由圆柱体、锥台、圆柱体三部分结构组成、外筒的内径与转动体萃取段的外径之差为0.1～0.9mm、外筒是开放式的，开放式的外筒顶端做为水相和有机相进料口”的结构，其作用是为了提高处理量，使其最大处理量达65m3 /h，以满足当前湿法磷酸的工业化生产要求。其工作过程是水相和有机相分别通过水相进料管3和有机相进料管进料两相液体下落至转动体的导流段锥面上，在离心力的作用下被甩至外筒的内壁上，然后流入外筒和转动体萃取段之间的环形间隙及萃取段的微型导流槽内，通过具有疏水性的萃取段外圆柱面及具有亲水性的外筒内壁分别形成有机相膜和水相膜，有机相膜附着在萃取段外圆柱面上，水相膜附着在外筒的内壁上，在离心力的作用下，有机相膜向水相膜挤兑，形成不断更新的动态界面传质，传质后的两相液体向下流入受液槽。

而本申请采用“圆柱体结构的内筒、内外筒体间隙为0.15~0.35mm、内外筒体高度相同，并且外筒是封闭的，在外筒筒壁的一侧设有上进料口、下进料口和出料口；出料口位于所述外筒的中部” 这样的结构作用是为了使重金属离子和萃取剂形成多级逆流萃取，以强化传质，缩短反应时间，大幅度缩短铬萃取率达到平衡的时间。同时由于设备结构更紧凑，因此设备更加小型化，进而打破常规的萃取平衡。本申请的工作过程是将预热后的被净化铬溶液和萃取剂分别从上进料口、下进料口送入内筒与外筒的间隙中，待液体充满间隙，同时开启驱动电机使内筒转子工作，在内筒与外筒之间形成两相逆流萃取。本申请针对于高浓度重金属离子溶液与萃取剂的萃取体系，可以突破常规萃取的萃取平衡，且大幅度缩短萃取达到平衡的时间。

可见，对比文件1中相关结构与本申请区别技术特征一所起的作用完全不同。对比文件1没有给出采用“圆柱体结构的内筒、内外筒体间隙为0.15~0.35mm、内外筒体高度相同，并且外筒是封闭的，在外筒筒壁的一侧设有上进料口、下进料口和出料口；出料口位于所述外筒的中部” 这样的结构可以使重金属离子和萃取剂形成多级逆流萃取，从而大幅度缩短铬萃取率达到平衡的时间的技术启示。

对比文件1是通过采用立式结构的方式使设备小型化，对比文件1采用小型化设备的目的是为了减小占地面积。而本申请是通过各个部件的紧凑设计进而实现的设备小型化，本申请采用小型化的设计是为了打破常规的萃取平衡。对比文件1没有给出“采用小型化的设计可以打破常规的萃取平衡”的技术启示。

综上，申请人认为，本申请修改后的权利要求1所请求保护的技术方案对本领域的技术人员来说是非显而易见的，具有突出的实质性特点。

4．修改后的权利要求1具有显著的进步：

与对比文件1相比，修改后的权利要求1能够达到的有益效果是：

- 本发明的强化萃取设备应用于重金属离子萃取，能使重金属离子和萃取剂形成多级逆流萃取，以强化传质，缩短反应时间。

- 使用本发明所述的萃取装置和刮膜式旋转微通道强化萃取的方法，可大幅度缩短萃取达到平衡的时间，且针对于高浓度重金属离子溶液与萃取剂的萃取体系，本方法可以突破常规萃取的萃取平衡，且大幅度缩短萃取达到平衡的时间，试验表明,萃取率在30s后基本达到平衡(见实施例)。

3、本发明所述萃取装置和萃取方法不仅可降低萃取能耗，而且可以减小萃取装置的体积，在较小的槽式萃取装置中实现萃取。

因此，修改后的权利要求1与对比文件1相比，具有显著的进步。

综上所述，修改后的权利要求1所要求保护的技术方案具有突出的实质性特点和显著的进步，因此具备专利法第22条第3款规定的创造性。

2）关于权利要求2-8的创造性

权利要求2~3均直接引用了修改后的权利要求1，在权利要求1具备创造性的前提下，权利要求2~3也具备创造性。

权利要求4-8要求保护一种溶剂萃取的强化方法，是基于权利要求1-3所述的一种刮膜式旋转微通道强化萃取设备实现的，在权利要求1-3具有创造性的前提下，权利要求4-8也具有创造性。

如果审查员在后续审查过程中认为本申请还存在其他缺陷，请给申请人提供修改和陈述意见的机会，申请人将尽力配合审查员的工作，谢谢审查员。