意见陈述书附页

申请号：201811574573.X

尊敬的审查员：

本意见陈述是针对国家知识产权局于2023年5月9日发出的关于《一种加长刮膜式旋转微通道强化萃取设备及其应用》的第一次审查意见通知书，对于审查员在第一次审查意见通知书中的论述，申请人进行了认真的研读，并作出以下修改和意见陈述。

- 修改说明

本次修改是在原始申请文件的基础上进行的修改。

1、将原权利要求1、2、5合并成新的权利要求1，并且限定“用于重金属离子萃取，所述外筒筒壁上设有上进料口、下进料口和出料口”，该修改来源于说明书和附图，未超出原说明书和原权利要求书所记载的范围，符合专利法第三十三条的规定，且上述修改也是针对审查意见通知书所指出的缺陷进行的修改，符合专利法实施细则第五十一条三款规定。

修改后的权利要求详见权利要求书替换页。

二、意见陈述

权利要求1具有创造性

1、本申请权利要求1相较于对比文件1至少具有以下区别特征：

区别技术特征一：本申请用于重金属离子萃取，所述支撑架顶部设有旋转件，所述旋转件底部连接所述外筒，所述外筒和所述内筒在所述旋转件的作用下可沿垂直线在0°~ 90°范围内转动；所述内筒和所述外筒之间的间隙为0.15~0.35mm；所述外筒筒壁上设有上进料口、下进料口和出料口；所述上进料口和所述下进料口处于所述外筒的同侧并且位于同一平面上，所述出料口位于所述外筒的中部，且其所在平面与所述上进料口和所述下进料口所在平面呈180°，所述条纹为三角形竖条纹、井字形排列的三角形横竖条纹或者井字形排列的梯形横竖条纹。该技术特征并未被对比文件1所公开，理由如下：

对比文件1是用于萃取湿法磷酸。对比文件1的转动体是由萃取段1-1、导流段1-2和电机连接段1-3构成，萃取段1-1为圆柱形，直径为5cm，高为20cm，萃取段的外圆柱面上设有微型导流槽，导流段1-2为上小下大的圆锥台形，电机连接段1-3为圆柱形，其顶部中心部位设有与电机动力输出轴8-1匹配的第二中心孔1-3-2，第二中心孔的侧壁设有螺孔1-3-1。外筒的内径大于转动体萃取段的外径，且外筒的内径与转动体萃取段的外径之差为0 .1～0 .9mm，外筒的高度大于转动体萃取段的高度、小于转动体的整体高度。所述水相进料管和有机相进料管安装在支撑系统的立柱上，安装位置应使水相进料管、有机相进料管的出液端高于转动体的萃取段并位于导流段底面的外缘与顶面的外缘之间且不接触导流段的锥面。

2、修改后的权利要求 1 相对对比文件 1 实际解决的技术问题是如何提供一种适用范围宽的能够缩短重金属离子萃取达到平衡时间的萃取设备。

3.权利要求1所要保护的技术方案对于本领域技术人员来说是非显而易见的。

针对区别技术特征一，审查意见中指出：

为了提高萃取效率，将进料口分别设置在外筒体上下部，使轻重两相分别从萃取装置的上下两端供应，使得其进行逆流萃取，进而提高萃取效率，是本领域惯用手段。另外，为了使得同一高度的支撑架能防止更长的萃取结构，在支撑架顶部设与底部与外筒连接的旋转件，使得外筒和内筒延垂直线在 0-90°的范 围内转动，并相应地，转轴设置在旋转件底部，是本领域技术人员容易想到的。根据实际需要设置两个进料口及出料口的具体位置；根据萃取要求设置内筒 长度；将转轴设置为上下嵌接的两个圆柱；根据实际需要调节内筒上条纹形状；均是本领域技术人员容易想到的。

对此，申请人有不同看法，理由如下：

首先，对比文件1采用“转动体是由圆柱体、锥台、圆柱体三部分结构组成、外筒的内径与转动体萃取段的外径之差为0.1～0.9mm、外筒是开放式的，开放式的外筒顶端做为水相和有机相进料口”的结构，其作用是为了提高处理量，使其最大处理量达65m3 /h，以满足当前湿法磷酸的工业化生产要求。其工作过程是水相和有机相分别通过水相进料管和有机相进料管进料两相液体下落至转动体的导流段锥面上，在离心力的作用下被甩至外筒的内壁上，然后流入外筒和转动体萃取段之间的环形间隙及萃取段的微型导流槽内，通过具有疏水性的萃取段外圆柱面及具有亲水性的外筒内壁分别形成有机相膜和水相膜，有机相膜附着在萃取段外圆柱面上，水相膜附着在外筒的内壁上，在离心力的作用下，有机相膜向水相膜挤兑，形成不断更新的动态界面传质，传质后的两相液体向下流入受液槽。

而本申请采用“圆柱体结构的内筒、内外筒体间隙为0.15~0.35mm、内外筒体高度相同，并且外筒是封闭的，在外筒筒壁的一侧设有上进料口、下进料口和出料口；出料口位于所述外筒的中部” 这样的结构作用是为了使重金属离子和萃取剂形成多级逆流萃取，以强化传质，缩短反应时间，大幅度缩短铬萃取率达到平衡的时间。本申请的工作过程是将预热后的被净化铬溶液和萃取剂分别从上进料口、下进料口送入内筒与外筒的间隙中，待液体充满间隙，同时开启驱动电机使内筒转子工作，在内筒与外筒之间形成两相逆流萃取。本申请针对于高浓度重金属离子溶液与萃取剂的萃取体系，可以突破常规萃取的萃取平衡，且大幅度缩短萃取达到平衡的时间。

可见，对比文件1中相关结构与本申请区别技术特征一所起的作用完全不同。对比文件1没有给出采用“圆柱体结构的内筒、内外筒体间隙为0.15~0.35mm、内外筒体高度相同，并且外筒是封闭的，在外筒筒壁的一侧设有上进料口、下进料口和出料口；出料口位于所述外筒的中部” 这样的结构可以使重金属离子和萃取剂形成多级逆流萃取，从而大幅度缩短铬萃取率达到平衡的时间的技术启示。

本申请使用倾角可调刮膜式旋转微通道过程强化设备，加长外筒的长度这样可以使得需要萃取的重金属离子溶液与萃取剂在设备中的停留时间增加以满足萃取率达平衡的反应时间，因此拓宽了该设备用于重金属离子萃取的适用范围。由于倾斜角度可进行调整，不同的倾角使得内部受力发生变化，在不同的受力条件下会影响传质，通过分析不同条件下的传质效果，因此便于微通道内的传质机理的探索。

对比文件1没有给出通过“在支撑架顶部设有旋转件，所述旋转件底部连接所述外筒，所述外筒和所述内筒在所述旋转件的作用下可沿垂直线在0°~ 90°范围内转动，加长外筒的长度”可以使得需要萃取的重金属离子溶液与萃取剂在设备中的停留时间增加以满足萃取率达平衡的反应时间并拓宽该设备用于重金属离子萃取的适用范围的技术启示。

本申请条纹形状为三角形竖条纹、井字形排列的三角形横竖条纹或者井字形排列的梯形横竖条纹，这几种条纹方式可以在转动的过程中增强液体的混合，增加湍动，从而强化萃取。对比文件1所设微型导流槽优选螺旋形或平行于萃取段轴线的条纹形，对比文件1是通过调整转动体萃取段的高度及其表面上微型导流槽的数量、尺寸和螺旋角，实现对停留时间的合理控制。对比文件1没有给出采用“三角形竖条纹、井字形排列的三角形横竖条纹或者井字形排列的梯形横竖条纹，可以在转动的过程中增强液体的混合，增加湍动，从而强化萃取”的技术启示。

其次，由于在支撑架顶部设有旋转件，所述旋转件底部连接所述外筒，所述外筒和所述内筒在所述旋转件的作用下可沿垂直线在0°~ 90°范围内转动，由于倾角可调，使得需要萃取的重金属离子溶液与萃取剂在设备中的停留时间增加以满足萃取率达平衡的反应时间，拓宽了该设备用于重金属离子萃取的适用范围。被净化铬溶液和萃取剂分别通过上进料口、下进料口送入内筒与外筒的间隙中，待液体充满间隙，同时开启驱动电机使内筒转子工作，在内筒与外筒之间形成两相逆流萃取。三角形竖条纹、井字形排列的三角形横竖条纹或者井字形排列的梯形横竖条纹，在转动的过程中增强液体的混合，增加湍动，从而强化萃取。由上述记载可知，本申请的各部件在功能上是彼此相互支撑、存在相互作用关系的。但是审查员老师却将这些在功能上彼此相互支撑存在相互作用关系的技术特征拆分成了多个单一的特征，然后分别安上“容易想到”、“常规手段”、“常规替换”等模棱两可的标签，申请人想请教的是，在对比文件1与本申请的技术方案不相同的情况下，而且现有技术也根本找不到本申请的这种技术方案的前提下，本申请的技术内容怎么就是常规技术手段、容易想到、常规替换了呢？

任何一套完备的技术手段，都脱离不了常规技术的运用，本申请的技术方案是完整不可分割的。如果缺乏对区别技术特征相互作用关系的考量，是否可以将一个较长的区别技术特征一直拆分，直至成为多个领域公知的技术术语，甚至词汇？如果这样，那么任何有创造性的技术方案都可以被拆分为没有创造性的最基础的技术术语，而这无疑是不妥的。

综上，申请人认为，本申请修改后的权利要求1所请求保护的技术方案对本领域的技术人员来说是非显而易见的，具有突出的实质性特点。

4．修改后的权利要求1具有显著的进步：

与对比文件1相比，修改后的权利要求1能够达到的有益效果是：

1、本发明的强化萃取设备能使重金属离子和萃取剂形成多级逆流萃取，以强化传质，缩短反应时间。

2、使用本发明所述的萃取装置和刮膜式旋转微通道强化萃取的方法，可大幅度缩短萃取达到平衡的时间，且针对于高浓度重金属离子溶液与萃取剂的萃取体系，本方法可以突破常规萃取的萃取平衡，且大幅度缩短萃取达到平衡的时间，试验表明，萃取率在30s后基本达到平衡。

3、使用倾角可调刮膜式旋转微通道过程强化设备，可加长外筒的长度，使得需要萃取的重金属离子溶液与萃取剂在设备中的停留时间增加以满足萃取率达平衡的反应时间，因此拓宽了该设备用于重金属离子萃取的适用范围。

4、由于倾角可调刮膜式旋转微通道过程强化设备的倾斜角度可进行调整，不同的倾角使得内部受力发生变化，在不同的受力条件下会影响传质，通过分析不同条件下的传质效果，因此便于微通道内的传质机理的探索。

因此，修改后的权利要求1与对比文件1相比，具有显著的进步。

综上所述，修改后的权利要求1所要求保护的技术方案具有突出的实质性特点和显著的进步，因此具备专利法第22条第3款规定的创造性。

2）关于权利要求2-8的创造性

权利要求2~4均直接引用了修改后的权利要求1，在权利要求1具备创造性的前提下，权利要求2~4也具备创造性。

权利要求5-8要求保护一种溶剂萃取的强化方法，是基于权利要求1-4所述的一种刮膜式旋转微通道强化萃取设备实现的，在权利要求1-4具有创造性的前提下，权利要求5-8也具有创造性。

如果审查员在后续审查过程中认为本申请还存在其他缺陷，请给申请人提供修改和陈述意见的机会，申请人将尽力配合审查员的工作，谢谢审查员。