尊敬的审查员：您好！

本意见陈述是申请人对国家知识产权局于2023年04月10日发出的关于专利申请号为202210364826.0、专利名称：季铵盐单体改性的牙科充填复合材料、制备及检测方法、应用的驳回通知书，所做的复审意见陈述。

首先感谢您对本专利所做的认真细致的审查，以及为此付出的辛勤劳动。申请人对驳回意见进行了认真研读，陈述意见如下。

A：立足每一次审查意见偏差、缺陷及错误审查意见的整体论述。

第一、本领域技术人员被错误的赋予了极强的创造力！

按照专利审查指南的规定，本领域技术人员不具备创造力！审查意见提及的本领域技术人员被赋予了本领域技术人员极强的创造力，与专利审查指南规定相违背，具体分析如下：

审查员认为：本领域技术人员为了调整材料的抗菌性能， 有能力通过常规实验手段调整季铵盐单体的含量，其技术效果可以合理预期。

分析如下：

本申请提供的季铵盐单体的含量与对比文件1不同；本申请还包括生物安全性检测和抗继发龋性能检测，而对比文件1未公开。本申请证明季铵盐单体含量在1.25%、2.5%时材料具有较好的性能，而含量为5%时机械性能下降，而对比文件1公开的含量为1.1%和2.2%，与本申请的含量不同，综上可知，本申请与对比文件1原料含量不同，不同原料含量之间相互影响，其影响存在不可预料性，本申请是通过大量实验筛选确定的最优原料含量并制备的产物的效果是出乎常规预料的,属于创新性研究成果，1.1%、2.2%的文献是使用季铵盐改性玻璃离子材料。和本专利并非同一种改性材料。我们使用季铵盐单体改性的含有sprg填料的复合树脂充填材料，季铵盐能够与树脂基质反应，成为非释放性材料，发挥长效抗菌作用。而季铵盐难以与玻璃离子材料结合，可能在使用中析出季铵盐，造成生物安全性隐患，且抗菌持久性也受到影响；

本技术中使用季铵盐单体甲基丙烯酸二甲氨基十六烷基酯dimethylaminohexadecyl methacrylate（DMAHDM）对Giomer聚合体修复材料进行改性。这与对比文件1中的季铵盐改性玻璃离子充填材料的研究有以下不同：

本技术改性的牙体充填材料与对比文件1中改性的充填材料分属不同类型，对比文件1中季铵盐添加的浓度并不具备参考价值。对比文件1中季铵盐单体改性的充填材料是玻璃离子水门汀。这种传统型玻璃离子水门汀由粉剂和液剂组成，粉剂主要成分是硅酸铝玻璃粉，液剂主要成分为聚丙烯酸与衣康酸共聚物，粉剂和液剂混合后通过酸碱反应固化达到充填修复效果。而本技术中Giomer聚合体修复材料主要是树脂基材料，在其树脂基质中含有表面预反应玻璃离子（surface pre-reacted glass-ionomer， S-PRG）填料。含有甲基丙烯酸酯基团的树脂单体，通过LED蓝光照射下自由基聚合反应固化。而S-PRG作为复合材料的功能填料，发挥局部释放氟离子功能。总体而言Giomer聚合体具有更良好机械性能、美学性能、操作性能；

季铵盐单体对玻璃离子改性和Giomer聚合体修复材料改性的原理并不相同。对比文件1中，季铵盐单体混入液剂中，后与粉剂混合固化，主要以物理混合为主，季铵盐单体难以持续、稳定存在于材料中，材料固化后季铵盐有具备析出的风险。本技术中甲基丙烯酸二甲氨基十六烷基酯的甲基丙烯酸酯基团能够参与树脂基材料的自由基聚合反应，实现化学结合，稳定、均匀存在材料中。从而使得Giomer材料具备长效的抗菌作用。这种改性能够有效抑制Giomer材料固化后表面的生物生长、产酸、细胞外基质产生，同时季铵盐不易析出，实现长效抗菌作用的同时具备良好的生物安全性。

下图展示季铵盐改性Giomer的30天生物膜老化模型下抗菌性能，在样本片上培养30天唾液来源生物膜进行材料老化，后去除生物膜，并在样本片上再次培养72小时生物膜。噻唑蓝比色法吸光度值反映DMAHDM组生物膜活性明显低于对照组，乳酸产量反映DMAHDM组生物膜毒力明显低于对照组。结果显示甲基丙烯酸二甲氨基十六烷基酯改性的Giomer具备长效抗菌作用。

下图显示聚合体样本生物安全性的检测，通过浸提液细胞毒性检测，结果显示DMAHDM组的细胞存活率与对照组一致，能够反映甲基丙烯酸二甲氨基十六烷基酯改性Giomer具备良好的生物安全性。

本发明提供的季铵盐单体改性的牙科充填复合材料，在生物相容性较好且机械性能较好的情况下，可抑制材料表面生物膜的生长代谢，且能在动物模型中有效抑制继发龋发生。因此本发明有助于提升儿童牙科充填材料的抗菌效果，预防继发龋的发生，解决了现有儿童牙科充填复合材料无法具有抗菌效果的问题；这是对比文件1达不到的技术效果，因此，本申请的技术方案具备创造性。

第二、很多论证的依据缺乏具体的举证！

审查意见引用了很多公知常识或惯用手段，但是缺乏具体的内容和举证文件，具体分析如下：

审查意见中引用的“本领域已知，口腔材料需要具有生物安全性，而生物安全性能检测能够检测复合材料是否生物安全，抗继发龋性能检测能够检测材料的抗继发龋性能，因此，本领域技术人员有动机对复合材料进行上述检测。”并没有具体公开举证文件，以及没有提供具体的公知常识的技术方案。

生物安全性检测的方法多样。本申请首次报道了季铵盐改性Giomer聚合体，筛选合适的生物安全性检测方法是具有技术性和创新性的。季铵盐单体从改性材料中析出，能造成细胞毒性。本申请旨在使用可以化学结合Giomer聚合体季铵盐单体，达到良好生物安全性的效果。为此，对浸出液的细胞毒性进行评价，是适合本申请的实验方法。

抗龋模型有多种，由于前期并未有涉及Giomer继发龋的动物实验模型，筛选合适的继发龋动物模型是是具有技术性和创新性的。本技术使用Wistar大鼠诱导继发龋，发现能够适用于Giomer材料，对照组能够诱导出牙体脱矿、继发龋发生，并证明了DMAHDM组能够有效减少牙体脱矿和龋损深度。

第三、审查意见忽视了体现权利要求创造性的证据！

本发明立足行业的实际需求，经过了专家的论证，进行了大量的试验、理论或应用的研究。在整个过程中也对审意见提及的对比文件的技术方案进行过深刻分析，克服了对比文件的缺点和问题，获得了一些具备创造性的成果，在此基础上申报了本专利，不具备创造性的本领域技术人员绝对不能够在现有技术的基础上结合公知常识和惯有手段得到的。具体分析如下：

本发明提供的季铵盐单体改性的牙科充填复合材料，在生物相容性较好且机械性能较好的情况下，可抑制材料表面生物膜的生长代谢，且能在动物模型中有效抑制继发龋发生。因此本发明有助于提升儿童牙科充填材料的抗菌效果，预防继发龋的发生，解决了现有儿童牙科充填复合材料无法具有抗菌效果的问题。

Giomer聚合体材料，作为一种较新的树脂基材料，在达到良好机械性能和美学性能的前提下，因含有S-PRG填料能够局部释放氟离子。氟离子能够发挥再矿化和抗菌作用，Giomer的氟离子释放呈现突释效果，且氟释放含量较少，在实际应用和相关实验中发现，并不能有效抑制牙菌斑生物膜的生长，使其抗菌作用十分有限，导致防治继发龋的作用有限。为此，添加季铵盐抗菌单体改性Giomer具有重要的意义。

本发明首次报道具有抗菌作用季铵盐的改性Giomer聚合体，得到新型抗菌Giomer聚合体复合材料。选用季铵盐单体甲基丙烯酸二甲氨基十六烷基酯，其具备良好的抗菌作用。下图为季铵盐单体结构式，其甲基丙烯酸酯基团能够参与Giomer聚合体的自由基聚合反应，从而实现化学结合，固定在Giomer聚合体中。而具备抗菌作用的阳离子氨基基团能够对生物膜发挥接触抑制作用。

基于甲基丙烯酸二甲氨基十六烷基酯的结构、功能特点，本发明使用甲基丙烯酸二甲氨基十六烷基酯改性Giomer聚合体，得到新型抗菌Giomer聚合体复合材料，旨在使其具有以下优点，良好的生物安全性、良好的抗菌作用、抗菌作用具备长效性，因此具备良好的继发龋防治作用。同时甲基丙烯酸二甲氨基十六烷基酯能够参与Giomer聚合体的树脂基质的自由基聚合反应，形成化学结合，其添加不应影响材料本身的机械性能等物理性能、美学性能和S-PRG填料的氟释放性能。

由于本发明首次报道季铵盐的改性Giomer聚合体，Giomer聚合体与对比文件1 中的传统GIC材料分属不同类型的牙体修复材料，对比文件1中的研究方案并不具备参考价值。本发明首先通过弯曲强度测试和弹性模量测试检测了其最重要的性能——机械性能，并筛选出合适的季铵盐改性浓度。结果显示季铵盐单体的添加在合适的浓度下不会影响材料的机械性能。下图展示了弯曲强度测试和弹性模量测试结果，显示当DMAHDM以质量分数为2.5%和1.25%结合Giomer时时，不会影响材料的弯曲强度和弹性模型，说明新型抗菌Giomer聚合体复合材料具有良好的机械性能。

下图展示材料表面形态图和表面粗糙度结果，显示DMAHDM改性Giomer得到的新型抗菌Giomer聚合体复合材料其表面的形态与对照组一致，具有良好表面性能。

材料的美学性能也是其重要的表面性能，本发明针对Giomer材料进行改性，期望得到有更好的美学性能防龋材料，更符合临床医生和患者对牙体美学充填修复的需求。而对比文件1中主要针对玻璃离子水门汀进行改性，虽然增强了其抗菌性能，但玻璃离子的美学性能并不能满足临床上大部分医生和患者的需求。为此，继续探索具有良好美学性能抗菌防龋树脂基材料是有必要的，具有良好的创新性。下图展示了材料的色差值，反应了其美学性能。在本实验中，添加 1.25% DMAHDM 后，聚合体样本与参考值的色差在2 以下，而添加 2.5% DMAHDM后色差虽有升高，但稳定在 2 左右。实验所有样本与对照组参考值的色差均小于临床可接受的临界值3.3，且比色仪基于Vita Shade Guide 给出的参考结果均为 A1 2M1，与原材料参考色（A1）相同，据此可以认为，DMAHDM 改性Giomer聚合体在临床应用中不会影响充填体外观和最终修复效果。

目前认为，季铵盐的阳离子氨基基团在与细菌细胞接触后发挥抗菌作用。因此，季铵盐改性材料表面的阳离子正电荷密度，可反映材料的抗菌潜力。下图展示了材料表面电荷密度，表面电荷密度可以反应材料表面阳离子密度，添加DMAHDM 后，聚合体样本表面电荷密度较对照组显著升高，提示DMAHDM 单体已充分结合到材料中，改性聚合体拥有了良好的抗菌潜力。同时随着浓度增加，表面电荷密度增加。2.5% DMAHDM 组表面电荷密度较1.25%DMAHDM 组升高更为明显，抗菌潜力更高。

Giomer含有S-PRG填料，在光固化发生自由基聚合反应后能够释放氟离子，也具备氟再充作用。氟离子的释放能够有助于牙体组织的再矿化，是有利于防治继发龋的。由于季铵盐单体DMAHDM能够参与Giomer的自由基聚合反应，实现化学结合，其是否会影响氟离子的释放需要实验证明。为此本技术进一步检测了氟释放情况，并外源性添加氟离子并继续检测其氟释放从而评价其氟再充作用。下图是氟释放曲线和氟离子含量测定结果。结果显示，所有DMAHDM组样本在 21 天内的氟释放趋势均与对照组接近，且在经历氟再充后，仍与对照组有相似的氟释放趋势。本实验同时对各组氟再充前后的氟释放累积量进行了计算和比较，结果均无统计学差异，说明添加 1.25%、2.5% DMAHDM并不会对聚合体中的氟储备量、氟释放性能产生明显影响。因此，可认为本研究中DMAHDM 改性聚合保留了与对照组Giomer聚合体相当的氟释放及氟再充性能。DMAHDM 改性聚合体可作为一种兼具非释放性抗菌作用和氟释放作用的双效防龋材料。而对比文件1中，并未对季铵盐改性玻璃离子材料的氟再充性能进行检测，本技术对季铵盐改性Giomer的氟释放/氟再充性能检测更为全面，具备先进性和创新性。

为了评价季铵盐改性Giomer聚合体抗菌作用，本技术培养低龄儿童龋唾液来源生物膜。对比文件1使用的是变异链球菌单菌种模型。本技术中构建的这种多菌种模型较对比文件1能更好模拟儿童龋病病变部位生物膜的组成、毒力和活性。使得本技术的抗菌检测结果更具有说服力。通过在材料样本片上培养生物膜，噻唑蓝比色法检测结果显示，1.25%和2.5%DMAHDM组生物膜活性明显降低，低于对照组；乳酸产量测试显示1.25%和2.5%DMAHDM组生物膜产酸能力明显降低说明生物膜毒力明显降低，同时抗菌结果显示DMAHDM组的噻唑蓝比色法吸光度值和乳酸产量结果也低于DMADDM组，说明DMAHDM改性材料较DMADDM改性材料有更好的抗菌作用。DMADDM是甲基丙烯酸二甲氨基十二烷基酯，在对比文件1中仅使用了DMADDM改性玻璃离子水门汀。而本技术中使用的甲基丙烯酸二甲氨基十六烷基酯DMAHDM比DMADDM多了4个甲基。化学式的基团差异可以明显影响材料性能。本研究的实验结果显示DMAHDM的改性较DMADDM的改性能得到更好的抗菌效果，说明其能够发挥更好的抗菌防龋作用。这是本技术重要的创新点和优势。

正如上文提及，DMAHDM能够与Giomer化学结合，发挥长效抗菌作用。本发明通过扫描电镜图也直观展示了这一效果。聚合体样本片在生物膜老化后再培养唾液来源生物膜，发现1.25%、2.5%DMAHDM组依然能够显著抑制生物膜的量，生物膜生长较对照组明显减少，且1.25%、2.5%DMAHDM组生物膜量也较1.25%、2.5%DMADDM组少，也证明了DMAHDM的抗菌效果更好，其改性的抗菌Giomer聚合体具备更佳的长效抗菌防龋作用。

生物安全性是也是生物材料的重要性能。季铵盐单体具有良好的抗菌作用，但如果从改性的材料中析出，可能造成细胞毒性风险。因此检测细胞毒性是改性材料的重要检测内容。本技术中选用浸提液细胞毒性检测，能够反映单体是否大量从材料中析出造成细胞毒性，从而评价材料的生物安全性。正如上文展示，DMAHDM组细胞存活率和对照组一直，DMAHDM改性Giomer的浸提液对细胞无明显毒性，具备良好得生物安全性。

此外为进一步评价材料的生物安全性，本发明也通过动物实验，对大鼠体重进行检测，并对材料可能接触到的颊、腭粘膜进行组织学染色。下图展示了DMAHDM组大鼠体重的变化同对照组一致。颊、腭粘膜HE染色图片显示DMAHDM组与对照组结果相似，并未查见明显炎症反应。说明DMAHDM改性Giomer具备良好的生物安全性。

为了进一步证明材料的防龋性能，本发明进一步通过继发龋动物模型，模拟体内复杂环境的，选择 21 日龄大鼠建立继发龋模型，下图展示了各组磨牙的纵剖面图，同时本研究又通过Micro-CT 评估了各组标本的矿物含量曲线、矿物损失量和龋损深度。结果显示，DMAHDM组病损深度和矿物损失量都比对照组显著降低，说明DMAHDM 改性聚合体相比对照组聚合体具有更强的继发龋防治效能。

B：以下针对驳回意见通知书，逐条进行详细的答辩，充分论证本发明新权利要求1的创造性

一、权利要求书修改说明。

1、删除权利要求1，将创新点丰富的原权利要求2作为新权利要求1，其他权利要求序号作相应修改。

2、具体修改内容见替换页和对照页。

3、修改后新权利要求1：

一种季铵盐单体改性的牙科充填复合材料的性能检测方法，其特征在于，所述季铵盐单体改性的牙科充填复合材料按照质量百分比计，以 1.25%加入牙科充填复合材料中制备而成；

该季铵盐单体改性的牙科充填复合材料的性能检测方法包括以下步骤：

步骤一，季铵盐单体改性的牙科充填复合材料生物安全性检测；

步骤二，季铵盐单体改性的牙科充填复合材料机械性能检测；

步骤三，季铵盐单体改性的牙科充填复合材料表面性能检测；

步骤四，季铵盐单体改性的牙科充填复合材料氟释放及再充性能检测；

步骤五，季铵盐单体改性的牙科充填复合材料抗菌性能检测；

步骤六，季铵盐单体改性的牙科充填复合材料抗继发龋性能检测；

所述季铵盐单体改性的牙科充填复合材料按照质量百分比计，以 2.5%加入牙科充填复合材料中制备而成；

所述季铵盐单体为甲基丙烯酸二甲氨基十六烷基酯。

后续的分析论证，主要以修改后的修改后新权利要求1作为论证的基础，上述修改没有超出原权利要求和说明书记载的范围，因此符合专利法第三十三条的规定。

二、立足专利审查指南和专利法规，来具体地、详细地论证新权利要求1的创造性。

1、论证的基础！ 创造性论证的技术方案的基础汇总。

对比文件1提及的相关技术方案：

一种季铵盐单体改性的牙科充填复合材料， 其中玻璃离子水门汀GIC中DM ADD M的最终质量分数分别为1.1%和2.2%； 对比文件1还公开了复合材料性能的检测方法：包括机械性能检测、表面性能检测、氟化物再充释放性能检测、抗菌性能检测等(参见该对比文件1第2-3页“MATERIALS AND METHODS”) 。权利要求1与对比文件1相比， 区别技术特征在于：(1)

2、区别技术特征的获得！通过对新权利要求1与审查意见提及的最接近的现有技术即对比文件1对比分析，得到以下具体的区别技术特征。现具体分析如下：

（1）本申请提供的季铵盐单体的含量与对比文件1不同；本申请还包括生物安全性检测和抗继发龋性能检测，而对比文件1未公开。本申请证明季铵盐单体含量在1.25%、2.5%时材料具有较好的性能，而含量为5%时机械性能下降，而对比文件1公开的含量为1.1%和2.2%，与本申请的含量不同，本技术中使用季铵盐单体甲基丙烯酸二甲氨基十六烷基酯dimethylaminohexadecyl methacrylate（DMAHDM）对Giomer聚合体修复材料进行改性。这与对比文件1中的季铵盐改性玻璃离子充填材料的研究有以下不同：

本技术改性的牙体充填材料与对比文件1中改性的充填材料分属不同类型，对比文件1中季铵盐添加的浓度并不具备参考价值。对比文件1中季铵盐单体改性的充填材料是玻璃离子水门汀。这种传统型玻璃离子水门汀由粉剂和液剂组成，粉剂主要成分是硅酸铝玻璃粉，液剂主要成分为聚丙烯酸与衣康酸共聚物，粉剂和液剂混合后通过酸碱反应固化达到充填修复效果。而本技术中Giomer聚合体修复材料主要是树脂基材料，在其树脂基质中含有表面预反应玻璃离子（surface pre-reacted glass-ionomer， S-PRG）填料。含有甲基丙烯酸酯基团的树脂单体，通过LED蓝光照射下自由基聚合反应固化。而S-PRG作为复合材料的功能填料，发挥局部释放氟离子功能。总体而言Giomer聚合体具有更良好机械性能、美学性能、操作性能；

季铵盐单体对玻璃离子改性和Giomer聚合体修复材料改性的原理并不相同。对比文件1中，季铵盐单体混入液剂中，后与粉剂混合固化，主要以物理混合为主，季铵盐单体难以持续、稳定存在于材料中，材料固化后季铵盐有具备析出的风险。本技术中甲基丙烯酸二甲氨基十六烷基酯的甲基丙烯酸酯基团能够参与树脂基材料的自由基聚合反应，实现化学结合，稳定、均匀存在材料中。从而使得Giomer材料具备长效的抗菌作用。这种改性能够有效抑制Giomer材料固化后表面的生物生长、产酸、细胞外基质产生，同时季铵盐不易析出，实现长效抗菌作用的同时具备良好的生物安全性。

下图展示季铵盐改性Giomer的30天生物膜老化模型下抗菌性能，在样本片上培养30天唾液来源生物膜进行材料老化，后去除生物膜，并在样本片上再次培养72小时生物膜。噻唑蓝比色法吸光度值反映DMAHDM组生物膜活性明显低于对照组，乳酸产量反映DMAHDM组生物膜毒力明显低于对照组。结果显示甲基丙烯酸二甲氨基十六烷基酯改性的Giomer具备长效抗菌作用。

下图显示聚合体样本生物安全性的检测，通过浸提液细胞毒性检测，结果显示DMAHDM组的细胞存活率与对照组一致，能够反映甲基丙烯酸二甲氨基十六烷基酯改性Giomer具备良好的生物安全性。

综上可知，本申请与对比文件1原料含量不同，不同原料含量之间相互影响，其影响存在不可预料性，本申请是通过大量实验筛选确定的最优原料含量并制备的产物的效果是出乎常规预料的,属于创新性研究成果，本发明提供的季铵盐单体改性的牙科充填复合材料，在生物相容性较好且机械性能较好的情况下，可抑制材料表面生物膜的生长代谢，且能在动物模型中有效抑制继发龋发生。因此本发明有助于提升儿童牙科充填材料的抗菌效果，预防继发龋的发生，解决了现有儿童牙科充填复合材料无法具有抗菌效果的问题；这是对比文件1达不到的技术效果，因此，本申请的技术方案具备创造性。

本申请首次报道季铵盐单体改性为含预处理玻璃离子填料的树脂基材料，这与对比文件1报道的玻璃离子水门汀材料分属不同类型的充填修复材料。本申请中季铵盐单体改性的原理和对比文件1并不相同。本申请使用的季铵盐单体含有甲基丙烯酸酯基团，能够参与树脂基材料的自由基聚合反应从而化学结合到树脂基质中，从而发挥长效抗菌作用，并具有良好的抗菌性。而对比文件1中，季铵盐单体加入玻璃离子水门汀中仅能物理混合，在固化后又析出风险，造成细胞毒性隐患，同时，对比文件1中并未对生物安全性进行证明。本申请中，对改性材料的生物安全性、长效抗菌作用均进行了充分证明。同时，正因为季铵盐单体改性的原理和对比文件1并不相同，对比文件1的报道的添加含量也并不具备参考性。因此，本申请的技术方案具备创造性。

（2）新权利要求1新增加“所述季铵盐单体改性的牙科充填复合材料按照质量百分比计，以 2.5%加入牙科充填复合材料中制备而成；所述季铵盐单体为甲基丙烯酸二甲氨基十六烷基酯”扩展了新权利要求1技术特征范围，是本申请限定的新技术特征，是对比文件1不具备的；实现的效果也不同，甲基丙烯酸二甲氨基十六烷基酯的抗菌效果优于对比文件中甲基丙烯酸二甲氨基十二烷基酯的抗菌效果；本发明提供的季铵盐单体改性的牙科充填复合材料，在生物相容性较好且机械性能较好的情况下，可抑制材料表面生物膜的生长代谢，且能在动物模型中有效抑制继发龋发生。因此本发明有助于提升儿童牙科充填材料的抗菌效果，预防继发龋的发生，解决了现有儿童牙科充填复合材料无法具有抗菌效果的问题；这是对比文件1达不到的，因此，新权利要求1具备创造性。

综上所述分析，新的权利要求1与对比文件1的区别技术特征汇总如下：

区别技术特征1：新权利要求1和对比文件1所针对的原料含量不同；本申请提供的季铵盐单体的含量与对比文件1不同；

区别技术特征2：新权利要求1和对比文件1所针对的改性材料不同：1.1%、2.2%的文献是使用季铵盐改性玻璃离子材料。和本专利并非同一种改性材料。本专利使用季铵盐单体改性的含有sprg填料的复合树脂充填材料。

区别技术特征3：新权利要求1和对比文件1所针对的检测方法不同：本申请还包括生物安全性检测和抗继发龋性能检测，而对比文件1未公开。

3、实际解决的技术问题！针对实际得到的上述区别技术特征，可以得出本申请权利要求1解决的实际技术问题为：

（1）现应用于低龄儿童龋的充填治疗材料，在抑制致龋性生物膜的形成和生长的能力上具有有限性，因此不能避免继发龋的发生。Giomers因其优异的机械、表面性能和操作性能而被广泛用于牙科修复治疗低龄儿童龋，但其氟释放和氟再充能力不足以抑制生物膜的形成和产酸。

（2）现有技术对具有抗菌性的季铵盐单体改性的Giomers性能不能准确检测，不能为掌握可抑制表面生物膜的生长代谢情况提供理论依据。

4、区别技术特征创造性分析!除了对比文件1之外，审查意见还引进了其余的对比文件、公知常识、惯用手段等或者他们之间的结合，它们也无法否定区别技术特征的创造性。具体分析如下：

区别技术特征1创造性分析：

本申请证明季铵盐单体含量在1.25%、2.5%时材料具有较好的性能，而含量为5%时机械性能下降，实现的效果也不同，本发明提供的季铵盐单体改性的牙科充填复合材料，在生物相容性较好且机械性能较好的情况下，可抑制材料表面生物膜的生长代谢，且能在动物模型中有效抑制继发龋发生。因此本发明有助于提升儿童牙科充填材料的抗菌效果，预防继发龋的发生，解决了现有儿童牙科充填复合材料无法具有抗菌效果的问题，这是现有技术达不到的。

区别技术特征2创造性分析：

新权利要求1和对比文件1所针对的改性材料不同：1.1%、2.2%的文献是使用季铵盐改性玻璃离子材料。和本专利并非同一种改性材料。本专利使用季铵盐单体改性的含有sprg填料的复合树脂充填材料，季铵盐能够与树脂基质反应，成为非释放性材料，发挥长效抗菌作用。而季铵盐难以与玻璃离子材料结合，可能在使用中析出季铵盐，造成生物安全性隐患，且抗菌持久性也受到影响；本发明提供的季铵盐单体改性的牙科充填复合材料，在生物相容性较好且机械性能较好的情况下，可抑制材料表面生物膜的生长代谢，且能在动物模型中有效抑制继发龋发生。因此本发明有助于提升儿童牙科充填材料的抗菌效果，预防继发龋的发生，解决了现有儿童牙科充填复合材料无法具有抗菌效果的问题。

本技术改性的牙体充填材料与对比文件1中改性的充填材料分属不同类型，对比文件1中季铵盐添加的浓度并不具备参考价值。对比文件1中季铵盐单体改性的充填材料是玻璃离子水门汀。这种传统型玻璃离子水门汀由粉剂和液剂组成，粉剂主要成分是硅酸铝玻璃粉，液剂主要成分为聚丙烯酸与衣康酸共聚物，粉剂和液剂混合后通过酸碱反应固化达到充填修复效果。而本技术中Giomer聚合体修复材料主要是树脂基材料，在其树脂基质中含有表面预反应玻璃离子（surface pre-reacted glass-ionomer， S-PRG）填料。含有甲基丙烯酸酯基团的树脂单体，通过LED蓝光照射下自由基聚合反应固化。而S-PRG作为复合材料的功能填料，发挥局部释放氟离子功能。总体而言Giomer聚合体具有更良好机械性能、美学性能、操作性能；

季铵盐单体对玻璃离子改性和Giomer聚合体修复材料改性的原理并不相同。对比文件1中，季铵盐单体混入液剂中，后与粉剂混合固化，主要以物理混合为主，季铵盐单体难以持续、稳定存在于材料中，材料固化后季铵盐有具备析出的风险。本技术中甲基丙烯酸二甲氨基十六烷基酯的甲基丙烯酸酯基团能够参与树脂基材料的自由基聚合反应，实现化学结合，稳定、均匀存在材料中。从而使得Giomer材料具备长效的抗菌作用。这种改性能够有效抑制Giomer材料固化后表面的生物生长、产酸、细胞外基质产生，同时季铵盐不易析出，实现长效抗菌作用的同时具备良好的生物安全性。

区别技术特征3创造性分析：

生物安全性检测的方法多样。本申请首次报道了季铵盐改性Giomer聚合体，筛选合适的生物安全性检测方法是具有技术性和创新性的。季铵盐单体从改性材料中析出，能造成细胞毒性。本申请旨在使用可以化学结合Giomer聚合体季铵盐单体，达到良好生物安全性的效果。为此，对浸出液的细胞毒性进行评价，是适合本申请的实验方法。

抗龋模型有多种，由于前期并未有涉及Giomer继发龋的动物实验模型，筛选合适的继发龋动物模型是是具有技术性和创新性的。本技术使用Wistar大鼠诱导继发龋，发现能够适用于Giomer材料，对照组能够诱导出牙体脱矿、继发龋发生，并证明了DMAHDM组能够有效减少牙体脱矿和龋损深度。

综上所述，我们经过分析论证，对比文件结合公知常识等技术方案根本无法解决该技术问题，也得不到解决该问题的技术启示。因为对比文件之间的技术方案之间存在难以结合的技术壁垒，从而很难得到针对上述区别技术特征的技术启示，从而也证明了权利要求的技术方案非显而易见的，具备专利法要求的创造性。对比文件之间或者对比文件与公知常识（包括惯用手段）之间结合起来的技术方案也无法解决区别技术特征所实际要解决的技术问题，也得不到解决该技术问题的技术启示，新权利要求1的技术方案也是具备创造性的。

5、显著的技术进步---本发明的技术效果和优点！新权利要求1技术方案经过了专业的研发和论证，明显优于对比文件和公知常识的技术效果，具备显著的进步，具体分析如下：

第一、本发明提供的季铵盐单体改性的牙科充填复合材料，在生物相容性较好且机械性能较好的情况下，可抑制材料表面生物膜的生长代谢，且能在动物模型中有效抑制继发龋发生。因此本发明有助于提升儿童牙科充填材料的抗菌效果，预防继发龋的发生，解决了现有儿童牙科充填复合材料无法具有抗菌效果的问题。

第 二 、本发明提供的甲基丙烯酸二甲氨基十六烷基酯（DMAHAM），所述牙科充填复合材料是临床用充填复合材料Giomers，为商品化牙科充填复合材料，其特点为在树脂基质中加入了预反应的玻璃填料。本发明提供的季铵盐单体改性牙科充填复合材料具有较好的生物相容性及机械性能情况下，显示出较强的抗菌作用，弥补了现有儿童牙科充填材料在抗菌方面存在的缺陷。

第三、本发明的技术方案转化后的预期收益和商业价值为：季铵盐单体改性的Giomers具有良好的生物相容性、表面性能、机械性能，同时展现出增强的抗菌作用，能够结合Giomers具有的释氟作用，发挥双重功能的防龋作用。基于当前龋病流行趋势，儿童龋病发病率高、范围广，对于具有良好抗菌防龋功能的牙科充填材料有很大的需求。本发明具有进一步在儿童龋病治疗中转化应用的潜能，广泛应用于临床能够实现较大的预期收益和良好的商业价值。

第四、本发明将季铵盐单体用于改性的Giomers，具有较好的生物相容性及机械性能情况下，显示出较强的抗菌作用。弥补了现有的儿童牙科充填材料不具备抗菌作用、防龋作用有限的缺点。

上述几方面证实了本发明的技术方案绝对不是根据对比文件和现有技术简单的就能获得的，仅靠现有技术的简单组合和现有技术启示也绝对得不到的，必须对现有技术的进行大力的研究和创新。

四、从属权利要求创造性的答辩。

根据专利审查指南创造性的审查方法，在新权利要求1具备创造性的基础上，所有新的从属权利要求都具备创造性。

综上所述，通过对本申请技术问题与对比文件、现有技术、技术启示以及惯用手段等的单独对比或者结合对比，可以得到本申请解决的技术问题不同于审查意见提及的对比文件、现有技术等解决的技术问题；通过对本申请技术方案与对比文件、现有技术、技术启示以及惯用手段等的单独对比或者结合对比，可以明确的得到本申请的技术方案具备突出的实质性特点；通过对本申请技术效果与对比文件、现有技术、技术启示以及惯用手段等的单独对比或者结合对比，可以明确的得到本申请的技术效果具备显著的技术进步。所以，本申请的修改后的新权利要求保护的技术方案的符合专利法第二十二条第三款的规定，具备创造性。

申请人认为，本申请权利要求书已符合专利法及其实施细则的相关规定，希望审查员以此为基础尽快批准本申请的专利权。如果审查员认为本申请仍有不符合专利法及其实施细则的相关规定之处，恳请再给予一次陈述意见/修改/会晤的机会。