本实用新型公开了一种用于藤椒的育苗栽培装置，包括栽培架和栽培孔板，所述栽培孔板设置有三个，且三个栽培孔板均滑动设置于栽培架的内部，所述栽培架顶部的前侧和后侧均通过开设滑槽共同滑动设置有遮阳机构，所述栽培架的底部设置有与遮阳机构相配套使用的驱动机构，本实用新型涉及藤椒育苗技术领域。该用于藤椒的育苗栽培装置，通过在栽培架的内部设置栽培孔板和在栽培架的顶部滑动设置遮阳机构，使得栽培架在方便放置幼苗和营养钵的同时，还能够通过驱动机构对遮阳机构的驱动，来使遮阳机构能够方便对二段移栽后的幼苗进行遮阳。

1.一种用于藤椒的育苗栽培装置，包括栽培架（1）和栽培孔板（2），所述栽培孔板（2）设置有三个，且三个栽培孔（2）板均滑动设置于栽培架（1）的内部，其特征在于：所述栽培架（1）顶部的前侧和后侧均通过开设滑槽共同滑动设置有遮阳机构（3），所述栽培架（1）的底部设置有与遮阳机构（3）相配套使用的驱动机构（4），所述栽培架（1）底部的两侧之间通过支架转动连接有内螺纹筒（5），所述内螺纹筒（5）设置有若干个，所述内螺纹筒（5）的表面固定连接有齿轮（6），所述内螺纹筒（5）的内部螺纹连接有螺纹杆（7），且螺纹杆（7）的顶端与相邻位置栽培孔板（2）的底部固定连接，所述栽培架（1）的底部滑动设置有若干个与齿轮（6）相啮合的齿压板（8），所述齿压板（8）的前侧开设有驱动槽（9），且若干个驱动槽（9）长度不一，所述驱动机构（4）的底部设置有与驱动槽（9）相适配的推板（10）。

2.根据权利要求1的一种用于藤椒的育苗栽培装置，其特征在于：所述遮阳机构（3）包括滑块（31），所述滑块（31）设置有若干个，且若干个滑块（31）均前后对称滑动设置于栽培架（1）顶部前侧和后侧的滑槽内，同侧两个所述滑块（31）的顶部共同固定连接有支撑架（32），两个相临所述支撑架（32）之间连接有遮阳布（33）。

3.根据权利要求2所述的一种用于藤椒的育苗栽培装置，其特征在于：所述驱动机构（4）包括电机（41），所述电机（41）通过支架固定设置于栽培架（1）的一侧，所述电机（41）的输出轴固定连接有螺纹轴（42），所述螺纹轴（42）的表面螺纹连接有螺纹套（43），且螺纹套（43）的顶部与左后侧滑块（31）的底部固定连接，所述螺纹套（43）的底部与推板（10）的顶部固定连接。

4.根据权利要求1的一种用于藤椒的育苗栽培装置，其特征在于：所述栽培架（1）内腔的两侧均开设有第一限位槽（11），所述第一限位槽（11）设置有若干个，所述第一限位槽（11）的内部滑动连接有第一限位块（12），两个同一横向平面所述第一限位块（12）相对的一侧分别与栽培孔板（2）的两侧固定连接。

5.根据权利要求1的一种用于藤椒的育苗栽培装置，其特征在于：所述栽培槽（1）的底部通过支架固定设置有安装板（13），所述安装板（13）的顶部开设有与齿压板（8）相配套使用的第二限位槽（14），所述第二限位槽（14）的内部滑动连接有第二限位块（15），且第二限位块（15）的顶部与相临齿压板（8）的底部固定连接。

6.根据权利要求1所述的一种用于藤椒的育苗栽培装置，其特征在于：所述栽培槽（1）内腔的一侧设置有补光灯（16）。

一种用于藤椒的育苗栽培装置

技术领域

本实用新型涉及育苗栽培技术领域，具体为一种用于藤椒的育苗栽培装置。

背景技术

藤椒是花椒的一类，是一种即可作为调料使用又可用来榨油的植物，藤椒种植过程与其他植物大致相同，唯一不同的是现有技术中为了使藤椒苗根更加发达，会对育苗期间的藤椒幼苗进行二段育苗栽培。二段育苗栽培是指幼苗在地面长至7-10cm左右高时，再单独栽植在营养钵中的过程。

现有技术中，移栽在营养钵的幼苗通常会直接阵列放置在地面，而为了避免刚移栽的藤椒幼苗会有因根系不稳又遭受强光，而致使幼苗会有损伤的问题，通常会临时采用支架、遮光布等来为幼苗以及放置在地面的营养钵搭建遮阳。

虽然通过上述方式，能够避免幼苗损伤，但不可避免的搭建遮阳棚却存在费时费力的问题，其次单纯将幼苗和营养钵放置在地面栽培，也会有幼苗植株本体高低不一，相互遮挡，而造成局部植株后续光照不足的问题，而为了避免上述问题产生，本实用新型提出一种用于藤椒的育苗栽培装置，来对现有问题进行解决。

实用新型内容

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种用于藤椒的育苗栽培装置，解决了幼苗栽培过程中搭建遮阳篷费时费力和地面放置栽培易导致局部植株后续光照不足的问题。

为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种用于藤椒的育苗栽培装置，包括栽培架和栽培孔板，所述栽培孔板设置有三个，且三个栽培孔板均滑动设置于栽培架的内部，所述栽培架顶部的前侧和后侧均通过开设滑槽共同滑动设置有遮阳机构，所述栽培架的底部设置有与遮阳机构相配套使用的驱动机构，所述栽培架底部的两侧之间通过支架转动连接有内螺纹筒，所述内螺纹筒设置有若干个，所述内螺纹筒的表面固定连接有齿轮，所述内螺纹筒的内部螺纹连接有螺纹杆，且螺纹杆的顶端与相邻位置栽培孔板的底部固定连接，所述栽培架的底部滑动设置有若干个与齿轮相啮合的齿压板，所述齿压板的前侧开设有驱动槽，且若干个驱动槽长度不一，所述驱动机构的底部设置有与驱动槽相适配的推板。

优选的，所述遮阳机构包括滑块，所述滑块设置有若干个，且若干个滑块均前后对称滑动设置于栽培架顶部前侧和后侧的滑槽内，同侧两个所述滑块的顶部共同固定连接有支撑架，两个相邻所述支撑架之间连接有遮阳布。

优选的，所述驱动机构包括电机，所述电机通过支架固定设置于栽培架的一侧，所述电机的输出轴固定连接有螺纹轴，所述螺纹轴的表面螺纹连接有螺纹套，且螺纹套的顶部与左后侧滑块的底部固定连接，所述螺纹套的底部与推板的顶部固定连接。

优选的，所述栽培架内腔的两侧均开设有第一限位槽，所述第一限位槽设置有若干个，所述第一限位槽的内部滑动连接有第一限位块，两个同一横向平面所述第一限位块相对的一侧分别与栽培孔板的两侧固定连接。

优选的，所述栽培架的底部通过支架固定设置有安装板，所述安装板的顶部开设有与齿压板相配套使用的第二限位槽，所述第二限位槽的内部滑动连接有第二限位块，且第二限位块的顶部与相邻齿压板的底部固定连接。

优选的，所述栽培架内腔的一侧设置有补光灯。

有益效果

本实用新型提供了一种用于藤椒的育苗栽培装置。与现有的技术相比具备以下有益效果：该用于藤椒的育苗栽培装置，通过在栽培架的内部设置栽培孔板和在栽培架的顶部滑动设置遮阳机构，使得栽培架在方便放置幼苗和营养钵的同时，方便使遮阳机构对二段移栽后的幼苗进行遮阳，避免传统幼苗栽培过程中，因需临时搭建遮阳棚，而导致幼苗栽培存在费时费力的问题，进而提高育苗效率。

其次，本育苗装置可使栽培架若干个栽培孔板上升至不同高度，使其形成梯形状态，进而使其藤椒植株能够充足接受光照，避免将植株直接集中放置地面栽培，而易导致局部植株因相互遮挡，避免其易产生光照不足的问题。

附图说明

图1为本实用新型一种用于藤椒的育苗栽培装置的外部结构示意图；

图2为本实用新型栽培架结构的后视图；

图3为本实用新型栽培架和遮阳机构结构展开的后视图。

图4为本实用新型遮阳机构结构的仰视图。

图中：1、栽培架；2、栽培孔板；3、遮阳机构；31、滑块；32、支撑架；33、遮阳布；4、驱动机构；41、电机；42、螺纹轴；43、螺纹套；5、内螺纹筒；6、齿轮；7、螺纹杆；8、齿压板；9、驱动槽；10、推板；11、第一限位槽；12、第一限位块；13、安装板；14、第二限位槽；15、第二限位块；16、补光灯。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。

请参阅说明书附图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种用于藤椒的育苗栽培装置，包括栽培架1和栽培孔板2，栽培孔板2设置有三个，且三个栽培孔板2均滑动设置于栽培架1的内部，栽培架1内腔的两侧均开设有第一限位槽11，第一限位槽11设置有若干个，第一限位槽11的内部滑动连接有第一限位块12，两个同一横向平面第一限位块12相对的一侧分别与栽培孔板2的两侧固定连接，栽培架1内腔的一侧设置有补光灯16。

其中，为了方便对栽培的幼苗进行遮阳，栽培架1顶部的前侧和后侧均通过开设滑槽共同滑动设置有遮阳机构3，遮阳机构3包括滑块31，滑块31设置有若干个，且若干个滑块31均前后对称滑动设置于栽培架1顶部前侧和后侧的滑槽内，同侧两个滑块31的顶部共同固定连接有支撑架32，两个相邻支撑架32之间连接有遮阳布33，作为详细解释：最左侧遮阳布33的一侧与栽培架1内腔的一侧固定连接。

进一步的，为了使遮阳机构3能够方便展开和收纳，栽培架1的底部设置有与遮阳机构3相配套使用的驱动机构4，驱动机构4包括电机41，电机41通过支架固定设置于栽培架1的一侧，电机41的输出轴固定连接有螺纹轴42，螺纹轴42的表面螺纹连接有螺纹套43，且螺纹套43的顶部与左后侧滑块31的底部固定连接，螺纹套43的底部与推板10的顶部固定连接。

其中，为了使遮阳机构3收纳的同时还能够联动若干个栽培孔板2呈梯形状态，以便植株充分接受光照，栽培架1底部的两侧之间通过支架转动连接有内螺纹筒5，内螺纹筒5设置有若干个，内螺纹筒5的表面固定连接有齿轮6，内螺纹筒5的内部螺纹连接有螺纹杆7，且螺纹杆7的顶端与相邻位置栽培孔板2的底部固定连接，栽培架1的底部滑动设置有若干个与齿轮6相啮合的齿压板8，齿压板8的前侧开设有驱动槽9，且若干个驱动槽9长度不一，驱动机构4的底部设置有与驱动槽9相适配的推板10，栽培架1的底部通过支架固定设置有安装板13，安装板13的顶部开设有与齿压板8相配套使用的第二限位槽14，第二限位槽14的内部滑动连接有第二限位块15，且第二限位块15的顶部与相邻齿压板8的底部固定连接。

当藤椒幼苗刚移栽需要遮挡强光时，工作人员需先启动电机41，电机41启动后其输出轴带动螺纹轴42进行转动，螺纹轴42转动后其表面的螺纹套43会向右移动，螺纹套43移动过程中会带动其表面设置的滑块31和推板10进行联动，滑块31在随螺纹套43平移过程中，滑块31会通过带动支撑架32，来使支撑架32带动遮阳布33展开，实现对藤椒幼苗进行遮光，推板10在随螺纹套43平移过程中，推板10会通过驱动槽9来推动若干个齿压板8进行移动，齿压板8移动时会与齿轮6啮合，并带动内螺纹筒5转动，内螺纹筒5转动后其顶部螺纹连接的螺纹杆7逐渐收缩下降至内螺纹筒5的内部，螺纹杆7下降后相应的其顶部的栽培孔板2会逐渐下降抬升高度，当螺纹套43带动推板10平移至极限位置后，推板10则通过与多个不同长度驱动槽9的推动配合，来将若干个栽培孔板2下降至同一水准线，其次在若干个栽培孔板2下降至齐平位置时，若干个支撑架32也会将相邻之间的遮阳布33全部展开，来对藤椒幼苗笼罩；

当藤椒幼苗根茎已经适应当前环境，不惧强光照射时，工作人员则需反转启动电机41，电机41反转启动后，螺纹套43则通过滑块31带动若干个支撑架32进行折叠收缩，螺纹套43带动支撑架32折叠时，螺纹套43还会联动推板10移动，推板10移动后会通过驱动槽9推动齿压板8，齿压板8与齿轮6啮合，齿轮6啮合转动带动内螺纹筒5转动，内螺纹筒5转动后其内部的齿轮6进行上升，齿轮6上升时抬升栽培孔板2。

以上实施例仅用以说明本实用新型而并非限制本实用新型所描述的技术方案，尽管本说明书参照上述的各个实施例对本实用新型已进行了详细的说明，但本实用新型不局限于上述具体实施方式，因此任何对本实用新型进行修改或等同替换；而一切不脱离实用新型的精神和范围的技术方案及其改进，其均涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。

图1

图2

图3

图4