本发明公开了一种绿豆播种装置，涉及绿豆播种技术领域，包括机架和播种箱，所述机架的一端均匀固定安装有多个翻盖机构，所述播种箱的底部固定安装有播种机构。本发明通过设置播种机构，通过调整驱动电机的转速，可以对封堵板的摆动频率进行调整，控制绿豆种的下落速率，实现对绿豆种下落的频率进行调节，满足不同间距的绿豆种植，保证绿豆种植后的疏密程度，通过设置翻盖机构，翻土铲可以将土向两侧翻起，形成一条用于播种绿豆的种植槽，翻盖机构可以自动完成翻土和盖土工作，当播种箱内的绿豆种和肥料通过落料管落入种植槽后，推土板自动将翻土铲上方的土覆盖在种植槽上，完成播种和覆盖，达到了快速完成播种的效果，提高了绿豆播种的效率。

1.一种绿豆播种装置，包括机架（2）和播种箱（5），其特征在于：所述机架（2）的一端均匀固定安装有多个翻盖机构（1），所述播种箱（5）的底部固定安装有播种机构（3），所述播种箱（5）的底部均匀贯穿开设有多个落料孔（6），所述播种机构（3）包括多个播种组件（31）、驱动电机（33）、齿轮盘（34）、转动杆（35）、移动板（36）和滑板（37），所述驱动电机（33）的输出端与齿轮盘（34）的一端固定连接，所述转动杆（35）的一端与齿轮盘（34）的外侧转动安装，且所述转动杆（35）的另一端与移动板（36）的顶部转动连接，所述移动板（36）的底部两端对称啮合有齿轮（32），所述落料孔（6）的数量与播种组件（31）的数量相同，所述驱动电机（33）的顶端与播种箱（5）的底端固定安装，所述滑板（37）的顶部与移动板（36）的一端焊接固定，且所述滑板（37）的顶部与播种箱（5）的底部滑动连接，所述播种组件（31）包括落种外壳（311）、降速轮（312）、导向板（314）、下料管（315）和封堵板（316），所述落种外壳（311）的顶部与播种箱（5）的底部固定安装，且所述落种外壳（311）的底部与下料管（315）的顶部焊接固定，所述落种外壳（311）的内壁与导向板（314）的两端焊接固定，所述导向板（314）的底端固定连接有弹性垫（317），所述落种外壳（311）的内侧两端活动连接有连杆（313），且所述连杆（313）的外侧与封堵板（316）的一端固定连接，所述弹性垫（317）的一端与封堵板（316）的一端活动连接，所述齿轮（32）的一端与连杆（313）的一端固定连接。

2.根据权利要求1所述的一种绿豆播种装置，其特征在于：所述落种外壳（311）的一端与降速轮（312）的一端固定连接，所述机架（2）的顶部两端对称焊接固定有两个支撑架（4），且所述支撑架（4）的顶部与播种箱（5）的两端焊接固定。

3.根据权利要求1所述的一种绿豆播种装置，其特征在于：所述翻盖机构（1）包括安装架（11）、翻土铲（12）、导料管（14）、转动电机（15）、转盘（16）、扇形板（17）、固定板（19）、固定杆（21）、固定环（22）、挡板（23）和活动杆（24），所述安装架（11）的顶部与机架（2）的底部固定安装。

4.根据权利要求3所述的一种绿豆播种装置，其特征在于：所述翻土铲（12）的顶部与安装架（11）的一端焊接固定，且所述翻土铲（12）的一侧与挡板（23）的一端焊接固定，所述翻土铲（12）的一端固定连接有两个落料管（13）。

5.根据权利要求4所述的一种绿豆播种装置，其特征在于：所述导料管（14）的底端与落料管（13）的顶部固定连通，且所述导料管（14）的顶端与下料管（315）的底部固定连通，所述固定板（19）的一端与翻土铲（12）的一侧固定安装。

6.根据权利要求5所述的一种绿豆播种装置，其特征在于：所述转动电机（15）的一端与固定板（19）的一侧固定安装，且所述转动电机（15）的输出端与转盘（16）的一端固定连接，所述活动杆（24）的一端对称转动连接有两个推土板（18）。

7.根据权利要求6所述的一种绿豆播种装置，其特征在于：所述扇形板（17）的一端与固定板（19）的一侧转动安装，且所述扇形板（17）的另一端与活动杆（24）的外侧啮合，所述固定杆（21）的一端与翻土铲（12）的一侧焊接固定，且所述固定杆（21）的另一端与固定环（22）的外侧焊接固定。

8.根据权利要求7所述的一种绿豆播种装置，其特征在于：所述固定环（22）的两端对称固定连接有两个连接弹簧（20），且所述连接弹簧（20）的一端与推土板（18）的内侧固定连接。

9.一种绿豆播种装置的播种方法，其特征在于，使用了权利要求1-8任一项的一种绿豆播种装置，包括以下步骤：

S1、首先在播种箱（5）内一侧加入适量的绿豆种，再在播种箱（5）内另一侧加入适量肥料，播种车带动机架（2）在田内移动；

S2、翻盖机构（1）的翻土铲（12）将土向两侧翻起，形成一条用于播种绿豆的种植槽，播种箱（5）内的绿豆种通过播种机构（3）向下输送，通过调整驱动电机（33）的转速，可以对连杆（313）的摆动速度进行调整，控制绿豆种的下落速率；

S3、绿豆种通过落料外壳（311）和下料管（315）到达导料管（14）内，最后沿着导料管（14）和落料管（13）落入种植槽内；

S4、同时转动电机（15）带动转盘（16）转动，使扇形板（17）进行左右往复摆动，活动杆（24）沿着固定板（19）左右往复移动，从而使推土板（18）将翻起的土重新推入种植槽内，完成绿豆的种植。

一种绿豆播种装置及播种方法

技术领域

本发明涉及绿豆播种技术领域，具体为一种绿豆播种装置及播种方法。

背景技术

绿豆是豆科植物绿豆的种子，别名青小豆、菉豆、植豆等，在中国已有两千余年的栽培史，小面积的绿豆种植通常是采用人工手动种植，但对于大面积的绿豆播种，一般会采用大型播种机械进行播种，节省人力的同时加快绿豆的种植速度。

现有技术中，如中国专利号为：CN105027763A的“一种小型绿豆播种装置”，包括：行走机构，其包括机架以及设于机架上的前轮及后轮；以及播种机构，其包括：播种盒，其设有进料口及出料口，用于装载绿豆；播种转子，其为空腔结构并以能够旋转的方式设于出料口处用于隔挡绿豆外流，且沿该播种转子的周向依次设有多个与空腔连通的凹坑，其中，播种转子通过传动组件与前轮或后轮连接，当前轮或后轮旋转时能够带动播种转子转动；分土梨以及合土梨，分土梨和合土梨分别设于播种转子下方的前方和后方。

但是现有技术中，采用播种装置进行绿豆种植时，播种装置通常是采用翻土犁将土翻起，使绿豆种掉落在翻起的槽内，完成绿豆的大面积种植；但是现有的播种装置无法对绿豆种下落的频率进行调节，即不能满足不同间距的绿豆种植，无法保证绿豆种植后的疏密程度。

所以我们提出了一种绿豆播种装置，以便于解决上述中提出的问题。

发明内容

本发明的目的在于提供一种绿豆播种装置，以解决上述背景技术提出的问题。

为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：一种绿豆播种装置，包括机架和播种箱，所述机架的一端均匀固定安装有多个翻盖机构，所述播种箱的底部固定安装有播种机构，所述播种箱的底部均匀贯穿开设有多个落料孔，所述播种机构包括多个播种组件、驱动电机、齿轮盘、转动杆、移动板和滑板，所述驱动电机的输出端与齿轮盘的一端固定连接，所述转动杆的一端与齿轮盘的外侧转动安装，且所述转动杆的另一端与移动板的顶部转动连接，所述移动板的底部两端对称啮合有齿轮，所述落料孔的数量与播种组件的数量相同，所述驱动电机的顶端与播种箱的底端固定安装，所述滑板的顶部与移动板的一端焊接固定，且所述滑板的顶部与播种箱的底部滑动连接，所述播种组件包括落种外壳、降速轮、导向板、下料管和封堵板，所述落种外壳的顶部与播种箱的底部固定安装，且所述落种外壳的底部与下料管的顶部焊接固定，所述落种外壳的内壁与导向板的两端焊接固定，所述导向板的底端固定连接有弹性垫，所述落种外壳的内侧两端活动连接有连杆，且所述连杆的外侧与封堵板的一端固定连接，所述弹性垫的一端与封堵板的一端活动连接，所述齿轮的一端与连杆的一端固定连接。

优选的，所述落种外壳的一端与降速轮的一端固定连接，所述机架的顶部两端对称焊接固定有两个支撑架，且所述支撑架的顶部与播种箱的两端焊接固定。

优选的，所述翻盖机构包括安装架、翻土铲、导料管、转动电机、转盘、扇形板、固定板、固定杆、固定环、挡板和活动杆，所述安装架的顶部与机架的底部固定安装。

优选的，所述翻土铲的顶部与安装架的一端焊接固定，且所述翻土铲的一侧与挡板的一端焊接固定，所述翻土铲的一端固定连接有两个落料管。

优选的，所述导料管的底端与落料管的顶部固定连通，且所述导料管的顶端与下料管的底部固定连通，所述固定板的一端与翻土铲的一侧固定安装。

优选的，所述转动电机的一端与固定板的一侧固定安装，且所述转动电机的输出端与转盘的一端固定连接，所述活动杆的一端对称转动连接有两个推土板。

优选的，所述扇形板的一端与固定板的一侧转动安装，且所述扇形板的另一端与活动杆的外侧啮合，所述固定杆的一端与翻土铲的一侧焊接固定，且所述固定杆的另一端与固定环的外侧焊接固定。

优选的，所述固定环的两端对称固定连接有两个连接弹簧，且所述连接弹簧的一端与推土板的内侧固定连接。

一种绿豆播种装置的播种方法，包括以下步骤：

S1、首先在播种箱内一侧加入适量的绿豆种，再在播种箱内另一侧加入适量肥料，播种车带动机架在田内移动；

S2、翻盖机构的翻土铲将土向两侧翻起，形成一条用于播种绿豆的种植槽，播种箱内的绿豆种通过播种机构向下输送，通过调整驱动电机的转速，可以对连杆的摆动速度进行调整，控制绿豆种的下落速率；

S3、绿豆种通过落料外壳和下料管到达导料管内，最后沿着导料管和落料管落入种植槽内；

S4、同时转动电机带动转盘转动，使扇形板进行左右往复摆动，活动杆沿着固定板左右往复移动，从而使推土板将翻起的土重新推入种植槽内，完成绿豆的种植。

与现有技术相比，本发明的有益效果是：

1、通过设置播种机构，驱动电机可以带动齿轮盘转动，从而带动移动板水平往复移动，即齿轮和连杆往复转动，从而控制封堵板上下摆动的频率，使落种外壳内的绿豆种和肥料按照封堵板的摆动频率向下滑落，通过调整驱动电机的转速，可以对封堵板的摆动频率进行调整，控制绿豆种的下落速率，实现对绿豆种下落的频率进行调节，满足不同间距的绿豆种植，保证绿豆种植后的疏密程度；

2、通过设置翻盖机构，翻土铲可以将土向两侧翻起，形成一条用于播种绿豆的种植槽，同时转动电机带动转盘转动，从而使活动杆沿着固定板左右往复移动，使推土板将翻起的土重新推入种植槽内，通过设置翻盖机构，可以自动完成翻土和盖土工作，当播种箱内的绿豆种和肥料通过落料管落入种植槽后，推土板自动将翻土铲上方的土覆盖在种植槽上，完成播种和覆盖，达到了快速完成播种的效果，提高了绿豆播种的效率。

附图说明

图1为本发明一种绿豆播种装置的立体图；

图2为本发明一种绿豆播种装置的俯视立体图；

图3为本发明一种绿豆播种装置的翻盖机构的组合立体图；

图4为本发明一种绿豆播种装置的翻盖机构的结构示意图；

图5为本发明一种绿豆播种装置的翻盖机构的俯视图；

图6为本发明一种绿豆播种装置的播种机构的结构示意图；

图7为本发明一种绿豆播种装置的播种组件的结构示意图；

图8为本发明一种绿豆播种装置的播种组件的剖视图。

图中：

1、翻盖机构；2、机架；3、播种机构；4、支撑架；5、播种箱；6、落料孔；11、安装架；12、翻土铲；13、落料管；14、导料管；15、转动电机；16、转盘；17、扇形板；18、推土板；19、固定板；20、连接弹簧；21、固定杆；22、固定环；23、挡板；24、活动杆；31、播种组件；32、齿轮；33、驱动电机；34、齿轮盘；35、转动杆；36、移动板；37、滑板；311、落种外壳；312、降速轮；313、连杆；314、导向板；315、下料管；316、封堵板；317、弹性垫。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述，显然，所描述的实施条例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

实施例一

参照图1、图2和图6-8所示：一种绿豆播种装置，包括机架2和播种箱5，机架2的一端均匀固定安装有多个翻盖机构1，播种箱5的底部固定安装有播种机构3，播种箱5的底部均匀贯穿开设有多个落料孔6，播种机构3包括多个播种组件31、驱动电机33、齿轮盘34、转动杆35、移动板36和滑板37，驱动电机33的输出端与齿轮盘34的一端固定连接，转动杆35的一端与齿轮盘34的外侧转动安装，且转动杆35的另一端与移动板36的顶部转动连接，移动板36的底部两端对称啮合有齿轮32，落料孔6的数量与播种组件31的数量相同，驱动电机33的顶端与播种箱5的底端固定安装，滑板37的顶部与移动板36的一端焊接固定，且滑板37的顶部与播种箱5的底部滑动连接，播种组件31包括落种外壳311、降速轮312、导向板314、下料管315和封堵板316，落种外壳311的顶部与播种箱5的底部固定安装，且落种外壳311的底部与下料管315的顶部焊接固定，落种外壳311的内壁与导向板314的两端焊接固定，导向板314的底端固定连接有弹性垫317，落种外壳311的内侧两端活动连接有连杆313，且连杆313的外侧与封堵板316的一端固定连接，弹性垫317的一端与封堵板316的一端活动连接，齿轮32的一端与连杆313的一端固定连接，落种外壳311的一端与降速轮312的一端固定连接。

本实施例中，驱动电机33可以带动齿轮盘34转动，从而带动转动杆35转动，移动板36通过滑板37可以沿着播种箱5底部水平滑动，因此转动杆35转动时可带动移动板36水平往复移动，随着移动板36的水平移动，底部的齿轮32和连杆313往复转动，从而控制封堵板316上下摆动的频率；播种箱5内的绿豆种和肥料通过落料孔6到达落种外壳311内，降速轮312可以对进入落种外壳311的绿豆种进行降速，避免绿豆种下落速度过快容易堵在落种外壳311底端，绿豆种顺着导向板314滑落到落种外壳311的底端后，封堵板316向上摆动时，绿豆种沿着缺口向下滑落到下料管315，封堵板316向下摆动时，绿豆种停止向下滑落。

实施例二

图1-图5所示，机架2的顶部两端对称焊接固定有两个支撑架4，且支撑架4的顶部与播种箱5的两端焊接固定，翻盖机构1包括安装架11、翻土铲12、导料管14、转动电机15、转盘16、扇形板17、固定板19、固定杆21、固定环22、挡板23和活动杆24，安装架11的顶部与机架2的底部固定安装，翻土铲12的顶部与安装架11的一端焊接固定，且翻土铲12的一侧与挡板23的一端焊接固定，翻土铲12的一端固定连接有两个落料管13，导料管14的底端与落料管13的顶部固定连通，且导料管14的顶端与下料管315的底部固定连通，固定板19的一端与翻土铲12的一侧固定安装，转动电机15的一端与固定板19的一侧固定安装，且转动电机15的输出端与转盘16的一端固定连接，活动杆24的一端对称转动连接有两个推土板18，扇形板17的一端与固定板19的一侧转动安装，且扇形板17的另一端与活动杆24的外侧啮合，固定杆21的一端与翻土铲12的一侧焊接固定，且固定杆21的另一端与固定环22的外侧焊接固定，固定环22的两端对称固定连接有两个连接弹簧20，且连接弹簧20的一端与推土板18的内侧固定连接。

本实施例中，翻盖机构1的翻土铲12将土向两侧翻起，形成一条用于播种绿豆的种植槽，同时转动电机15带动转盘16转动，从而使扇形板17进行左右往复摆动，活动杆24沿着固定板19左右往复移动，从而使推土板18将翻起的土重新推入种植槽内，完成绿豆的种植，当绿豆种和肥料沿着两个导料管14向下落入种植槽后，推土板18自动将翻土铲12上方的土覆盖在种植槽上，完成播种和覆盖。

实施例三

根据图1-8所示，一种绿豆播种装置的播种方法，包括以下步骤：

步骤一、首先在播种箱5内一侧加入适量的绿豆种，再在播种箱5内另一侧加入适量肥料，播种车带动机架2在田内移动；

步骤二、翻盖机构1的翻土铲12将土向两侧翻起，形成一条用于播种绿豆的种植槽，播种箱5内的绿豆种通过播种机构3向下输送，通过调整驱动电机33的转速，可以对连杆313的摆动速度进行调整，控制绿豆种的下落速率；

步骤三、绿豆种通过落料外壳311和下料管315到达导料管14内，最后沿着导料管14和落料管13落入种植槽内；

步骤四、同时转动电机15带动转盘16转动，使扇形板17进行左右往复摆动，活动杆24沿着固定板19左右往复移动，从而使推土板18将翻起的土重新推入种植槽内，完成绿豆的种植。

本装置的使用方法及工作原理：播种箱5中间固定有隔板，首先在播种箱5内隔板的一侧加入适量的绿豆种，在播种箱5内隔板另一侧加入适量肥料，将机架2通过牵引装置固定在播种车的尾部，播种车可以带动该装置在田内移动进行绿豆种植；

驱动电机33为变频调速电机，在种植前，需要对驱动电机33的转速进行调整；驱动电机33可以带动齿轮盘34转动，从而带动转动杆35转动，移动板36通过滑板37可以沿着播种箱5底部水平滑动，因此转动杆35转动时可带动移动板36水平往复移动，随着移动板36的水平移动，底部的齿轮32和连杆313往复转动，从而控制封堵板316上下摆动的频率；使落种外壳311内的绿豆种和肥料按照封堵板316的摆动频率向下滑落，通过调整驱动电机33的转速，可以对封堵板316的摆动频率进行调整，控制绿豆种的下落速率，实现对绿豆种下落的频率进行调节，满足不同间距的绿豆种植，保证绿豆种植后的疏密程度，另外可以同时完成绿豆的种植和施肥工作，加快绿豆种植效率；播种箱5内的绿豆种和肥料通过落料孔6到达落种外壳311内，降速轮312可以对进入落种外壳311的绿豆种进行降速，避免绿豆种下落速度过快容易堵在落种外壳311底端，绿豆种顺着导向板314滑落到落种外壳311的底端后，封堵板316向上摆动时，绿豆种沿着缺口向下滑落到下料管315，封堵板316向下摆动时，绿豆种停止向下滑落；

播种机构3和翻盖机构1同时工作，翻盖机构1的翻土铲12将土向两侧翻起，形成一条用于播种绿豆的种植槽，播种箱5内的绿豆种通过播种机构3向下输送，绿豆种通过落种外壳311和下料管315到达导料管14内，最后沿着导料管14和落料管13落入种植槽内；同时转动电机15带动转盘16转动，从而使扇形板17进行左右往复摆动，活动杆24沿着固定板19左右往复移动，当活动杆24带动推土板18向外侧（远离翻土铲12方向）移动时，连接弹簧20处于拉伸状态，推土板18在连接弹簧20的拉力作用下向内侧靠拢，当活动杆24带动推土板18向内侧移动时，连接弹簧20处于压缩状态，推土板18向两侧展开，从而使推土板18将翻起的土重新推入种植槽内，完成绿豆的种植，通过设置翻盖机构1，可以自动完成翻土和盖土工作，当绿豆种和肥料沿着两个导料管14向下落入种植槽后，推土板18自动将翻土铲12上方的土覆盖在种植槽上，完成播种和覆盖，从而达到了快速完成播种的效果，提高了绿豆播种的效率。

尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本发明的精神和原则之内，所做的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

图1

图2

图3

图4

图5

图6

图7

图8