本实用新型公开了一种牧草加工装置，涉及牧草加工技术领域。包括碎料箱和切割轴，所述切割轴设置有两个，且两个切割轴的两端均通过轴承分别与碎料箱内腔的两侧的前侧和后侧转动连接。该牧草加工装置，通过在碎料箱的内部滑动设置筛料框，并在切割轴与筛料框之间设置驱动机构和在碎料箱与筛料框之间设置复位机构，使得碎料箱内部的切割轴在对牧草切短过程中，能够通过切割轴与凸轮的联动，使得凸轮不断对筛料框进行挤压移动，而不断移动的筛料框则会通过伸缩杆与弹簧的张力配合则不断进行复位，通过筛料框的往复移动实现了对土粒的筛分。

1.一种牧草加工装置，包括碎料箱（1）和切割轴（2），所述切割轴（2）设置有两个，且两个切割轴（2）的两端均通过轴承分别与碎料箱（1）内腔的两侧的前侧和后侧转动连接，所述切割轴（2）的一端贯穿并延伸至碎料箱（1）的外部，其特征在于：所述切割轴（2）的表面且位于碎料箱（1）的一侧固定连接有齿轮（3），且两个齿轮（3）相互啮合，所述碎料箱（1）的一侧通过支架固定连接有电机（4），且电机（4）的输出轴通过联轴器与前侧切割轴（5）的一端固定连接，所述碎料箱（1）的内部滑动设置有筛料框（7），且筛料框（7）的一侧贯穿并延伸至碎料箱（1）的外部，位于前侧所述切割轴（2）与筛料框（7）之间设置有驱动机构（5），所述碎料箱（1）的另一侧设置有与筛料框（7）相配套使用的复位机构（6）。

2.根据权利要求1的一种牧草加工装置，其特征在于：所述驱动机构（5）包括转动杆（51），所述转动杆（51）设置有两个，且两个转动杆（51）端部均通过轴承与碎料箱（1）另一侧的顶部和底部转动连接，位于顶部所述转动杆（51）的表面的两侧均固定连接有第一皮带轮（52），位于底部所述转动杆（51）的表面固定连接有第二皮带轮（53），同侧所述第二皮带（53）与第一皮带轮（52）之间传动连接有第一皮带（54），位于下部所述转动杆（51）的表面且位于第二皮带轮（53）的一侧固定连接有凸轮（55），位于前侧所述切割轴（2）的表面固定连接有第三皮带轮（56），同侧所述第三皮带轮（56）与第一皮带轮（52）之间传动连接有第二皮带（57）。

3.根据权利要求1的一种牧草加工装置，其特征在于：所述复位机构（6）包括套筒（61），所述套筒（61）的侧面通过固定块与碎料箱（1）的另一侧固定连接，所述套筒（61）的内壁固定连接有弹簧（62），所述弹簧（62）的一端固定连接有伸缩杆（63），所述伸缩杆（63）的一端延伸至套筒（61）的外部并与筛料框（7）的后侧固定连接。

4.根据权利要求1的一种牧草加工装置，其特征在于：所述碎料箱（1）的另一侧开设有与筛料框（7）相适配的活动槽口（8）。

5.根据权利要求1的一种牧草加工装置，其特征在于：所述活动槽口（8）内腔的底部与碎料箱（1）内腔的一侧均开设有滑槽（9），所述滑槽（9）的内部滑动连接有滑块（10），且两个滑块（10）的表面分别与筛料框（7）的底部和侧面固定连接。

6.根据权利要求1所述的一种牧草加工装置，其特征在于：所述碎料箱（1）内腔顶部和底部的前后侧均固定连接有导料板（11）。

一种牧草加工装置

技术领域

本实用新型涉及牧草加工技术领域，具体为一种牧草加工装置。

背景技术

牧草加工是指把鲜草改变成干草、青贮草或半干贮草的生产过程，通过此过程能够提高牧草的贮存性和利用率，并以便后续运输和饲喂，牧草传统的加工过程多分为：切短、烘干和粉碎的工序进行，首先将其切短作为起始工序是为了方便牧草后续充分粉碎成草粉，而想要对其进行切短，相应的切短加工装置却是必不可少的。

现有技术中，切短装置多为通过切割刀具的旋转，来使牧草碎成一段一段的，比如中国专利CN208462444U公开了一种畜牧养殖用牧草切断机，包括输送机构、切锯机构以及主体，通过所述切锯机构对牧草切断。虽然此种方式能够达到较好的切短效果，但是在实际使用的过程中却依旧存有不足之处，如切短加工装置性能较为单一，致使其在对牧草切短期间无法对牧草中夹带的土粒进行脱除，以至于牧草的后续加工中，牧草中依旧会因残存有土粒的问题，影响了牧草质量。而为了避免上述问题产生，本实用新型提出一种新型牧草加工装置来对现有问题进行解决。

实用新型内容

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种牧草加工装置，解决了现有切短加工装置性能较为单一，致使其在对牧草切短期间无法对牧草中夹带的土粒进行脱除的问题。

为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种牧草加工装置，包括碎料箱和切割轴，所述切割轴设置有两个，且两个切割轴的两端均通过轴承分别与碎料箱内腔的两侧的前侧和后侧转动连接，所述切割轴的一端贯穿并延伸至碎料箱的外部，所述切割轴的表面且位于碎料箱的一侧固定连接有齿轮，且两个齿轮相互啮合，所述碎料箱的一侧通过支架固定连接有电机，且电机的输出轴通过联轴器与前侧切割轴的一端固定连接，所述碎料箱的内部滑动设置有筛料框，且筛料框的一侧贯穿并延伸至碎料箱的外部，位于前侧所述切割轴与筛料框之间设置有驱动机构，所述碎料箱的另一侧设置有与筛料框相配套使用的复位机构。

优选的，所述驱动机构包括转动杆，所述转动杆设置有两个，且两个转动杆端部均通过轴承与碎料箱另一侧的顶部和底部转动连接，位于顶部所述转动杆的表面的两侧均固定连接有第一皮带轮，位于底部所述转动杆的表面固定连接有第二皮带轮，同侧所述第二皮带轮与第一皮带轮之间传动连接有第一皮带，位于下部所述转动杆的表面且位于第二皮带轮的一侧固定连接有凸轮，位于前侧所述切割轴的表面固定连接有第三皮带轮，同侧所述第三皮带轮与第一皮带轮之间传动连接有第二皮带。

优选的，所述复位机构包括套筒，所述套筒的侧面通过固定块与碎料箱的另一侧固定连接，所述套筒的内壁固定连接有弹簧，所述弹簧的一端固定连接有伸缩杆，所述伸缩杆的一端延伸至套筒的外部并与筛料框的后侧固定连接。

优选的，所述碎料箱的另一侧开设有与筛料框相适配的活动槽口。

优选的，所述活动槽口内腔的底部与碎料箱内腔的一侧均开设有滑槽，所述滑槽的内部滑动连接有滑块，且两个滑块的表面分别与筛料框的底部和侧面固定连接。

优选的，所述碎料箱内腔顶部和底部的前后侧均固定连接有导料板。

有益效果

本实用新型提供了一种牧草加工装置。与现有的技术相比具备以下有益效果：

该牧草加工装置，通过在碎料箱的内部滑动设置筛料框，并在切割轴与筛料框之间设置驱动机构和在碎料箱与筛料框之间设置复位机构，使得碎料箱内部的切割轴在对牧草切短过程中，能够通过切割轴与凸轮的联动，使得凸轮不断对筛料框进行挤压移动，而不断移动的筛料框则会通过伸缩杆与弹簧的张力配合则不断进行复位，通过筛料框的往复移动，则使得切短后的草料能够进一步进行土粒筛分，避免草料后续加工中会有土粒夹带的问题。

其次，通过切割轴的切割与筛料框的筛分配合，还能够使碎料箱在对牧草切短期间还兼具对草料土粒筛分的功能，进而进一步去掉了草料携带的土粒，提升了牧草加工的质量。

附图说明

图1为本实用新型一种牧草加工装置的外部结构示意图；

图2为本实用新型图1中A处的局部放大图；

图3为本实用新型碎料箱结构的俯视图；

图4为本实用新型碎料箱内部结构的侧视图；

图5为本实用新型碎料箱结构的剖视图；

图6为本实用新型套筒内部结构的展开图。

图中：1、碎料箱；2、切割轴；3、齿轮；4、电机；5、驱动机构；51、转动杆；52、第一皮带轮；53、第二皮带轮；54、第一皮带；55、凸轮；56、第三皮带轮；57、第二皮带；6、复位机构；61、套筒；62、弹簧；63、伸缩杆；7、筛料框；8、活动槽口；9、滑槽；10、滑块；11、导料板。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。

请参阅说明书附图1-6，本实用新型提供一种技术方案：一种牧草加工装置，包括碎料箱1和切割轴2，切割轴2设置有两个，且两个切割轴2的两端均通过轴承分别与碎料箱1内腔的两侧的前侧和后侧转动连接，作为详细解释：切割轴2由若干个切割刀具和单根转轴组成，切割轴2的一端贯穿并延伸至碎料箱1的外部，切割轴2的表面且位于碎料箱1的一侧固定连接有齿轮3，且两个齿轮3相互啮合，碎料箱1的一侧通过支架固定连接有电机4，且电机4的输出轴通过联轴器与前侧切割轴2的一端固定连接，碎料箱1内腔顶部和底部的前后侧均固定连接有导料板11。

其中，为了使碎料箱1在具备切割功能的基础上，还能够通过增加土粒脱除功能来进一步提高其实用性能的效果，碎料箱1的内部滑动设置有筛料框7，且筛料框7的一侧贯穿并延伸至碎料箱1的外部，碎料箱1的另一侧开设有与筛料框7相适配的活动槽口8，活动槽口8内腔的底部与碎料箱1内腔的一侧均开设有滑槽9，滑槽9的内部滑动连接有滑块10，且两个滑块10的表面分别与筛料框7的底部和侧面固定连接，位于前侧切割轴2与筛料框7之间设置有驱动机构5，碎料箱1的另一侧设置有与筛料框7相配套使用的复位机构6。

其中，作为驱动机构5详细阐述，驱动机构5包括转动杆51，转动杆51设置有两个，且两个转动杆51端部均通过轴承与碎料箱1另一侧的顶部和底部转动连接，位于顶部转动杆51的表面的两侧均固定连接有第一皮带轮52，位于底部转动杆51的表面固定连接有第二皮带轮53，同侧第二皮带轮53与第一皮带轮52之间传动连接有第一皮带54，位于下部转动杆51的表面且位于第二皮带轮53的一侧固定连接有凸轮55，位于前侧切割轴2的表面固定连接有第三皮带轮56，同侧第三皮带轮56与第一皮带轮52之间传动连接有第二皮带57。

其中，作为复位机构6详细阐述，复位机构6包括套筒61，套筒61的侧面通过固定块与碎料箱1的另一侧固定连接，套筒61的内壁固定连接有弹簧62，弹簧62的一端固定连接有伸缩杆63，伸缩杆63的一端延伸至套筒61的外部并与筛料框7的后侧固定连接。

同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

使用时，操作人员首先通过碎料箱1顶部的进口进行投料，随后启动电机4，电机4启动后带动前侧切割轴2转动，前侧切割轴2通过两个齿轮3的啮合带动后侧切割轴2联动转动，进行粉碎工序，粉碎后的草料通过导料板11掉落至筛料框7的内部，其次前侧切割轴2转动的同时其表面的第三皮带轮56还会利用第二皮带57和第一皮带轮52之间的传动，带动上下两个转动杆51之间进行转动，底部转动杆51转动过程中其表面凸轮55的凸点处不断挤压移动筛料框7，而受挤压移动后筛料框7通过伸缩杆63和弹簧62的张力配合，进行不断复位，以至于筛料框7前后往复筛动，筛料框7筛动后草料中夹带的土粒透过筛料框7的网孔落入地面，其余草料顺着筛料框7的倾斜轨迹排出外部。

图1

图2

图3

图4

图5

图6