- 一株海杆菌，其特征在于：该海杆菌保藏于中国典型培养物保藏中心，保藏名称为Marinobacter sp. HWP-1，保藏登记号为CCTCC NO: M 20211335。

- 权利要求1所述的海杆菌在降解高环多环芳烃上的应用。

- 权利要求1所述的海杆菌降解高环多环芳烃能力的测定方法，其特征在于：包括以下步骤：配制含高环多环芳烃的无机盐培养液，接种所述海杆菌菌悬液，于30~35℃、140~180 r/min条件下避光振荡培养7~14天后测定高环多环芳烃含量，并计算降解率，以不接种海杆菌菌悬液的含高环多环芳烃的无机盐培养液为参照。

- 根据权利要求3所述的测定方法，其特征在于：所述含高环多环芳烃的无机盐培养液的盐度不超过20%，pH值为8.6 。

- 根据权利要求3所述的测定方法，其特征在于：所述海杆菌菌悬液的制备方法包括：将芘母液过滤除菌，添加到无机盐培养液中，使芘的终浓度为50~100 mg/L，置于恒温振荡培养箱中振荡将丙酮挥发尽；无菌条件下，将菌株HWP-1接种于含芘的无机盐培养液中，于30~35℃、140~180 r/min培养7~10 d，5000 r/min离心5 min，弃掉上清液，用适量新鲜无机盐培养液重悬，再次离心、重悬，获得OD600nm值在0.24~0.26的菌悬液。

- 根据权利要求5所述的测定方法，其特征在于：所述芘母液的配制：以丙酮为溶剂，配制5 g/L的芘的丙酮溶液，并用已灭菌的0.22 μm有机滤膜过滤除菌。

- 权利要求1所述的海杆菌在电动-微生物修复高环多环芳烃污染盐碱土壤中的应用。

- 根据权利要求7所述的应用，其特征在于：所述应用的方法包括：

（1）将高环多环芳烃污染盐碱土壤中添加海杆菌菌悬液混匀，使土壤中微生物数量达到107~108 CFU/g，土壤盐分和pH值分别为1%~1.5%和8.0~9.0，并控制土壤含水量为15%~20%；

（2）对混有海杆菌菌悬液的高环多环芳烃污染盐碱土壤施加1.0~1.5 V/cm的直流电场，电极极性每30 min切换一次，修复时间不少于98天。