1 .一种仿真母牛育犊器，其特征在于：包括仿真母牛的牛体(1)，及安装在牛体(1)中的声音安抚系统、喷淋系统、仿真泌乳系统、牛体刷系统和调节系统；声音安抚系统包括MP3槽口和小型音响，用于模拟母牛叫声或者播放犊牛安抚音乐；喷淋系统通过喷水调节牛舍温度；仿真泌乳系统通过模拟母牛的泌乳系统为犊牛哺乳；牛体刷系统包括旋转的牛体刷(12)，用于抚触犊牛；调节系统用于调节仿真母牛高度和安放位置；

喷淋系统包括置于牛体(1)中贮水袋(8)和垂直立于贮水袋(8)中的喷头(3)；贮水袋(8)的入水口(2)设置于牛体上部、位于牛背位置，贮水袋(8)的出水口(11)设置于牛体(1)下部、位于肚子位置；

声音安抚系统的MP3槽口 (6)位于牛鼻孔下方与两鼻孔中的小型音响卡槽(7)相连接，小型音响安装在小型音响卡槽 (7)中；

调节系统包括位于牛体(1)四肢膝关节处的伸缩杆(9)和链接于牛体(1)四肢底部的滑轮(10)，两个后轮带有刹车。

2 .根据权利要求1所述的仿真母牛育犊器，其特征在于：控制喷头(3)喷水的开关(4)与置于牛体(1)中电机(13)相连，通过电机(13)控制开关(4)。

3 .根据权利要求1所述的仿真母牛育犊器，其特征在于：仿真泌乳系统包括置于牛体 (1)中贮奶袋(16)，贮奶袋(16)底部连接有4个仿真的乳头(14)，贮奶袋(16)的入奶口(5)设置于牛体上部、位于牛背位置，贮奶袋(16)的出奶口(15)和4个仿真的乳头(14)设置于牛体 (1)下部、位于肚子位置。

4 .根据权利要求2或3所述的仿真母牛育犊器，其特征在于：小型音响由电机(13)的蓄电池提供电源。

5 .根据权利要求4所述的仿真母牛育犊器，其特征在于：牛体刷系统包括旋转的牛体刷 (12)，牛体刷12为摆动式旋转牛体刷，电机(13)用于驱动牛体刷(12)转动。

6 .根据权利要求5所述的仿真母牛育犊器，其特征在于：所述牛体(1)由柔软、无毒的橡胶材料制作，胸围200厘米，体长130厘米，最低体高130～150厘米。

7 .根据权利要求5所述的仿真母牛育犊器，其特征在于：入水口(2)、出水口(11)、入奶口(5)和出奶口(15)均配有胶塞。

8 .根据权利要求5所述的仿真母牛育犊器，其特征在于：贮奶袋(16)由保温材料制作，一次性贮奶90升。

9 .根据权利要求5所述的仿真母牛育犊器，其特征在于：电机(13)采用可充电蓄电池供电。