1.一种生长猪代谢笼，其特征在于：包括长方体结构的笼架，所述笼架设置有前栅栏、后栅栏、左侧板、右侧板、漏缝底板、食槽、鸭嘴饮水器、水箱、废料回收槽、代谢收集漏斗以及代谢收集桶；

所述前栅栏刚性连接在所述笼架上，所述后栅栏为可沿所述笼架长度方向调节移动的可活动栏；

所述右侧板刚性连接在所述笼架上，所述左侧板为可沿所述笼架宽度方向调节移动的可活动板；

所述漏缝底板刚性连接在所述笼架的底部；

所述水箱安装于所述笼架的顶部，所述鸭嘴饮水器通过输水管与所述水箱连通，所述笼架的右侧紧靠所述前栅栏的位置设置有折叠门，所述鸭嘴饮水器通过升降可调式结构安装在所述折叠门上；

所述食槽卡装于所述前栅栏上，所述废料回收槽和所述代谢收集漏斗由前至后依次安装在所述漏缝底板的下表面，所述食槽的进食位的竖直投影位于所述废料回收槽内，所述代谢收集漏斗的顶口覆盖所述漏缝底板下表面除所述废料回收槽安装位的其它区域，所述代谢收集桶可拆卸连接在所述代谢收集漏斗的底口处；

所述左侧板通过转盘插销调节结构与所述笼架连接，所述转盘插销调节结构包括转盘、沿竖直方向布置的转动杆以及上下两个套筒，所述套筒刚性连接在所述左侧板上，所述转动杆的上下两端分别套在两个所述套筒内并可转动，所述转盘刚性连接在所述转动杆上，所述转盘上沿以所述转动杆为中心的弧线上依次开设有若干插销孔，所述笼架的左侧刚性连接有定位座，所述定位座上开设有一个插销孔，所述定位座上的插销孔同时对应所述转盘上的各插销孔，所述转盘与所述定位座之间通过插销连接。

2.根据权利要求1所述的生长猪代谢笼，其特征在于：所述笼架的顶部为沿前后方向布置的长方形框架结构，该处设计有若干可沿前后方向移动且相互平行的可移动杆，所述可移动杆的两端均刚性连接有滑套，所述可移动杆两端的滑套分别套在所述笼架顶部的两长边杆上并可前后滑动，所述可移动杆两端的滑套均装配有用于相对所述笼架定位的螺栓，所述后栅栏连接在最后侧的所述可移动杆上。

3.根据权利要求2所述的生长猪代谢笼，其特征在于：最后侧的所述可移动杆设置有纵向限位筒，所述后栅栏设置有纵向杆，所述后栅栏通过所述纵向杆卡接在所述纵向限位筒内并可上下移动。

4.根据权利要求1所述的生长猪代谢笼，其特征在于：所述左侧板与所述笼架的连接方式替换为：所述左侧板通过铰接调节结构与所述笼架连接，所述铰接调节结构包括纵向铰接板、卡板、若干水平铰接板；所述纵向铰接板连接在所述左侧板的前边部，所述纵向铰接板与所述左侧板的前边部之间、所述纵向铰接板与所述笼架左侧的前边部之间均铰接；所述左侧板的下边部和上边部均设置有所述水平铰接板，所述水平铰接板与所述左侧板之间、所述水平铰接板与所述笼架的左侧之间均铰接；所述卡板与所述左侧板铰接，所述笼架的左侧设置有用于将所述卡板压紧的压紧螺栓，所述卡板沿其长度方向依次加工有若干用于与所述压紧螺栓卡接的卡槽。

5.根据权利要求1所述的生长猪代谢笼，其特征在于：所述升降可调式结构包括开设在所述折叠门上不同高度位置的若干螺孔、将所述鸭嘴饮水器固定连接在所述折叠门上并与所述螺孔相匹配的连接螺栓。

6.根据权利要求1所述的生长猪代谢笼，其特征在于：所述漏缝底板加工有若干条形通孔，各条形通孔之间相互平行。

7.根据权利要求1所述的生长猪代谢笼，其特征在于：所述鸭嘴饮水器的鸭嘴阀口向下倾斜45°。

8.根据权利要求1所述的生长猪代谢笼，其特征在于：所述食槽设置有位于所述笼架外侧的饲料添加口以及位于所述笼架内侧进食口，该进食口的竖直投影位于所述废料回收槽内，该进食口以及该饲料添加口的边缘部均加工为免边结构。

9.根据权利要求1所述的生长猪代谢笼，其特征在于：所述笼架的底部设置有万向轮。