意见陈述书附页

申请号：201810520296.8

尊敬的审查员：

本意见陈述是针对国家知识产权局于2023年03月29日发出的关于《生长猪代谢笼》的第一次审查意见通知书，对于审查员在第一次审查意见通知书中的论述，申请人进行了认真的研读，并作出以下修改和意见陈述。

一、修改说明

将原权利要求1和5合并成新权利要求1；

将剩余权利要求作相应的适应性修改。

以上修改均未超出原说明书和原权利要求书所记载的范围，符合专利法第三十三条的规定，且上述修改也是针对审查意见通知书所指出的缺陷进行修改，符合专利法实施细则第五十一条三款规定。

具体的修改内容详见权利要求书替换页。

二、意见陈述

1、修改后的权利要求1具有创造性

修改后的权利要求1请求保护一种生长猪代谢笼。对比文件1公开了一种猪消化代谢笼。权利要求1与对比文件1相比至少具有以下区别技术特征：

本申请的结构中：前栅栏刚性连接在笼架上，右侧板刚性连接在笼架上，左侧板为可活动板，漏缝底板刚性连接在笼架底部；所述笼架的右侧紧靠所述前栅栏的位置设置有折叠门，所述鸭嘴饮水器通过升降可调式结构安装在所述折叠门上；

所述废料回收槽和所述代谢收集漏斗由前至后依次安装在所述漏缝底板的下表面，所述食槽的进食位的竖直投影位于所述废料回收槽内，所述代谢收集漏斗的顶口覆盖所述漏缝底板下表面除所述废料回收槽安装位的其它区域，所述代谢收集桶可拆卸连接在所述代谢收集漏斗的底口处；

所述左侧板通过转盘插销调节结构与所述笼架连接，所述转盘插销调节结构包括转盘、沿竖直方向布置的转动杆以及上下两个套筒，所述套筒刚性连接在所述左侧板上，所述转动杆的上下两端分别套在两个所述套筒内并可转动，所述转盘刚性连接在所述转动杆上，所述转盘上沿以所述转动杆为中心的弧线上依次开设有若干插销孔，所述笼架的左侧刚性连接有定位座，所述定位座上开设有一个插销孔，所述定位座上的插销孔同时对应所述转盘上的各插销孔，所述转盘与所述定位座之间通过插销连接。

对比文件1的结构中：两个侧栅栏均可沿笼体宽度方向移动，顶栅栏可沿笼体长度方向移动，第一漏缝底板可沿笼体的长度方向移动，第一漏缝底板与后栅栏的底端连接；无折叠门设计；

粪尿分离装置包括粪料过滤网、收尿盘、集尿盘和收粪盘，所述粪 料过滤网、收尿盘、集尿盘和收粪盘设置于所述第一漏缝底板下方，且所述粪料过滤网、收尿盘、集尿盘和收粪盘均可沿笼体的长度方向移动地；

调节件为多孔插销或滑槽或可拆卸转轴或调节滑扣，但未具体给出调节件的结构。

针对上述区别技术特征，本申请实际解决的技术问题为：提供可以精准收集生长猪代谢物的代谢笼。

进一步地，审查意见中指出：1. 在对比文件1的基础上，本领域技术人员有动机将左右栅栏设置为左右侧板，将前栅栏刚性连接 在笼架上，右侧板刚性连接在笼架上，左侧板为可活动板，漏缝地板刚性连接在笼架底部；为了方便猪进出，在笼架的右侧紧靠所述前栅栏的位置设置有折叠门，所述鸭嘴饮水器通过升降可调式结构安装在所述折叠门上；为了便于收集和储存粪尿，将对比文件1的收尿盘、集尿盆和收粪盘改进为漏斗形的收集漏斗和代谢收集桶，上述改进均为常规技术手段。2. 对比文件 1 公开了：侧栅栏 5 通过调节件 5 活动连接在框架上，调节件可以为多孔插销或滑槽或可拆卸转轴或调节滑扣，顶栅栏 6 通过框架 1 上的螺丝结构实现其沿笼体高度方向移动。至于多孔插销的形式，设置为转盘插销为常规的技术手段。本领域技术人员有动机设置左侧板通过转盘插销调节结构与所述笼架连接，所述转盘插销调节结构包括转盘、沿竖直方向布置的转动杆以及上下两个套筒，所述套筒刚性连接在所述左侧板上，所述转动杆的上下两端分别套在两个所述套筒内并可转动，所述转盘刚性连接在所述转动杆上，所述转盘上沿以所述转动杆为中心的弧线上依次开设有若干插销孔，所述笼架的左侧刚性连接有定位座，所述定位座上开设有一个插销孔，所述定位座上的插销孔同时对应所述转盘上的各插销孔，所述转盘与所述定位座之间通过插销连接。因此，权利要求1不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

对于审查意见的上述观点，申请人完全难以认同，具体理由为：

其一，针对上述区别技术特征，对比文件1将两个侧栅栏设置为均可沿笼体宽度方向移动，以及顶栅栏可沿笼体长度方向移动的方式。而本申请则是设置左右侧板结构，并且将右侧板固定连接在笼架上，左侧板设计为可活动板，目的是能够较好的限制生长猪的活动，显然该技术构思在对比文件1中并不能找到任何的启示或是教导，或者说对比文件对于侧栅栏以及顶栅栏的设置方式给出了完全相反的技术启示。

进一步地，对比文件1的第一漏缝底板可沿笼体的长度方向移动，在第一漏缝底板下方的后部设有可前后移动的收粪盘，第一漏缝底板借助笼体结构底部的插销结构，依据试验猪体长实现前后移动，第一漏缝底板下粪料过滤网、收尿盘、集尿盆及收粪盘配合实现前后滑动，保证粪尿的完全分离和完全而又“清洁”的收集。本申请的漏缝底板刚性连接在笼架底部，废料回收槽和代谢收集漏斗由前至后依次安装在漏缝底板的下表面，食槽的进食位的竖直投影位于废料回收槽内，代谢收集漏斗的顶口覆盖漏缝底板下表面除废料回收槽安装位的其它区域，代谢收集桶可拆卸连接在所述代谢收集漏斗的底口处。漏缝底板在本申请中的作用是用于支撑生长猪，以及将生长猪的代谢物排至下方的代谢收集漏斗中。显然，对比文件1的‘第一漏缝底板’主要是分离粪尿，其饮水器下装载废料回收槽起到废料回收作用。而本申请的‘漏缝底板’除了分离粪尿还可以分离食槽漏出的废料，那么为了实现各自的目的本申请和对比文件1采用了不同的技术构造，基于对比文件1的技术启示，本领域技术人员根本无法显而易见的联想到将漏缝底板改成固定连接方式，以及相应的食槽、废料回收槽、代谢收集漏斗以及代谢收集桶的设置方式。

再进一步地，对比文件1无折叠门设计；调节件为多孔插销或滑槽或可拆卸转轴或调节滑扣，但未具体给出调节件的结构。本申请在笼架的右侧紧靠前栅栏的位置设置折叠门，鸭嘴饮水器通过升降可调式结构安装在折叠门上。在猪只不饮水的时候可以将饮水器收起，节省空间的同时减少水源浪费，这一细节改进在目前的现有技术中也并未出现。本申请还将左侧板与笼架的连接方式设置为：通过转盘插销调节结构，转盘插销调节结构包括转盘、沿竖直方向布置的转动杆以及上下两个套筒，套筒刚性连接在左侧板上，转动杆的上下两端分别套在两个套筒内并可转动，转盘刚性连接在转动杆上，转盘上沿以转动杆为中心的弧线上依次开设有若干插销孔，笼架的左侧刚性连接有定位座，定位座上开设有一个插销孔，定位座上的插销孔同时对应转盘上的各插销孔，转盘与定位座之间通过插销连接。这种转盘插销调节结构可以轻松实现左侧板的定位。一方面，对比文件1将左栅栏设置成可活动方式，给出了完全相反的技术启示，另一方面，其它现有技术中也并未出现这种侧板定位方式，如果审查员认为这种定位方式为常规技术手段，请详细举证。

其二，本申请获得了显著的技术进步：该生长猪代谢笼内部空间通过左侧板的特殊设置可以实现宽度调节，通过后栅栏可以实现长度调节，且集中配置有食槽以及鸭嘴饮水器，实现了进食与饮水的同步性，使得在较好的限制生长猪活动空间的情况下，生长猪仍然具有较高的舒适度；所设计的废料回收槽能够可收集从生长猪进食时从食槽中漏出的饲料，减少了浪费，生长猪的代谢物能够经过漏缝底板和代谢收集漏斗完全落至代谢收集桶中，实现了精准收集生长猪代谢物的目的。尽管对比文件1也能够实现猪采食与饮水的同步性以及收集饲料，收集猪代谢物，但是基于完全不同的技术构思而形成的不同技术方案。因此，根据审查指南的宗旨，本申请权利要求1具有显著的进步性。

综上，本申请权利要求1具有突出的实质性特点和显著的进步， 具备专利法第22 条第3 款规定的创造性。

2、权利要求2-9具有创造性

修改后的权利要求2-9为权利要求1的从属权利要求，在其引用的主权项具备创造性的前提下，权利要求2-9也具备创造性。

申请人认为，以上陈述克服了审查意见中所指出的所有缺陷，希望审查员以此为基础继续审查该发明申请并予以授权。如果审查员认为本申请仍有不符合专利法规定之处，恳请再给予修改/陈述意见的机会。

最后对审查员认真细致的工作再次表示感谢。