尊敬的审查员：您好！

本意见陈述是针对国家知识产权局于2023年05月26日发出的关于发明专利：2021114931460、《一种无人车声图识别定位变道方法、系统、设备及终端》的第二次审查意见通知书，对于审查员在审查意见通知书中的论述，申请人进行了认真的研读，并作出以下修改和意见陈述。

一、专利代理师结合一审提供的相关资料，来论证一审的审查意见提及的相关的结论性的审查意见存在的问题和错误 。

第一，审查意见认为：

对比文件1和本申请都是无人车通过声音图像识别进行智能决策，两者所针对的对象是相同的；对比文件1和本申请都是通过声音进行识别定位，为了进一步判断车辆是否为特殊车辆，将生成的警笛声源坐标与云在线特殊车辆系统的定位坐标进行匹配确认，是本领域技术人员容易想到的，不需要付出创造性劳动。根据实际需求设置滤波器的频率，是本领域的常规技术手段；通过使用谱减法进行信号增强，是本领域的常规技术手段。对比文件1公开了信息采集模块21主要通过摄像机和雷达等设备采集无人驾驶车辆行车环境的路况信息和道路信息，将采集到的信息进行融合并发送到信息处理和决策模块23；信息处理和决策模块23将信息采集模块21和本车信息反馈模块22发送的本车行驶状态信息进行分析处理，计算出无人驾驶车辆的变道、避让等决策方案，即，同样是通过对声音和图像进行综合分析进行决策。根据实际需求设置相应的云端决策系统，是本领域的常规技术手段。因此，修改后的权利要求不具备创造性。

第二，具体分析如下：

本申请提供的是一种无人车声图识别定位变道方法，而对比文件1公开的是一种无人驾驶车辆的听觉感知与智能决策系统；其中对比文件1是智能决策系统，而本申请是识别定位变道方法，本申请与对比文件1具体技术目标不同；

其次，本申请提供的“将生成的警笛声源坐标与云在线特殊车辆系统的定位坐标进行匹配确认。噪声过滤模块加一个截止频率为500Hz和2000Hz的带通滤波器，从而最大限度过滤公路噪声；声音预处理模块对警笛声使用谱减法进行信号增强后，警笛声识别匹配模块将其与样本库匹配进行判别；在警笛声识别系统判断警笛声后，通过传声器阵列的声源信号接收模型生成警笛声源坐标，并将此坐标与云在线特殊车辆系统的定位坐标进行匹配确认，若匹配成功，则确认其为特殊车辆”是对比文件1不具备的技术方法；本申请提供的“将生成的警笛声源坐标与云在线特殊车辆系统的定位坐标进行匹配确认。噪声过滤模块加一个截止频率为500Hz和2000Hz的带通滤波器，从而最大限度过滤公路噪声；声音预处理模块对警笛声使用谱减法进行信号增强后，警笛声识别匹配模块将其与样本库匹配进行判别；在警笛声识别系统判断警笛声后，通过传声器阵列的声源信号接收模型生成警笛声源坐标，并将此坐标与云在线特殊车辆系统的定位坐标进行匹配确认，若匹配成功，则确认其为特殊车辆”是本申请通过创造性设计并不断地实验测试，不断地进行优化获得的方法，包含了发明人大量的辛勤劳动经验和用心琢磨反复测试的心血，不同的技术解决的问题不同，实现的效果也不同，二者不具有可比性；

综上可知，本申请与对比文件1具体技术方法不同，实现的效果也不同，本发明提供的无人车声图识别定位变道方法，在急救车、警车、消防车等特殊车辆需要无人车让道时，无人车识别警笛声实现声定位并形成声定位坐标，此时与交通系统中正在执行任务的特殊车辆云坐标进行匹配确认，从而基于无人车实现了声音信息与现有技术所输出信息的互相验证与监督，实现对特种车辆的避让，最大程度上减少对其工作状态的影响。

本发明以声音信息作为无人车的信息输入来源之一，在无人车的决策过程中，声音信息与图像信息并结合现有技术共同实现无人车的决策任务；可以识别出无人车视野盲区外的特殊车辆，并一定程度上将无人车只能通过云系统决策的任务下移到车一级，这不仅提高了无人车的安全性、功能性，而且可以推动无人车的智能化发展。

本发明根据声图信息所作出的决策行为包括：加速、减速、超车、左变道、右变道、保持，采用合法性、安全性、舒适性、快速性的准则顺序决策无人车行为；并根据声图信息融合，可以实时适应路况合法性的变化，在交通法规规定内，决策出利于人类的行为；这是对比文件1达不到的技术效果，因此，本申请的技术方案具备创造性。

本申请提供的“将生成的警笛声源坐标与云在线特殊车辆系统的定位坐标进行匹配确认。噪声过滤模块加一个截止频率为500Hz和2000Hz的带通滤波器，从而最大限度过滤公路噪声；声音预处理模块对警笛声使用谱减法进行信号增强后，警笛声识别匹配模块将其与样本库匹配进行判别；在警笛声识别系统判断警笛声后，通过传声器阵列的声源信号接收模型生成警笛声源坐标，并将此坐标与云在线特殊车辆系统的定位坐标进行匹配确认，若匹配成功，则确认其为特殊车辆”是现有技术没有公开的，实现的效果也不同，本发明提供的无人车声图识别定位变道方法，在急救车、警车、消防车等特殊车辆需要无人车让道时，无人车识别警笛声实现声定位并形成声定位坐标，此时与交通系统中正在执行任务的特殊车辆云坐标进行匹配确认，从而基于无人车实现了声音信息与现有技术所输出信息的互相验证与监督，实现对特种车辆的避让，最大程度上减少对其工作状态的影响，这是现有技术达不到的。

二、权利要求书修改说明。

1、删除权利要求1，将创新点丰富的原权利要求2、3作为新权利要求1，其他权利要求序号作相应修改。

2、具体修改内容见替换页和对照页。

3、修改后新权利要求1：

一种无人车声图识别定位变道方法，其特征在于，所述无人车声图识别定位变道方法包括以下步骤：

步骤一，警笛声识别：拾取周围环境的声波后，过滤公路噪声；在对警笛声进行信号增强后，与样本库匹配进行判别；

步骤二，警笛声源定位确认：生成警笛声源坐标，并将生成的警笛声源坐标与云在线特殊车辆系统的定位坐标进行匹配确认；

步骤三，感知记录：在收到特殊车辆确认信息后，将周围环境感知信息与无人车自身信息上传到礼让决策系统层；

步骤四，避让决策：进行环境划分后，基于所处环境，通过行为决策网络获取被控无人车动作策略；

所述警笛声识别，包括：

通过声音采集装置的拾音单元拾取周围环境的声波；噪声过滤模块加一个截止频率为500Hz和2000Hz的带通滤波器，从而最大限度过滤公路噪声；声音预处理模块对警笛声使用谱减法进行信号增强后，警笛声识别匹配模块将其与样本库匹配进行判别；

所述警笛声源定位确认，包括：

在警笛声识别系统判断警笛声后，通过传声器阵列的声源信号接收模型生成警笛声源	坐标，并将此坐标与云在线特殊车辆系统的定位坐标进行匹配确认，若匹配成功，则确认其为特殊车辆；

所述感知记录，包括：

在收到特殊车辆确认信息后，将周围环境感知信息与无人车自身信息上传到礼让决策系统层，并从此刻开始摄像记录周围车辆信息，在感知到特殊车辆从无人车前方通过后5s结束摄像；避让后将信息上传至对应的管理机构，作为车辆避让特殊车辆违章处理的证据，从而无需避让车辆的驾驶人主动证实；

所述避让决策，包括：

通过感知记录层获取的感知数据进行环境划分；基于所处环境，通过行为决策网络获取被控无人车动作策略；当特殊车辆通过自身5s后结束避让决策。

后续的分析论证，主要以修改后的修改后新权利要求1作为论证的基础，上述修改没有超出原权利要求和说明书记载的范围，因此符合专利法第三十三条的规定。

三、专利代理师立足专利审查指南和专利法规，来具体地、详细地论证新权利要求1的创造性。

1、论证的基础！ 创造性论证的技术方案的基础汇总。

对比文件1提及的相关技术方案：

一种无人驾驶车辆的听觉感知与智能决策系统1；该系统包括听觉感知系统2和智能决策系统3，其中听觉感知系统2包括声源定位系统4和声音识别系统5；通过声源定位系统4可以定位发声源的位置和相对方位，通过声音识别系统5可以识别发声源的声音类型，将声源定位信息和声音类型信息传送到智能决策系统3，通过分析、判断接收的声音信息，控制无人驾驶车辆的行为。

2、区别技术特征的获得！通过对新权利要求1与审查意见提及的最接近的现有技术即对比文件1对比分析，得到以下具体的区别技术特征。现具体分析如下：

（1）本申请提供的是一种无人车声图识别定位变道方法，而对比文件1公开的是一种无人驾驶车辆的听觉感知与智能决策系统；其中对比文件1是智能决策系统，而本申请是识别定位变道方法，本申请与对比文件1具体技术目标不同；

其次，本申请提供的“将生成的警笛声源坐标与云在线特殊车辆系统的定位坐标进行匹配确认。噪声过滤模块加一个截止频率为500Hz和2000Hz的带通滤波器，从而最大限度过滤公路噪声；声音预处理模块对警笛声使用谱减法进行信号增强后，警笛声识别匹配模块将其与样本库匹配进行判别；在警笛声识别系统判断警笛声后，通过传声器阵列的声源信号接收模型生成警笛声源坐标，并将此坐标与云在线特殊车辆系统的定位坐标进行匹配确认，若匹配成功，则确认其为特殊车辆”是对比文件1不具备的技术方法；本申请提供的“将生成的警笛声源坐标与云在线特殊车辆系统的定位坐标进行匹配确认。噪声过滤模块加一个截止频率为500Hz和2000Hz的带通滤波器，从而最大限度过滤公路噪声；声音预处理模块对警笛声使用谱减法进行信号增强后，警笛声识别匹配模块将其与样本库匹配进行判别；在警笛声识别系统判断警笛声后，通过传声器阵列的声源信号接收模型生成警笛声源坐标，并将此坐标与云在线特殊车辆系统的定位坐标进行匹配确认，若匹配成功，则确认其为特殊车辆”是本申请通过创造性设计并不断地实验测试，不断地进行优化获得的方法，包含了发明人大量的辛勤劳动经验和用心琢磨反复测试的心血，不同的技术解决的问题不同，实现的效果也不同，二者不具有可比性；

综上可知，本申请与对比文件1具体技术方法不同，实现的效果也不同，本发明提供的无人车声图识别定位变道方法，在急救车、警车、消防车等特殊车辆需要无人车让道时，无人车识别警笛声实现声定位并形成声定位坐标，此时与交通系统中正在执行任务的特殊车辆云坐标进行匹配确认，从而基于无人车实现了声音信息与现有技术所输出信息的互相验证与监督，实现对特种车辆的避让，最大程度上减少对其工作状态的影响。

本发明以声音信息作为无人车的信息输入来源之一，在无人车的决策过程中，声音信息与图像信息并结合现有技术共同实现无人车的决策任务；可以识别出无人车视野盲区外的特殊车辆，并一定程度上将无人车只能通过云系统决策的任务下移到车一级，这不仅提高了无人车的安全性、功能性，而且可以推动无人车的智能化发展。

本发明根据声图信息所作出的决策行为包括：加速、减速、超车、左变道、右变道、保持，采用合法性、安全性、舒适性、快速性的准则顺序决策无人车行为；并根据声图信息融合，可以实时适应路况合法性的变化，在交通法规规定内，决策出利于人类的行为；这是对比文件1达不到的技术效果，因此，本申请的技术方案具备创造性。

（2）新权利要求1新增加“所述感知记录，包括：在收到特殊车辆确认信息后，将周围环境感知信息与无人车自身信息上传到礼让决策系统层，并从此刻开始摄像记录周围车辆信息，在感知到特殊车辆从无人车前方通过后5s结束摄像；避让后将信息上传至对应的管理机构，作为车辆避让特殊车辆违章处理的证据，从而无需避让车辆的驾驶人主动证实；所述避让决策，包括：通过感知记录层获取的感知数据进行环境划分；基于所处环境，通过行为决策网络获取被控无人车动作策略；当特殊车辆通过自身5s后结束避让决策”扩展了新权利要求1技术特征范围，是本申请限定的新技术特征，是对比文件1不具备的技术方法，不同的技术实现的效果也不同，本发明提供的无人车声图识别定位变道方法，在急救车、警车、消防车等特殊车辆需要无人车让道时，无人车识别警笛声实现声定位并形成声定位坐标，此时与交通系统中正在执行任务的特殊车辆云坐标进行匹配确认，从而基于无人车实现了声音信息与现有技术所输出信息的互相验证与监督，实现对特种车辆的避让，最大程度上减少对其工作状态的影响；这是对比文件1达不到的，因此，新权利要求1具备创造性。

综上所述分析，新的权利要求1与对比文件1的区别技术特征汇总如下：

区别技术特征1：新权利要求1和对比文件1所针对的识别定位变道方法不同；本申请提供的“将生成的警笛声源坐标与云在线特殊车辆系统的定位坐标进行匹配确认。噪声过滤模块加一个截止频率为500Hz和2000Hz的带通滤波器，从而最大限度过滤公路噪声；声音预处理模块对警笛声使用谱减法进行信号增强后，警笛声识别匹配模块将其与样本库匹配进行判别；在警笛声识别系统判断警笛声后，通过传声器阵列的声源信号接收模型生成警笛声源坐标，并将此坐标与云在线特殊车辆系统的定位坐标进行匹配确认，若匹配成功，则确认其为特殊车辆”是对比文件1不具备的技术方法。

3、实际解决的技术问题！针对实际得到的上述区别技术特征，可以得出本申请权利要求1解决的实际技术问题为：

新权利要求主要解决的是目前的大多无人车并没有从环境的声音中提取所需信息，同时缺乏对于声音信息的识别处理，这是阻碍人‑车直接交互的重要原因之一；无人车现在主要依靠的图像信息不足以使其适应复杂的交通环境以及人类行为，具体表现为无人车的决策行为单一的问题，而这是对比文件1无法解决的。

审查意见提及的对比文件之间无法结合的技术壁垒的存在，进一步证明了新权利要求1绝对不是显而易见的，具备专利法要求的创造性。

4、区别技术特征创造性分析!除了对比文件1之外，审查意见还引进了其余的对比文件、公知常识、惯用手段等或者他们之间的结合，它们也无法否定区别技术特征的创造性。具体分析如下：

第一，区别技术特征和其余对比文件、公知常识、惯用手段的详细对比分析；包括审查意见提及的对比文件1的其余方案进行对比。通过详细论述，充分证明无法得到区别技术特征的技术方案。

区别技术特征1创造性分析：

本申请提供的“将生成的警笛声源坐标与云在线特殊车辆系统的定位坐标进行匹配确认。噪声过滤模块加一个截止频率为500Hz和2000Hz的带通滤波器，从而最大限度过滤公路噪声；声音预处理模块对警笛声使用谱减法进行信号增强后，警笛声识别匹配模块将其与样本库匹配进行判别；在警笛声识别系统判断警笛声后，通过传声器阵列的声源信号接收模型生成警笛声源坐标，并将此坐标与云在线特殊车辆系统的定位坐标进行匹配确认，若匹配成功，则确认其为特殊车辆”是现有技术没有公开的，实现的效果也不同，本发明提供的无人车声图识别定位变道方法，在急救车、警车、消防车等特殊车辆需要无人车让道时，无人车识别警笛声实现声定位并形成声定位坐标，此时与交通系统中正在执行任务的特殊车辆云坐标进行匹配确认，从而基于无人车实现了声音信息与现有技术所输出信息的互相验证与监督，实现对特种车辆的避让，最大程度上减少对其工作状态的影响，这是现有技术达不到的。

综上所述，我们经过分析论证，对比文件结合公知常识等技术方案根本无法解决该技术问题，也得不到解决该问题的技术启示。因为对比文件之间的技术方案之间存在难以结合的技术壁垒，从而很难得到针对上述区别技术特征的技术启示，从而也证明了权利要求的技术方案非显而易见的，具备专利法要求的创造性。对比文件之间或者对比文件与公知常识（包括惯用手段）之间结合起来的技术方案也无法解决区别技术特征所实际要解决的技术问题，也得不到解决该技术问题的技术启示，新权利要求1的技术方案也是具备创造性的。

5、显著的技术进步---本发明的技术效果和优点！新权利要求1技术方案经过了专业的研发和论证，明显优于对比文件和公知常识的技术效果，具备显著的进步，具体分析如下：

第一，本发明提供的无人车声图识别定位变道方法，在急救车、警车、消防车等特殊车辆需要无人车让道时，无人车识别警笛声实现声定位并形成声定位坐标，此时与交通系统中正在执行任务的特殊车辆云坐标进行匹配确认，从而基于无人车实现了声音信息与现有技术所输出信息的互相验证与监督，实现对特种车辆的避让，最大程度上减少对其工作状态的影响。

第二，本发明以声音信息作为无人车的信息输入来源之一，在无人车的决策过程中，声音信息与图像信息并结合现有技术共同实现无人车的决策任务；可以识别出无人车视野盲区外的特殊车辆，并一定程度上将无人车只能通过云系统决策的任务下移到车一级，这不仅提高了无人车的安全性、功能性，而且可以推动无人车的智能化发展。

第三，本发明根据声图信息所作出的决策行为包括：加速、减速、超车、左变道、右变道、保持，采用合法性、安全性、舒适性、快速性的准则顺序决策无人车行为；并根据声图信息融合，可以实时适应路况合法性的变化，在交通法规规定内，决策出利于人类的行为。

上述几方面证实了本发明的技术方案绝对不是根据对比文件和现有技术简单的就能获得的，仅靠现有技术的简单组合和现有技术启示也绝对得不到的，必须对现有技术的进行大力的研究和创新。

四、从属权利要求创造性的答辩。

根据专利法的规定，在新权利要求1具备创造性的基础上，所有新的从属权利要求都具备创造性。

综上所述，通过对本申请技术问题与对比文件、现有技术、技术启示以及惯用手段等的单独对比或者结合对比，可以得到本申请解决的技术问题不同于审查意见提及的对比文件、现有技术等解决的技术问题；通过对本申请技术方案与对比文件、现有技术、技术启示以及惯用手段等的单独对比或者结合对比，可以明确的得到本申请的技术方案具备突出的实质性特点；通过对本申请技术效果与对比文件、现有技术、技术启示以及惯用手段等的单独对比或者结合对比，可以明确的得到本申请的技术效果具备显著的技术进步。所以，本申请的修改后的新权利要求保护的技术方案的符合专利法第二十二条第三款的规定，具备创造性。

申请人认为，本申请权利要求书已符合专利法及其实施细则的相关规定，希望审查员以此为基础尽快批准本申请的专利权。如果审查员认为本申请仍有不符合专利法及其实施细则的相关规定之处，恳请再给予一次陈述意见/修改/会晤的机会。