权利要求书

1、一种用于探针退火处理的精准控温装置，其特征在于，包括加热腔、阵列式加热管组、控制系统和升降系统，所述阵列式加热管组和所述升降系统设置在所述加热腔内，并且所述阵列式加热管组位于所述升降系统正上方；所述阵列式加热管组由若干根长加热管和若干根短加热管组成；所述控制系统包括彼此相连的PLC控制器和可控硅，所述可控硅分别与所述阵列式加热管组的长加热管和短加热管连接；所述加热腔侧壁上还设有探针放入口；

所述阵列式加热管组由4根长加热管和8根短加热管组成，其中所述4根长加热管呈口字形非封闭式布置，所述8根短加热管两两呈L形布置在所述口字形的4个角旁。

2、根据权利要求1所述的一种用于探针退火处理的精准控温装置，其特征在于，所述阵列式加热管组的四周设有反射罩。

3、根据权利要求1所述的一种用于探针退火处理的精准控温装置，其特征在于，所述加热腔内还设有多个温度探测器，所述温度探测器与所述PLC控制器连接。

4、一种用于探针退火处理的精准控温方法，是采用权利要求1所述装置，其特征在于，包括以下步骤：利用有限元模拟软件确定阵列式加热管组中长加热管和短加热管的数量以及阵列排布方式；将探针放置在升降系统上，并调节探针高度；通过PLC控制器和可控硅控制长加热管加热温度；同时根据加热腔内的温度场分布情况，通过PLC控制器和可控硅控制短加热管加热温度，进而实现整个装置内温度场的均匀升温或降温。