意见陈述书附页

申请号：2018111449671

尊敬的审查员：

本意见陈述是针对国家知识产权局于2023年4月28日发出的关于《一种用于探针退火处理的精准控温装置及方法》的第一次审查意见通知书，对于审查员在第一次审查意见通知书中的论述，申请人进行了认真的研读，并作出以下修改和意见陈述。

- 修改说明

本次修改是在原始申请文件的基础上进行的修改。

1、将原权利要求1、2并成新的权利要求1。该修改未超出原说明书和原权利要求书所记载的范围，符合专利法第三十三条的规定，且上述修改也是针对审查意见通知书所指出的缺陷进行的修改，符合专利法实施细则第五十一条三款规定。

修改后的权利要求详见权利要求书替换页。

二、意见陈述

权利要求1具有创造性

1、本申请权利要求1相较于对比文件1至少具有以下区别特征：

区别技术特征一：

修改后的权利要求1中，具有“阵列式加热管组、控制系统和升降系统，所述阵列式加热管组位于所述升降系统正上方；所述阵列式加热管组由若干根长加热管和若干根短加热管组成；所述控制系统包括彼此相连的PLC控制器和可控硅，所述可控硅分别与所述阵列式加热管组的长加热管和短加热管连接；所述加热腔侧壁上还设有探针放入口；所述阵列式加热管组由4根长加热管和8根短加热管组成，其中所述4根长加热管呈口字形非封闭式布置，所述8根短加热管两两呈L形布置在所述口字形的4个角旁”这一技术特征，该技术特征并未被对比文件1所公开，理由如下：

其一，对比文件1中“退火炉的托盘(4)位于炉体内部，退火炉本体(1)的下方固定连接有耐热底部(11)，所述耐热底部(11)内设置有给退火炉本体(1)内部加热的电加热装置(12)，即升降机构位于加热装置上部，与本申请不同。

其二，对比文件2的升降机构与本申请不同。对比文件2的升降机构是在退火炉本体(1)内设置有竖直放置的固定在炉体内部侧壁的两个第二滑动导轨(16)，退火炉的托盘(4)位于炉体内部，所述托盘(4) 两端设置有卡在第二滑动导轨(16)上的滑块(17)，所述托盘(4)的中心通过升降连接杆(5) 与升降装置连接。该升降机构与本申请相比，结构复杂，由于滑轨长度的限制，每个升降机构只能与相应高度的炉体相配套，而本申请升降机构不仅结构简单，使用方便，而且易更换，每个升降机构适用范围更大。

其三，加热装置不同：对比文件1耐热底部(11)内设置有给退火炉本体(1)内部加热的电加热装置(12)。第二滑动导轨16的上中下三部分分别设置上部温度传感器15、中部温度传感器 14、下部温度传感器13，用于测量炉体内部上中下的温度；当上中下三个位置的传感器某一个值最接近设定的温度值，则控制器控制升降装置的驱动装置调节托盘到对应的上中下某个位置。

而本申请所述阵列式加热管组的排布结构是通过有限元模拟软件确定，具体由4根长加热管1和8根短加热管2组成，其中所述4根长加热管1呈口字形非封闭式布置，所述8根短加热管2两两呈L形布置在所述口字形的4个角旁；短加热管2会对边角区域进行加热，从而改善四周边角区域温度较低的现象。以本发明具体实施例为例：对长加热管1和短加热管2的设计，是利用温度补偿算法的原理，RP~Ra段为长加热管和短加热管的缓慢匀速升温过程；Ra~Ram段，长加热管和短加热管加热强度都为Umax，使探针快速升温；在Ram~Rb段，长加热管加热强度先大幅度降低为Umidl然后保温，短加热管加热强度略微降低为Umids然后保温，短加热管为主要辐射源，使温度场逐渐均匀 （Ram~Rb为过渡段）；在Rb~ RL段，长加热管和短加热管分别逐渐降至ULa和ULb，此过程可进一步提高控制精度。通过该原理，对探针的降温和升温都进行干预，升温时，温度平缓均匀的上升，避免出现局部过热的情况，降温时采用缓慢降温，防止冷却过快导致产品变形或开裂。

其四，控制系统不同。对比文件1中控制器为微处理器，用于接收温度传感器传回的温度，并将其显示在温度显示器上，控制器接收到控制开关9设定的温度值，当上中下三个位置的传感器某一个值最接近设 定的温度值，则控制器控制升降装置的驱动装置调节托盘到对应的上中下某个位置。

本申请控制系统包括彼此相连的PLC控制器和可控硅，所述可控硅分别与所述阵列式加热管组的长加热管和短加热管连接；通过温度探测器、PLC控制器、可控硅和上位机来实现信号传递。利用上位机给PLC控制器相应指令来启动加热系统，此时温度探测器开始工作，实时反馈加热腔中各点温度，将信号传递给PLC控制器，PLC控制器根据温度来调节长加热管和短加热管功率大小，进而调节温度场的均匀性。整个环节是一个完整的闭环回路，所有信号均可以及时传递进而可以实时反馈温度的变化，使温度更加均匀，且加热腔内温度变化控制在±1℃以内，产品的合格率从最初采用常规加热炉的80%提升至93%。

综上所述，本申请与对比文件1相比差异巨大。

2、修改后的权利要求 1 相对对比文件 1 实际解决的技术问题是如何精准控温。

3.权利要求1所要保护的技术方案对于本领域技术人员来说是非显而易见的。

对于区别技术特征一：对比文件2并未公开区别技术特征一，对比文件2中的阵列灯无论是结构还是所起的作用均与本申请不同。

其一，从结构上看：对比文件2中虽然设置有阵列式加热灯，但是其仅仅笼统描述为阵列式加热灯，具体采用何种陈列并没有具体公开。从其说明书及附图的记载可知，其所有的加热灯结构大小是一致的。而本申请的阵列是由长加热管1和8根短加热管2组成的。其中所述4根长加热管1呈口字形非封闭式布置，所述8根短加热管2两两呈L形布置在所述口字形的4个角旁。

综上，本申请与对比文件2的结构完全不同。

其二，从所起的作用上看：对比文件2中阵列式加热灯所起的作用是使加热灯只对硅片背面进行单向照射，使用更高的退火，从而获得更高的杂质激活率。

而本申请是通过短加热管2对边角区域进行加热，从而改善四周边角区域温度较低的现象。采用本申请的阵列布局，结合基于PLC与可控硅的双PID功率协调控制，精确控制短加热管的温度补偿，可以让炉内温度变化控制在±1℃以内，从而使探针的良品率更高。

综上，本申请与对比文件2的所起的作用也完全不同。

因此，即使将对比文件1与对比文件2相结合，也无法得到权利要求1的技术方案。

阵列式加热管组、升降系统、PLC控制器和可控硅在功能上是彼此相互支撑、存在相互作用关系的，利用有限元模拟软件确定阵列式加热管组中长加热管和短加热管的数量以及阵列排布方式；将探针放置在升降系统上，并调节探针高度；通过PLC控制器和可控硅控制长加热管加热温度；同时根据加热腔内的温度场分布情况，通过PLC控制器和可控硅控制短加热管加热温度，进而实现整个装置内温度场的均匀升温或降温。从而使整个加热腔内温度场更加均匀，不会出现局部温度过高或是过低的现象。并且采用阵列式加热管组，精确控制短加热管的温度补偿，让加热腔内温度变化控制在±1℃以内。但是审查员老师却将这些在功能上彼此相互支撑存在相互作用关系的技术特征拆分成了多个单一的特征，然后分别安上“容易想到”、“常规手段”、“常规替换”等模棱两可的标签，申请人想请教的是，在对比文件1、对比文件2与本申请的技术方案不相同的情况下，而且现有技术也根本找不到本申请的这种技术方案的前提下，本申请的技术内容怎么就是常规技术手段、容易想到、常规替换了呢？

任何一套完备的技术手段，都脱离不了常规技术的运用，本申请的技术方案是完整不可分割的。如果缺乏对区别技术特征相互作用关系的考量，是否可以将一个较长的区别技术特征一直拆分，直至成为多个领域公知的技术术语，甚至词汇？如果这样，那么任何有创造性的技术方案都可以被拆分为没有创造性的最基础的技术术语，而这无疑是不妥的。

综上，申请人认为，本申请修改后的权利要求1所请求保护的技术方案对本领域的技术人员来说是非显而易见的，具有突出的实质性特点。

4．修改后的权利要求1具有显著的进步：

本发明通过优化热源阵列布局，并结合基于PLC控制器与可控硅的双PID功率协调控制，双PID回路由两个PID子程序组成，其中W-PID子程序可以保证在前期加热阶段较广的温度范围内加热速率都能保持稳定，且不持续保持在100%；H-PID子程序可以保证最终的温度控制精度达到要求，从而使整个加热腔内温度场更加均匀，不会出现局部温度过高或是过低的现象。并且采用阵列式加热管组，精确控制短加热管的温度补偿，让加热腔内温度变化控制在±1℃以内。本发明较比现有的探针退火装置及方法的退火效果更好，产品的良品率更高。

因此，修改后的权利要求1具有显著的进步。

综上所述，修改后的权利要求1所要求保护的技术方案具有突出的实质性特点和显著的进步，因此具备专利法第22条第3款规定的创造性。

2）关于权利要求2-4的创造性

权利要求2~3均直接引用了修改后的权利要求1，在权利要求1具备创造性的前提下，权利要求2~3也具备创造性。

权利要求4要求保护一种用于探针退火处理的精准控温方法，是基于权利要求1所述的一种用于探针退火处理的精准控温装置实现的，在权利要求1具备创造性的前提下，权利要求4也具备创造性。

如果审查员在后续审查过程中认为本申请还存在其他缺陷，请给申请人提供修改和陈述意见的机会，申请人将尽力配合审查员的工作，谢谢审查员。