1．一种笼套式节流阀，包括阀体，所述阀体中部有贯穿孔，贯穿孔侧面有垂直于贯穿孔的入口流道，贯穿孔一侧作为出口流道，另一侧作为阀杆腔，阀杆腔内安装有阀杆组合体，在入口流道与阀杆腔结合处设有出口缩颈，阀杆组合体在靠近出口颈缩端设有筒状的柱塞，出口缩颈内抵紧安装有耐磨套，入口流道与阀杆腔连接，且阀杆腔在连接处设有一圈扩大的环形流道，环形流道对应的阀杆腔内安装有笼套，其特征在于，笼套一端带有垫片，并通过垫片抵紧阀杆腔，另一端连接有笼套压环，在阀杆腔开口处设有阀盖，阀盖内部抵紧笼套压环，阀盖内侧还设有垫块，垫块与笼套压环也保持抵紧，将笼套压紧在阀杆腔内，阀盖侧面和阀体侧面均设有均一的螺纹，螺纹上连接有由壬螺母，将阀盖压紧在阀体上，阀盖另一端设有电动头连接盘，在阀盖和电动头连接盘之间，设有铜套和压环，铜套和压环端面均贴紧阀盖且压环端紧贴电动头连接盘；

所述阀杆组合体在靠近耐磨套端设有锥段堵头；

所述锥段堵头与阀杆主体组成阀杆组合体，锥段堵头与阀杆主体为一体化结构，在锥段堵头与阀杆主体的结合处设有阀杆颈段，阀杆颈段的直径小于阀杆主体和锥段堵头；

与锥段堵头所设的锥段堵头斜坡对应的耐磨套内侧端面为耐磨套斜坡，耐磨套斜坡和锥段堵头斜坡保持平行，接触时互相贴合，实现阀杆腔和出口流道的密封；

所述锥段堵头斜坡与耐磨套斜坡的接触面为锥段堵头斜坡的靠近根部的位置；

将锥段堵头的斜坡从截面处分为五等份宽度，从靠近顶部向根部分别作为第一段至第五段，在其第四段上设置一圈安装槽，并在安装槽上安装一圈锥形环，作为堵头环。

2．根据权利要求1所述的一种笼套式节流阀，其特征在于，将锥段堵头的斜坡从截面处分为五等份宽度，从靠近顶部向根部分别作为第一段至第五段，其与耐磨套斜坡的接触面为最靠近根部的第四段。

3．根据权利要求2所述的一种笼套式节流阀，其特征在于，所述阀杆组合体为316L钢，所述耐磨套、柱塞、笼套均为碳化钨硬质合金。

4．根据权利要求3所述的一种笼套式节流阀，其特征在于，所述锥段堵头的顶部为圆弧形。

5．根据权利要求4所述的一种笼套式节流阀，其特征在于，所述锥段堵头的顶部弧度为0.21rad。

6．根据权利要求1所述的一种笼套式节流阀，其特征在于，所述阀杆组合体为X45钢，所述耐磨套、柱塞、笼套均为碳化钨硬质合金，所述堵头环为316L钢。

7．一种堵头环的安装和拆卸方法，用于将如权利要求6所述的堵头环安装到所述锥段堵头的安装槽内，其特征在于，步骤为：将堵头环放入加热炉，加热到1500℃后维持15-20分钟，取出并放置到安装槽上，待其自然冷却紧固；

需要拆卸堵头环的时候，直接从侧面用尖型工具截断堵头环，并将其撬开取出，再安装下一个堵头环。