| 请按照“注意事项”正确填写本表各栏 |  |  | 本框由国家知识产权局填写 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 专 专 利 或 申 请 利 | 申请号或专利号 |  | 递交日 |
|  | 发明创造名称 一种用于压裂泵液力端的长柱塞轴润滑及密封结构 |  | 申请号条码 |
|  | 申请人或专利权人 西南石油大学 |  | 挂号条码 |
| ② 陈述事项： 针对国家知识产权局于 年 月 日发出的 通知书（发文序号 ）陈述意见。 |  |  |  |
| ③ 陈述的意见： 尊敬的审查员： - 申请人仔细地研究了您对本案的审查意见，针对该审查意见所指出的问题，申请人对申请文件做出了修改并陈述意见如下： 一、答复一审修改后的权利要求1符合创造性要求 对于答复一审中申请人给出的解释，审查员并未全面评述，特别是关于申请人陈述的本发明是针对长柱塞轴，而D1针对短柱塞轴是无法直接给出本发明技术启示的这一段，因此，申请人针对这一点再次强调并陈述如下： 本发明是一种用于压裂泵液力端的长柱塞轴润滑及密封结构，润滑管道设置于两侧，是因为本发明中间处还设置了密封结构（如组件3,4,5,6,7,8,9等），让润滑液很难通过，其中15外出管，16外进管，设置于密封结构的外侧（左侧），而18内进管，19内出管设置于密封结构的内侧（右侧），因中间的密封结构的设置，这些都是和D1的分叉路润滑不适用的地方，因为就算将D1的分叉路管道设置于两侧，但中间密封结构，润滑液也无法通过，这是因为润滑液体很难从15外出管流动向18,19管道润滑的部位。且因为是长柱塞轴设置，若只设置一边润滑，又必然会导致润滑效果不好，所以只能是设置两侧润滑，以确保轴的全部区域都能得到润滑需求，否则因为长度原因，前后的产热并不相同，产生的散热需求也不同，并且中间部分散热会更难以实现，对装置运行产生影响，本发明一部分润滑中部，一部分润滑尾部，也是为了这个效果，且润滑的间距分布如图所示，都是有区别的（如果审查员有需求，申请人可以将这部分内容展开详述）。而D1如上次陈述所述，其长度一般，在润滑上并无太大的需求，因此，D1根本无法给出解决本发明技术问题的启示。同时，D2与D1解决的技术问题完全不同，两者很难结合，即便结合，如果在没有解决长轴润滑的问题的技术启示下，D2的方案在不付出智力劳动成果的情况下结合到D1上，只会形成一套没有分段润滑并回收清洗的方案。与D1和2的方向相比，本发明除了原理本身未得到技术启示外，其本身的区别技术特征也具备创造性，如，本发明明确通过中部将长轴分为两大段，并且分别进行独立的润滑和回收，极大的降低了循环回收的距离，并且都可以采用统一回收循环机构，降低了对结构的设计和空间的占用，如此设计，与D2相比，回收效率循环的效果大大提升（如本发明有益效果所述），效果显著提高，这不是本领域简单替换就能达到的效果。 在此基础上，本发明一定要将润滑设置在两侧的原因是，15外出管与16外进管设置于密封结构的外侧（附图中左侧），18内进管与19内出管设置于密封结构的内侧（右侧），且在19内出管的右侧还设置了20,21密封件，与压裂泵腔体中的压裂泵进行密封隔离，但在实际运行过程中，会有少量的压裂液通过密封件20、21流入内出管19，并通过内出管19进入杂质回收器26，（杂质回收器在图中画出来了两组，只为一组标了序号，图3右边对称处也有一个杂质回收器）简而言之，通过内出管19流入储油箱22的杂质较多。而经过15外出管流入储油箱22的杂质极小。将二者分开，以后出现故障（比如堵塞等）必然是内出管19较多，分开设置有助于排查故障位置，提升工作效率。而这是D2完全没给出技术启示的地方，这也不是本领域技术人员常见的通用方法（如果审查员有查阅到相关资料请提供一下，以便申请人理解）。 二、关于其他从权具备创造性 申请人在上次答复中的陈述，审查员并未对相关内容做出评价，因此申请人无法得知是否陈述到位，故再次针对本次独权的答复内容，解说上次答复的思路： 在权1具备创造性的基础上，其他从权也具备创造性，且其本身也具有创造性，如原权6，所展示的具体技术手段，并非仅仅为本领域的适应性设置，其具体为：阀箱主体（1）设置有内出管（19）与内进管（18），阀箱尾部（11）设置有外出管（15）与外进管（16），这本身为两套润滑系统，并且第一套润滑系统（内出管与内进管）主要是为了润滑阀箱主体，即长柱塞轴的右端；第二套润滑系统（外出管与外进管）是为了润滑阀箱尾部，即长柱塞轴的左端，从而保证长柱塞轴全体能够润滑均匀，进行了特定的具体结构设计。 原权7-9中，D1的所述的技术方案，如说明书有益效果中所述，设置有弹簧保护环的作用，为了让弹簧保护环本身将柱塞和密封件隔绝开，真正要保护的是两套缓冲弹簧组，避免缓冲弹簧组接触到液体腐蚀影响寿命。而本权利要求7-9所述的的一种用于压裂泵液力端的长柱塞轴润滑及密封结构，其目的是为了是为了能够让少量的润滑液进入到缓冲弹簧组（通过长柱塞轴的往复运动带人润滑液），进而有利于缓冲弹簧组润滑。但为了能避免压裂液进入缓冲弹簧组，故又在其阀箱主体上设置有第四密封圈20与密封圈固定件21，以及第一密封圈4，双重保险避免压裂液进入缓冲弹簧组。 上述内容与D2给出的技术方案相比存在区别。特别是针对不同位置的润滑都有调整性设计，而又能用统一的便于拆卸维护的结构进行循环，这些显然是现有技术的方案未给出技术启示的。 综上所述，申请人相信，经过修改的申请文件已经克服了第一次审查意见通知书中所指出的各种缺陷，并克服了其他一些形式上的缺陷，并且上述修改也是针对通知书指出的缺陷进行修改的，符合《专利法实施细则》第51条第3款的规定。以上陈述妥否，请审查员老师审查并指导，审查员老师如果认为本申请还存在缺陷，请直接联系申请人电话，申请人会积极配合审查员的工作。 |  |  |  |
| ④附件清单 已备案的证明文件名称： ，证明文件备案编号： |  |  |  |
| ⑤ 当事人或专利代理机构签字或者盖章 |  | ⑥ 国家知识产权局处理意见 |  |
| 西南石油大学 |  |  |  |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |