意见陈述书附页

尊敬的审查员：

本意见陈述书是针对国家知识产权局专利局下发的关于专利申请号：202110752301X、《一种预制墩柱新型生产工艺》的第一次审查意见通知书所做的答复。对于审查员在第一次审查意见通知书中的论述，申请人进行了认真的研读，并作出以下修改和意见陈述。

一、修改说明

将原权利要求4、5、6的附加技术特征合并到权利要求1中，形成新权利要求1；

将剩余权利要求作相应的适应性修改。

以上修改均未超出原说明书和原权利要求书所记载的范围，符合专利法第三十三条的规定，且上述修改也是针对审查意见通知书所指出的缺陷进行修改，符合专利法实施细则第五十一条三款规定。

具体的修改后的权利要求，详见权利要求书替换页。

二、意见陈述

1、关于修改后的权利要求1具备创造性

修改后的权利要求1增加了以下技术特征：

“所述步骤四中，钢筋笼的制作步骤为：

S1、钢筋进场检验；

S2、钢筋半成品加工；

S3、灌装套筒安装、定位；

S4、钢筋笼制作；

所述灌浆套筒安装、定位以及钢筋笼制作时均采用井字型定位架；

所述步骤五中，侧模安装前需要对侧模进行清理，在侧模模板上涂刷脱模剂。”

权利要求1请求保护一种预制墩柱新型生产工艺。对比文件1公开的是一种卧式墩柱盖梁一体预制模具及其施工方法。权利要求1与对比文件1相比至少具有以下区别技术特征：

（1）一种预制墩柱新型生产工艺，包括步骤如下：

步骤一：模板设计、加工；

步骤二：模板清理；

步骤三：底膜安装；

步骤四：钢筋笼吊装入模；

步骤五：侧模安装；

步骤六：浇筑混凝土；

步骤七：拆模、养护；

步骤八：墩柱吊离；

步骤九：存放、检验；

步骤十：凿毛、出厂；

所述步骤四中，钢筋笼的制作步骤为：

S1、钢筋进场检验；

S2、钢筋半成品加工；

S3、灌装套筒安装、定位；

S4、钢筋笼制作；

所述灌浆套筒安装、定位以及钢筋笼制作时均采用井字型定位架；

所述步骤五中，侧模安装前需要对侧模进行清理，在侧模模板上涂刷脱模剂。

对比文件1公开的一种卧式墩柱盖梁一体预制模具，包括有墩柱模板结构，盖梁模板结构以及支撑在墩柱模板结构和盖梁模板结构底部的模具底架；所述模具底架呈T形，包括有横边和纵边；

所述盖梁模板结构沿模具底架的横边布置，墩柱模板结构沿模具底架的纵边布置，并且墩柱模板结构与盖梁模板结构之间相连通；

所述盖梁模板结构的水平切面呈矩形或者梯形，包括有盖梁底模、沿着盖梁底模前侧横边设置的前横向侧模、沿着盖梁底模后侧横边设置的后横向侧模、分别沿着盖梁底模两侧纵边设置的纵向侧模以及对拉螺栓；在前横向侧模的中部开设有过浆口，且过浆口的上方设置有可拆卸的插板；所述插板呈梯形，梯形两侧边均由下而上逐渐向外倾斜，梯形的底边为与过浆口相切合的弧形边；

所述墩柱模板结构呈圆筒状，包括有墩柱底模、墩柱顶模和封堵板；所述墩柱底模的横截面呈半圆弧形，且与盖梁模板结构的前横向侧模焊接连接；在墩柱底模与模具底架之间设有竖向支撑；所述墩柱顶模的横截面呈半圆弧形，连接在墩柱底模的顶部，在墩柱顶模的

顶部开设有第一浇筑孔；所述墩柱顶模由一组墩柱顶模单元拼接而成，其中，靠近盖梁模板结构一侧的墩柱顶模单元与插板焊接连接，并且该墩柱顶模单元的半圆弧形内侧面与插板的弧形边对齐；在墩柱顶模与墩柱底模之间的接缝中、墩柱顶模单元与盖梁模板结构之间的接缝中均设有密封材料；所述封堵板封堵在墩柱底模与墩柱顶模的端部之间。

本申请具体强调了所述灌浆套筒安装、定位以及钢筋笼制作时均采用井字型定位架；侧模安装前需要对侧模进行清理，在侧模模板上涂刷脱模剂。

显然，对比文件1没有公开上述权利要求1的区别技术特征，对比文件1公开的卧式墩柱盖梁一体预制模具与权利要求1完全不同。在施工过程和本申请存在较大差别，那么即便结合对比文件1和本领域常规技术手段，也无法显而易见地获得本申请的整体技术方案。

对比文件1能获得的技术效果是“本发明的一体化预制墩柱盖梁施工过程中，盖梁模板结构、圆形墩柱模板结构与模具底架焊接成一个整体，保证墩柱与盖梁之间的垂直度和精度的要求；并且本发明中的盖梁模板结构与墩柱模板结构之间的相对位置通过定位套管定位，保证了墩柱盖梁整体结构尺寸的精准。将模具整体预制后水平放倒，采用卧躺式浇筑技术，设计合理混凝土配合比，采用盖梁底部-墩柱-盖梁中部-盖梁顶部的浇筑顺序，均匀对称浇筑，有利于混凝土中气泡最大限度排除，更有效的提高了预制墩柱盖梁的施工质量”。

而本申请能获得的技术效果是“本发明的预制墩柱混凝土浇筑采用卧式浇筑，省去了模板翻转架安装、翻转吊架安装、模板翻转、模板吊至浇筑台固定、操作平台安装、构件翻转等一系列工序，无需受预制墩柱高度/长度、起重设备起吊高度、构件翻转机构的限制，加快浇筑速度、省时省力，提高预制效率。二、本发明的预制墩柱混凝土浇筑采用卧式浇筑，无需工人登高作业，保证了作业安全，提高了生产效率。三、在浇筑混凝土时采用旋翼式抹平装置，保证构件表面的平整度。四、灌浆套筒安装、定位以及钢筋笼制作时采用井字型定位架，定位钢板对钢筋及灌浆套筒进行精确定位，保证构件精度。”

可见，在技术效果上，本申请因与对比文件的不同，所获得的技术效果也不同，对比文件1未能获得本申请的上述技术效果。

综上，本申请权利要求1具有突出的实质性特点和显著的进步， 具备专利法第22 条第3 款规定的创造性。

在权利要求1具备创造性的前提下，从属权利要求2-5也必然具有突出的实质性特点和显著的进步， 具备专利法第22 条第3 款规定的创造性。

申请人认为，以上陈述克服了审查意见中所指出的所有缺陷，希望审查员以此为基础继续审查该发明申请并予以授权。如果审查员认为本申请仍有不符合专利法规定之处，恳请再给予修改/陈述意见的机会。

最后对审查员认真细致的工作再次表示感谢。