意见陈述书

尊敬的审查员老师：

您好。

本意见陈述是针对国家知识产权局于2023年5月24日发出的关于申请号：2017104238366、《针对小规模化鸡舍的自动称料设备》的第一次审查意见通知书，对于审查员在第一次审查意见通知书中的论述，申请人进行了认真的研读，并作出以下修改和意见陈述。

- 修改说明：

将原权利要求1-3合并形成新的权利要求1，该修改并未超出原始申请文件记载的范围，符合专利法第三十三条的规定，且上述修改也是针对审查意见通知书所指出的缺陷进行修改，符合专利法实施细则第五十一条三款规定。

二、意见陈述：

（一）权利要求1具有创造性

修改后的权利要求1所述的一种针对小规模化鸡舍的自动称料设备，概括来说包括进料部分、计量部分、传送部分和控制部分。其中：

进料部分为物料仓(1)，所述物料仓(1)为漏斗形，所述物料仓(1)为漏斗形，且底部的物料通道连接有第一电磁阀门(2)，所述物料仓(1)底部的物料通道出口对应所述计量斗(3)。所述物料仓(1)的顶部设有能够覆盖所述物料仓(1)进料口的物料仓盖；

计量部分包括计量斗(3)、称重变送器(7)、称重托盘(9)、滑道(11)和；所述计量斗(3)为漏斗形，所述称重托盘(9)为中空的盘状结构，中空部的边缘连接所述计量斗(3)的上部边缘，所述称重托盘(9)的底部连接有称重传感器，所述称重传感器用于测量所述计量斗(3)中的饲料重量，所述计量斗(3)底部的物料通道连接有第二电磁阀门(6)，所述称重传感器连接所述称重变送器(7)；所述称重传感器包括第一称重传感器(4)和第二称重传感器(5)，分别位于所述计量斗(3)的左右两侧，且所述第一称重传感器(4)和第二称重传感器(5)处于同一高度。

传送部分包括滑道(11)、滑轮(12)、饲料桶(13)、光幕传感器(10)、第二控制器(14)、变频器(16)，

所述滑道(11)位于所述计量斗(3)下部，所述滑道(11)上滑动连接有多个滑轮(12)，每个所述滑轮(12)上连接一只饲料桶(13)；所述滑道(11)的一端连接光幕传感器(10)，所述光幕传感器(10)连接第二控制器(14)，所述第二控制器(14)连接所述变频器(16)，所述变频器(16)连接所述滑轮(12)，所述第二控制器(14)用于向所述变频器(16)发送滑轮运动指令。

控制部分包括第一控制器(8)、第二控制器(14)，所述第一电磁阀门(2)和所述第二电磁阀门(6)连接第一控制器(8)，所述第一控制器(8)用于控制所述第一电磁阀门(2)的开关，所述第一控制器(8)还连接所述称重变送器(7)和第二控制器(14)，并通过所述称重变送器(7)读取所述称重传感器的测量数据。

对比文件1公开了一种食品粉末物料的自动称量装置，包括：进料部分、计量部分、传送部分和控制部分，

进料部分包括进料管、进料嘴、进料电磁阀，进料管的末端是进料嘴，进料管上设有进料电磁阀。

计量装部分包括称重料斗、卸料电磁阀、测重传感器、高度传感器、位置传感器和卸料斗，称重料斗设于上述的进料嘴下方，称重料斗的下端口设有一卸料电磁阀；测重传感器设置于上述的称重料斗上；卸料斗套接于上述的称重料斗的下端口。所述的称重料斗的上方位置线上设有高度传感器，高度传感器的电性连接于所述的控制器的检测端口。通过高度传感器可以检测称重料斗内的食品粉末物料是否超出称重料斗所能承装的容量线，以防止称重料斗的物料溢出现象的发生。卸料斗的下方上设有位置传感器，位置传感器的电性连接于所述的控制器的检测端口。通过位置传感器可以检测传送带上装料容器的位置是否对应于卸料斗的下方，以防止物料卸下落出现象的发生。

传送部分包括传送带、复数个装料容器、传送带设置于上述的卸料斗的下方；装料容器间隔地放置于上述的传送带上。

控制部分包括控制器，控制器的控制端口电性连接于上述的进料电磁阀和卸料电磁阀，控制器的检测端口电性连接于上述的测重传感器。

由上述记载可知，本申请进料装置与对比文件1的进料部分的结构与所起的作用不同。本申请由于具有物料仓(1)，物料仓(1)的顶部设有能够覆盖所述物料仓(1)进料口的物料仓盖，使得本申请的进料装置还兼具有储料的功能，对比文件1不具有储料装置和储料功能。

本申请与对比文件1的计量部分的控制装置不同：

本申请的计量部分的控制装置是：在物料仓1的底部侧边安装第一控制器8，物料仓的底部连接一个第一电磁阀门2。称重托盘9的底部连接有称重传感器。计量斗3的左右侧边分半安装第一称重传感器4和第二称重传感器5。在称重传感器与第一控制器8之间中间连接称重变送器7。

对比文件1计量部分的控制装置是：称重料斗的下端口设有一卸料电磁阀，测重传感器设置于上述的称重料斗上。

本申请与对比文件1的传送部分结构不同：

本申请传送部分包括滑道(11)、滑轮(12)、饲料桶(13)，所述滑道(11)位于所述计量斗(3)下部，所述滑道(11)上滑动连接有多个滑轮(12)，每个所述滑轮(12)上连接一只饲料桶(13)。对比文件1传送装置包括传送带6和复数个装料容器7，复数个装料容器7间隔地放置于传送带6上。

本申请传送部分的控制结构是在右侧的滑道11上安装有光幕传感器10，所述光幕传感器(10)连接第二控制器(14)，所述第二控制器(14)连接所述变频器(16)，所述变频器(16)连接所述滑轮(12)，所述第二控制器(14)用于向所述变频器(16)发送滑轮运动指令，光幕传感器10的作用是用来感测滑道11上已经传送到右边的饲料桶的数量。本发明通过第二控制器14与变频器16的结合使用，来控制滑道11上的饲料桶13的滑行速度，让饲料桶13的速度刚好与放料的速度吻合，由于饲料桶13的速度刚好与放料的速度相吻合，因此，投料非常精准。

对比文件1传送部分的控制结构是通过在卸料斗的下方设置位置传感器，可以检测传送带上装料容器的位置是否对应于卸料斗的下方，以防止物料卸下落出现象的发生。

由上述分析可知，本申请与对比文件1相比，具有如下区别技术特征：

区别技术特征一：本申请的进料部分、计量部分、传送部分和控制部分与对比文件1均不相同。

由上述区别技术特征可以得出本发明实际要解决的技术问题是：提供一种结构完全不同的可以减少从饲料口袋里直接称量饲料而造成的饲料浪费以及投料精准的自动称料设备。

2.权利要求1所要保护的技术方案对于本领域技术人员来说是非显而易见的。

进一步地，审查意见中指出：对于区别技术特征（1），在对比文件1已经公开了进料管和第一电磁阀门进行物料提供的基础上，设置物料仓，所述物料仓为漏斗形，且底部的物料通道连接第一电磁阀，所述物料仓底部的物料通道出口对应所述计量斗，是本领域技术人员可以合理设置的。此外，对比文件1附图1附图公开了称重料斗两边设置突出部分，侧重传感器设置在突出部分的基础上，使得突出部分具体为：中空的盘状结构的称重托盘，中空部的边缘连接所述计量斗的上部边缘，所述称重托盘的底部连接有称重传感器，是本领域技术人员可以适应性设置的。此外，当物料为小鸡食用物料时，可以得到一种针对小规模化鸡舍的自动称料设备。对于区别技术特征（2），对比文件1已经公开了：一传送带6，设置于上述的卸料斗5的下方；复数个装料容器7，间隔地放置于上述的传送带6上；所述的卸料斗5的下方上还设有位置传感器52，位置传感器52的电性连接于所述的控制器8的检测端口。通过位置传感器52可以检测传送带6上装料容器7的位置是否对应于卸料斗5的下方；同时，对比文件2（CN102792898A）公开了一种精确计量定时放料智能化畜禽喂料线，并具体公开了以下的技术特征（详见说明书第0018-0030段，附图1-5）：通过吊杆6吊挂设置一条空中输料轨道5，轨道上通过悬挂架7悬挂一个往返送料的移动料斗10，悬挂架7通过滚轮8沿轨道移动，轨道底部表面设有齿条5′，伺服电机9安装于悬挂架7上，伺服电机的动力输出齿轮与齿条5′相啮合，驱动移动料斗移动。伺服电机9具有旋转编码器20和驱动器19，伺服电机的动力线和旋转编码器的信号线分别与伺服电机驱动器相连接，伺服电机驱动器信号反馈线接PLC可编程序控制器的X09输入端，PLC输出端Y10输出控制信号与伺服电机驱动器相连接。轨道的左端(附图1)设有限位开关22-SQ1，移动料斗10底部落料口设有落料控制电磁阀11-SF2（公开了滑道，述滑道上滑动连接有滑轮，滑轮上连接一只饲料桶，伺服电机连接滚轮，伺服电机连接伺服电机驱动器，伺服电机驱动器还连接控制器，所述伺服电机驱动器用于向所述伺服电机发送滑轮运动指令，参见第0018-0019段，附图1-4）。

对此，申请人不能认同，理由如下：

其一，本申请进料部分为物料仓(1)，所述物料仓(1)为漏斗形，所述物料仓(1)的顶部设有能够覆盖所述物料仓(1)进料口的物料仓盖。采用该结构可以将饲料堆在仓盖上，并方便将饲料倒在物料仓1中，从而减少从饲料口袋里直接称量饲料而造成的饲料浪费。物料仓盖用于覆盖物料仓，用于遮盖饲料的作用是众所周知的，但是，本申请物料仓盖却是用于堆积饲料并用于将饲料倒在物料仓中，这与遮盖饲料的作用是完全不同的。没有任何证据表明物料仓盖用于堆积饲料并用于将饲料倒在物料仓中是众所周知的，所以不应轻易将该区别技术特征认定为本领域技术人员的常规设计。

其二，本申请的计量部分的控制装置由于在物料仓1的底部侧边安装第一控制器8，物料仓的底部连接一个第一电磁阀门2。称重托盘9的底部连接有称重传感器。计量斗3的左右侧边分半安装第一称重传感器4和第二称重传感器5。在称重传感器与第一控制器8之间中间连接称重变送器7。

本申请选用称重变送器作为第一控制器8与称重传感器的中间枢纽。称重传感器与称重变送器共同组成信号采集系统，而对比文件1仅由测重传感器作为信号采集设备，因此，本申请信号采集更精准。

其三，本申请传送部分的工作原理是：通过光幕传感器10来感测滑道11上已经传送到右边的饲料桶的数量，通过第二控制器14与变频器16的结合使用，来控制滑道11上的饲料桶13的滑行速度，让饲料桶13的速度刚好与放料的速度吻合，因此，投料更加精准。对比文件1的传送装置工作原理是通过位置传感器检测传送带上装料容器的位置是否对应于卸料斗的下方。由此可知，本申请与对比文件1的传送部分的结构与工作原理是完全不同的。

进一步地，对比文件2公开了一种传送装置，结构如下：通过吊杆6吊挂设置一条空中输料轨道5，轨道上通过悬挂架7悬挂一个往返送料的移动料斗10，悬挂架7通过滚轮8沿轨道移动，轨道底部表面设有齿条5′，伺服电机9安装于悬挂架7上，伺服电机的动力输出齿轮与齿条5′相啮合，驱动移动料斗移动。伺服电机9具有旋转编码器20和驱动器19，伺服电机的动力线和旋转编码器的信号线分别与伺服电机驱动器相连接，伺服电机驱动器信号反馈线接PLC可编程序控制器的X09输入端，PLC输出端Y10输出控制信号与伺服电机驱动器相连接。轨道的左端(附图1)设有限位开关22-SQ1，移动料斗10底部落料口设有落料控制电磁阀11-SF2（公开了滑道，述滑道上滑动连接有滑轮，滑轮上连接一只饲料桶，伺服电机连接滚轮，伺服电机连接伺服电机驱动器，伺服电机驱动器还连接控制器，所述伺服电机驱动器用于向所述伺服电机发送滑轮运动指令）。

由上述记载可知，本申请与对比文件2公开的传送装置与控制原理是完全不同的，本申请中饲料桶是运动的，投料装置是固定的，饲料桶在传送装置的带动下通过通过光幕传感器10来感测滑道11上已经传送到右边的饲料桶的数量，通过第二控制器14与变频器16的结合使用，来控制滑道11上的饲料桶13的滑行速度，让饲料桶13的速度刚好与放料的速度吻合，从而实现精准投料。

而对比文件2的投料装置（移动料斗）是来回复往运动的，饲料桶（喂料槽）是固定不动的，移动料斗在移动过程若接受到某个喂料槽发射的红外信号即停止移动并定位至此喂料槽，移动料斗的底部落料口正好对准其下喂料槽漏斗14的上口，接着打开底部电磁阀11-SF2向喂料槽漏斗落料，打开电磁阀的同时启动内部延时，延时到关电磁阀，料斗返回，完成给一个喂料槽加料。对比文件2与本申请相比无论是结构还是工作原理均不同。

由于对比文件1是需要固定投料装置移动饲料桶，而对比文件2则需要移动投料装置固定饲料桶，两者正好是相反的，因此，本领域技术人员没有动机在对比文件1的基础上去结合对比文件2进行改进，进而得到本申请权利要求1的技术方案。

退一步讲，即便将对比文件1与对比文件2相结合，也无法得出本申请的传送部分的结构。

综上，申请人认为，本申请修改后的权利要求1所请求保护的技术方案，对本领域的技术人员来说是非显而易见的，具有突出的实质性特点。

（二）权利要求1所保护的方案具有显著的进步：

修改后的权利要求1能够达到的有益效果是：

本发明由于在物料仓1的顶部有一个物料仓盖，用于将饲料倒在物料仓1中，因此可以减少从饲料口袋里直接称量饲料而造成的饲料浪费。本发明在计量斗3的左右侧边分半安装第一称重传感器4和第二称重传感器5，操作更加简单。

本发明计量斗3的形状和物料仓1的形状一样均为漏斗形状，可以减少饲料的浪费。本发明由于在右侧的滑道11上安装有光幕传感器10，其作用是用来感测滑道11上已经传送到右边的饲料桶的数量。由于称重传感器与称重变送器共同组成信号采集系统，因此，信号采集更加精准。本发明通过第二控制器14与变频器16的结合使用，来控制滑道11上的饲料桶13的滑行速度，让饲料桶13的速度刚好与放料的速度吻合，因此，投料更精准。本发明可以在一定程度上解决小规模化养殖场的人手问题，同时可以减少从饲料口袋里直接称量饲料而造成的饲料浪费，以及降低养殖场工作人员的工作量，提高每天的工作效率。

综上所述，申请人认为，修改后的权利要求1具有突出的实质性特点和显著的进步，符合《专利法》22条3款的规定，具有创造性。

（三）有关其他权利要求的创造性：

权利要求2-8是权利要求1的从属权利要求，在权利要求1具备创造性的前提下，权利要求2-8也具备创造性。

申请人认为，经过上述意见陈述后已经克服了审查意见通知书中所指出的所有缺陷，希望审查员能够以此为基础，继续审查本申请文件。如果审查员在后续审查过程中认为本申请还存在其他缺陷，请给申请人提供修改和陈述意见的机会，申请人将尽力配合审查员的工作，谢谢审查员。