意见陈述书附页

申请号：201811568637.5

尊敬的审查员：

本意见陈述是针对国家知识产权局于2023年7月27日发出的关于《一种刮膜式旋转微通道强化萃取设备及其应用》的第二次审查意见通知书，对于审查员在第二次审查意见通知书中的论述，申请人进行了认真的研读，并作出以下修改和意见陈述。

- 修改说明

本次修改是在第一次意见陈述修改的申请文件的基础上进行的修改。

1、权利要求1中增加限定“所述强化萃取设备对溶剂萃取的强化方法，是将待萃取溶液和萃取剂将内、外筒间隙充满后，旋转内筒，在间隙内部形成两相流，两相流经过运动从出料口排出”，该修改来源于说明书，未超出原说明书和原权利要求书所记载的范围，符合专利法第三十三条的规定，且上述修改也是针对审查意见通知书所指出的缺陷进行的修改，符合专利法实施细则第五十一条三款规定。

修改后的权利要求详见权利要求书替换页。

二、意见陈述

权利要求1具有创造性

1、本申请权利要求1相较于对比文件1至少具有以下区别特征：

区别技术特征一：本申请用于重金属离子萃取，所述内筒和所述外筒之间的间隙为0.15~0.35mm；所述外筒筒壁上设有上进料口、下进料口和出料口；所述上进料口和所述下进料口处于所述外筒的同侧并且位于同一平面上，所述出料口位于所述外筒的中部，且其所在平面与所述上进料口和所述下进料口所在平面呈180°。所述内筒顶部与转轴连接的具体方式为：所述内筒顶部设有凹槽；所述转轴为上下嵌接的两个圆柱，下圆柱的底部设有与所述凹槽相匹配的凸起，所述凸起与所述凹槽相嵌连接，所述强化萃取设备对溶剂萃取的强化方法，是将待萃取溶液和萃取剂将内、外筒间隙充满后，旋转内筒，在间隙内部形成两相流，两相流经过运动从出料口排出。该技术特征并未被对比文件1所公开，理由如下：

对比文件1是用于萃取湿法磷酸。对比文件1的转动体是由萃取段1-1、导流段1-2和电机连接段1-3构成，萃取段1-1为圆柱形，直径为5cm，高为20cm，萃取段的外圆柱面上设有微型导流槽，导流段1-2为上小下大的圆锥台形，电机连接段1-3为圆柱形，其顶部中心部位设有与电机动力输出轴8-1匹配的第二中心孔1-3-2，第二中心孔的侧壁设有螺孔1-3-1。外筒的内径大于转动体萃取段的外径，且外筒的内径与转动体萃取段的外径之差为0 .1～0 .9mm，外筒的高度大于转动体萃取段的高度、小于转动体的整体高度。所述水相进料管和有机相进料管安装在支撑系统的立柱上，安装位置应使水相进料管、有机相进料管的出液端高于转动体的萃取段并位于导流段底面的外缘与顶面的外缘之间且不接触导流段的锥面。对比文件1的萃取方法是：(1)启动电机 8，使电机的动力输出轴带动转动体 1 转动，转速为 200r/min； (2)将水相和有机相分别通过水相进料管 3 和有机相进料管 4 进料，水相以 100ml/min 的流量进料， 相应地有机相以 400ml/min 的流量进料，两相液体下落至转动体的导流段 1-2 锥面上，在离心力的作用下被 甩至外筒 2 的内壁上，然后流入外筒 2 和转动体萃取段 1-1 之间的环形间隙及萃取段的微型导流槽 1-1-1 内 （即将待萃取溶液和萃取剂在注射泵的推动下分别通过上进料口和下进料口同时送入内筒和外筒的间隙中， 在间隙内部形成两相流），通过具有疏水性的萃取段外圆柱面及具有亲水性的外筒内壁分别形成有机相膜和水 相膜，有机相膜附着在萃取段外圆柱面上，水相膜附着在外筒的内壁上，在离心力的作用下，有机相膜向水 相膜挤兑，形成不断更新的动态界面传质，传质后的两相液体向下流入受液槽； (3)收集受液槽排液孔排出的液体（即两相流经过运动从出料口排出），并进行静置分层。

由上述记载可知，对比文件1无论是结构还是使用方法均与本申请不同。

2、修改后的权利要求 1 相对对比文件 1 实际解决的技术问题是如何使重金属离子和萃取剂形成多级逆流萃取，以强化传质，缩短反应时间。

3.权利要求1所要保护的技术方案对于本领域技术人员来说是非显而易见的。

其一，本申请萃取设备由于具有“内筒和所述外筒之间的间隙为0.15~0.35mm；所述外筒筒壁上设有上进料口、下进料口和出料口；所述上进料口和所述下进料口处于所述外筒的同侧并且位于同一平面上，所述出料口位于所述外筒的中部，且其所在平面与所述上进料口和所述下进料口所在平面呈180°。所述内筒顶部与转轴连接的具体方式为：所述内筒顶部设有凹槽；所述转轴为上下嵌接的两个圆柱，下圆柱的底部设有与所述凹槽相匹配的凸起，所述凸起与所述凹槽相嵌连接”这样的结构，该结构本合“将预热后的被净化铬溶液和萃取剂分别从上进料口、下进料口送入内筒与外筒的间隙中，待液体充满间隙，同时开启驱动电机使内筒转子工作，在内筒与外筒之间形成两相逆流萃取”这样的萃取方法，可以将萃取溶液和萃取剂充满内、外筒间隙，旋转内筒，在间隙内部形成两相流，两相流经过运动从出料口排出，能使重金属离子和萃取剂形成多级逆流萃取，强化传质，缩短反应时间，大幅度缩短铬萃取率达到平衡的时间。同时由于设备结构更紧凑，因此设备更加小型化，进而打破常规的萃取平衡。

对比文件1公开了一种离心力微流体萃取装置，其结构是“转动体是由圆柱体、锥台、圆柱体三部分结构组成、外筒的内径与转动体萃取段的外径之差为0.1～0.9mm、外筒是开放式的，开放式的外筒顶端做为水相和有机相进料口”，其工作过程是水相和有机相分别通过水相进料管和有机相进料管进料两相液体下落至转动体的导流段锥面上，在离心力的作用下被甩至外筒的内壁上，然后流入外筒和转动体萃取段之间的环形间隙及萃取段的微型导流槽内，通过具有疏水性的萃取段外圆柱面及具有亲水性的外筒内壁分别形成有机相膜和水相膜，有机相膜附着在萃取段外圆柱面上，水相膜附着在外筒的内壁上，在离心力的作用下，有机相膜向水相膜挤兑，形成不断更新的动态界面传质，传质后的两相液体向下流入受液槽。

由上述记载可知，对比文件1与本申请的结构以及工作原理并不同。虽然对比文件1外筒的内径与转动体萃取段的外径之间也有间隙，但是两者所起的作用完全不同，本申请通过“0.15~0.35mm的内外筒间隙来容纳被净化铬溶液和萃取剂，使内筒与外筒之间形成两相逆流萃取”，从而使重金属离子和萃取剂形成多级逆流萃取，强化传质，缩短反应时间，大幅度缩短铬萃取率达到平衡的时间。

而对比文件1的0.1～0.9mm的外筒与转动体萃取段之间的间隙是用来“容纳两相液体，通过具有疏水性的萃取段外圆柱面及具有亲水性的外筒内壁分别形成有机相膜和水相膜，有机相膜附着在萃取段外圆柱面上，水相膜附着在外筒的内壁上，在离心力的作用下，有机相膜向水相膜挤兑，形成不断更新的动态界面传质”。对比文件1无法使重金属离子和萃取剂形成多级逆流萃取，也没有给出如何使重金属离子和萃取剂形成多级逆流萃取的技术启示，即便将对比文件1与公知常识相结合，也无法得到本申请权利要求1的技术方案。

其二，申请人查阅了大量资料，也未发现现有技术中有关于“采用所述内筒和所述外筒之间的间隙为0.15~0.35mm；所述外筒筒壁上设有上进料口、下进料口和出料口；所述上进料口和所述下进料口处于所述外筒的同侧并且位于同一平面上，所述出料口位于所述外筒的中部，且其所在平面与所述上进料口和所述下进料口所在平面呈180°。所述内筒顶部与转轴连接的具体方式为：所述内筒顶部设有凹槽；所述转轴为上下嵌接的两个圆柱，下圆柱的底部设有与所述凹槽相匹配的凸起，所述凸起与所述凹槽相嵌连接，所述强化萃取设备对溶剂萃取的强化方法，是将待萃取溶液和萃取剂将内、外筒间隙充满后，旋转内筒，在间隙内部形成两相流，两相流经过运动从出料口排出这样的结构能使重金属离子和萃取剂形成多级逆流萃取，强化传质，缩短反应时间，大幅度缩短铬萃取率达到平衡的时间”的记载，也没有发现相应的技术启示，所以区别技术特征一也不是常规技术手段。

其三，采用对比文件1的结构所能实现的技术效果是：所述离心力微流体萃取装置在外筒与转动体萃取段间构建了微米级的环形通道，由于外筒的亲水性和转动体萃取段的亲油性，流入环形通道的有机相、水相在离心力作用下迅速铺展成两相液膜，同时内层有机相液膜会向外层水相液膜挤兑，形成不断更新的动态界面，大大扩大了传质面积，因而使用本发明所述离心力微流体萃取装置和微流体萃取方法，具有传质效率高的优点，本装置的停留时间为5～20s，萃取效率为95％～ 100％。

由上述记载可知，由于采用对比文件1的结构可以使停留时间为5～20s，因此，对比文件1是没有“为了缩短停留时间而对结构进行改进”的需求的，因此，本领域技术人员更不可能根据需要对上述结构进行常规调整，进而得到本申请权利要求1的技术方案。

综上，申请人认为，本申请修改后的权利要求1所请求保护的技术方案对本领域的技术人员来说是非显而易见的，具有突出的实质性特点。

4．修改后的权利要求1具有显著的进步：

与对比文件1相比，修改后的权利要求1能够达到的有益效果是：

- 本发明的强化萃取设备应用于重金属离子萃取，能使重金属离子和萃取剂形成多级逆流萃取，以强化传质，缩短反应时间。

- 使用本发明所述的萃取装置和刮膜式旋转微通道强化萃取的方法，可大幅度缩短萃取达到平衡的时间，且针对于高浓度重金属离子溶液与萃取剂的萃取体系，本方法可以突破常规萃取的萃取平衡，且大幅度缩短萃取达到平衡的时间，试验表明,萃取率在30s后基本达到平衡。

3、本发明所述萃取装置和萃取方法不仅可降低萃取能耗，而且可以减小萃取装置的体积，在较小的槽式萃取装置中实现萃取。

因此，修改后的权利要求1与对比文件1相比，具有显著的进步。

综上所述，修改后的权利要求1所要求保护的技术方案具有突出的实质性特点和显著的进步，因此具备专利法第22条第3款规定的创造性。

2）关于权利要求2-8的创造性

权利要求2~3均直接引用了修改后的权利要求1，在权利要求1具备创造性的前提下，权利要求2~3也具备创造性。

权利要求4-8要求保护一种溶剂萃取的强化方法，是基于权利要求1-3所述的一种刮膜式旋转微通道强化萃取设备实现的，在权利要求1-3具有创造性的前提下，权利要求4-8也具有创造性。

如果审查员在后续审查过程中认为本申请还存在其他缺陷，请给申请人提供修改和陈述意见的机会，申请人将尽力配合审查员的工作，谢谢审查员。