尊敬的审查员：

首先，申请人对审查员在审查本专利申请时的认真工作精神及付出的劳动表示感谢！申请人在仔细阅读和认真研究国家知识产权局就本发明发出的第一次审查意见通知书后。为了加快授权，申请人对权利要求进行意见陈述，恳请审查员在考虑申请人意见陈述的基础上授予专利权。具体意见陈述如下：

- 权利要求书修改

- 1、将权利要求2和3合并到权利要求1中。

- 二、本发明权利要求1具有《专利法》第二十二条第三款规定的创造性。

- （一）确定最接近的现有技术。

对比文件1为最接近的现有技术。

- 确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题

- 因此，权利要求1要求保护的技术方案与对比文件1公开的上述内容相比，具有区别技术特征：

- 步骤一、获取目标油藏的地层参数，并制备岩样；

- 步骤二、对岩样进行油样饱和，并测量油样的油样原始沥青含量；

- 步骤三、在不同压差、温度、驱替速度下对油样饱和岩样进行二氧化碳驱替实验，收集并计算驱出液的质量；

- 步骤四、测定驱出的油样中沥青质含量；

- 步骤五、根据油样原始沥青含量、驱出的油样中沥青质含量计算油样饱和岩样中的沥青质沉积量；

- 步骤六、建立压力、温度、驱替速度与沥青质沉积量的关系式；

- 步骤七、最后根据压力、温度、驱替速度与沥青质沉积量的关系式、地层参数，得到目标油藏温度与原油组成条件下，不同压差、驱替速度下与沥青质沉积量的关系；

- 所述步骤二中岩样进行油样饱和的具体为：首先将岩样放入岩样饱和仪中，在实验压力下用蒸馏水充分饱和24小时；再用油样驱替岩样中的地层水，油驱直到岩样出口产液不含水为止；

所述步骤二中测量油样的油样原始沥青含量的过程为：将油样与低分子正构烷烃混合，加热使沥青质充分沉淀出来，过滤收集沉淀物，然后再用甲苯除去不溶杂质，蒸馏掉甲苯得到沥青质；最后计算出油样原始沥青含量。

- 基于上述区别技术特征可知本发明实际所要解决的技术问题是：如何更准确的测量沥青质沉积量。

- 判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是非显而易见

- 对比文件1是一种二氧化碳非混相驱油藏沥青质沉淀规律研究，主要的是得到非混相驱油藏沥青质沉淀量预测公式，该公式可用于二氧化碳非混相驱油藏沥青质沉淀量的预测和产能预测；

而本发明本发明的测量准确度高；并且可重复性高，操作性强；

所以本发明与对比文件1中公开的内容也不相同，解决不同的技术问题，达到的效果也存在本质上的区别。

综上所述，本发明修改后的权利要求1与对比文件1及其结合得到的技术方案不同，解决的技术问题不同，解决技术问题的手段也不同，并且取得了很好的以及预料不到的技术效果。

所以，本发明修改后的权利要求1相对于对比文件及本领域的公知常识均具备实质性特点与显著的进步，符合专利法二十二条第三款关于创造性的规定。

申请人相信经过上述修改和阐述，克服了第一次审查意见中指出的缺陷，请审查员先生/女士在以上的基础上继续对本申请进行审查。如果仍不同意上述陈述的内容，恳请审查员先生/女士再给一次修改文件或陈述意见/修改/会晤的机会。