- 一种新型钢-混结合式预制拼装挡墙结构，其特征在于：按照从下向上的排布顺序包括：地基层、连接块层、若干层标准块层、锚固块层、顶部标准块层、地梁或压顶；所述连接块层、所述标准块层、所述锚固块层分别由若干个所述连接块、若干个所述标准块、若干个所述锚固块水平拼接形成；单个所述标准块中心处设有通孔，所述标准块顶部设有凸块一，所述标准块底部设有插槽一，所述凸块一和所述插槽一尺寸相匹配；所述连接块为两个所述标准块呈一体连接，且所述连接块前后两侧对称分布有梯形结构凹槽一；所述锚固块与所述连接块的结构区别在于：所述锚固块只有一侧具有梯形结构凹槽一，另一侧为平面结构，并且所述锚固块内设有锚杆孔，所述锚杆孔用于插接锚杆；所述通孔内固定型钢；所述地梁或所述压顶底部设有与所述插槽一相匹配的插槽二；

相邻2个所述标准块水平拼接形成与所述梯形结构凹槽一相对应的梯形结构凹槽二，并且拼接处还形成有‘V’字形孔槽一，所述‘V’字形孔槽一分布在一侧梯形结构凹槽二内；

相邻2个所述连接块水平拼接形成与所述梯形结构凹槽二相同的梯形结构凹槽三，并且拼接处还形成有‘V’字形孔槽二，所述‘V’字形孔槽二分布在一侧梯形结构凹槽三内；

相邻2个所述锚固块水平拼接形成与所述梯形结构凹槽三相同的梯形结构凹槽四，并且拼接处还形成有‘V’字形孔槽三，所述‘V’字形孔槽三分布在一侧梯形结构凹槽四内。

- 根据权利要求1所述的一种新型钢-混结合式预制拼装挡墙结构，其特征在于：所述地基平面设有以一定间隔排布的若干个凸块二，所述凸块二与所述插槽一尺寸相匹配，并且所有凸块二与所述连接块层的所有插槽一一一对应。

- 根据权利要求2所述的一种新型钢-混结合式预制拼装挡墙结构，其特征在于：在一个所述标准块中，其凸块一的数量为2个，对称分布在所述通孔顶部两侧；对应地，其插槽一数量为2个，对称分布在所述通孔底部两侧。

- 根据权利要求1所述的一种新型钢-混结合式预制拼装挡墙结构，其特征在于：所述标准块包括两种高度尺寸的标准块一和标准块二，所述标准块一的高度为所述标准块二高度的2倍。

- 根据权利要求1所述的一种新型钢-混结合式预制拼装挡墙结构，其特征在于：所述通孔为六面体结构。

- 根据权利要求1所述的一种新型钢-混结合式预制拼装挡墙结构，其特征在于：所述锚杆孔与水平夹角为0~15°。

- 权利要求1~6任意一项所述的一种新型钢-混结合式预制拼装挡墙结构的安装方法，其特征在于：包括以下步骤：

步骤1，利用挖土设备对原状边坡进行开挖放坡，开挖放坡完成后施工挡墙结构的地基；

步骤2、在地基上以一定间距钻孔，所述钻孔与所述通孔尺寸相匹配，并且相邻钻孔的间距与所述连接块层中相邻通孔的间距相等；

步骤3、在所有钻孔中一一插入型钢，并浇筑混凝土；

步骤4、安装连接块形成连接块层，以及安装标准块形成若干层标准块层，随着安装高度增加逐步回填挡墙后方填土；

步骤5、当填土回填高度到达锚杆位置时，安装锚固块形成锚固块层，并施工锚杆，锚杆一端插入锚固块层的锚固孔中，另一端插入填土；

步骤6、进一步安装一层标准快层，然后安装地梁或者压顶，并回填至设计标高。