意见陈述书附页

申请号：202210706109.1

尊敬的审查员：

本意见陈述是针对国家知识产权局于2023年9月20日发出的关于《一种槽式路缘石及其生产方法》的第二次审查意见通知书，对于审查员在第二次审查意见通知书中的论述，申请人进行了认真的研读，并作出以下修改和意见陈述。

- 修改说明

1、将权利要求1、4、5、7、8合并成新的权利要求1。该修改来源于说明书具体实施方式，未超出原说明书和原权利要求书所记载的范围，符合专利法第三十三条的规定，且上述修改也是针对审查意见通知书所指出的缺陷进行的修改，符合专利法实施细则第五十一条三款规定。

修改后的权利要求详见权利要求书替换页。

二、意见陈述

权利要求1具有创造性

1、本申请权利要求1相较于对比文件1至少具有以下区别特征：

区别技术特征一：

修改后的权利要求1中，具有“上挡块和下挡块内部分别设有上预留孔和下预留孔，上预留孔和下预留孔分别贯穿上挡块和下挡块的两个端面；上挡块的底面、下挡块的顶面和竖板的内侧面围成一个管线安装槽，所述管线安装槽的截面为凹形；所述的管线安装槽的尺寸为深度100～150mm，高度300～400mm；所述的其尺寸为宽度150～200mm，高度500～600mm，长度900～1000mm”这一技术特征，该技术特征并未被对比文件1所公开。

本申请由于设置有吊装孔，同时可作为安装定位孔，安装方便，定位准确。

本申请由于管线安装槽的截面为凹形；管线安装槽的尺寸为深度100～150mm，高度300～400mm；所述的其尺寸为宽度150～200mm，高度500～600mm，长度900～1000mm，因此，缘石结构轻便，重量可降低40%以上，节约材料；

本申请由于管线安装槽的截面为凹形，坚板内表面是平整的，因此，有利于多根管线在槽内上下平行设置，由于多根管线在槽内上下平行设置，因此，有利于管线的快捷安装与更换。

对比文件1的路缘石块1包括上表面部2a 与下表面部2b，上下表面部之间通过侧板连接，侧板一侧为路缘外侧，一侧为内侧并形成有软线收纳槽部3，该软线收纳槽部3形成为入口侧宽且里侧窄且能够收纳各种电热加热器的管线，并且位于侧面部2c的靠下侧的位置。电线收纳槽部的特征在于，能够安装和拆卸具有C形截面的电线把持部件。对比文件1中设置的是C型槽。多根软线是簇拥着挤在C形截面的电线把持部件中，当需要更换位于内部的某根管线时，需要把位于外部的管线全部取出才可以，更换非常麻烦。

区别技术特征二：修改后的权利要求1中，具有“所述的槽式路缘石的施工方法，包括以下步骤：

（1）将槽式路缘石的上/下预留孔中插入钢棒，抬运至安装位置；

（2）将槽式路缘石的外侧面朝向车行道，内侧面朝向人行道，安装到车行道和人行道之间路缘石基础上，且上挡块位于上面，下挡块位于地面以下；

（3）在管线安装槽内安装若干管线，若干管线通过后置膨胀螺栓卡槽进行固定；每安装槽式路缘石20～30m，安装固定管线一次；

（4）回填路缘石内侧面的空隙，直至完成施工”。对比文件1并未公开上述区别技术特征。采用本申请的施工方法，新增管线安装快捷，效率高，交通影响小，造价低。

2、修改后的权利要求 1 相对对比文件 1 实际解决的技术问题是提供一种便于安装、定位准确、结构轻便，重量可降低40%以上、新增管线安装快捷的槽式路缘石。

3.权利要求1所要保护的技术方案对于本领域技术人员来说是非显而易见的。

其一，从要解决的技术问题来看：本申请要解决的技术问题为：

本申请要解决的技术问题是目前城市道路上广泛使用的路缘石均采用实心混凝土材料，其自重较大，需采用辅助小型机械配合进行安装，安装效率低，劳动强度大。因而提供一种便于安装、定位准确、结构轻便，重量可降低40%以上、新增管线安装快捷的槽式路缘石。而对比文件1要解决的技术问题则是在寒冷地区等，混凝土融雪块，树脂融雪垫等带有内置的电加热器，用于融化房屋，办公室，公司等的入口与人行道或道路之间的积雪。如果将软线放置在路缘下，存在融雪体和放置在路缘下的卵石会损坏绳索和路缘的风险，因为下侧是湿的，因此存在漏电的风险。因此，对比文件1提供一种路缘块，该路缘块可以将带有内置电加热器的融雪体的绳索引导至电源，以免造成损坏或漏电事故。提供保护。

显然，本申请能够解决对比文件1无法解决的技术问题。

其二，从技术构思和具体的方案出发：

本申请的技术构思是：通过在上挡块和下挡块内部分别设有上预留孔和下预留孔，上预留孔和下预留孔分别贯穿上挡块和下挡块的两个端面，由于设置有吊装孔，同时可作为安装定位孔，从而实现安装方便，定位准确。

本申请通过“上挡块的底面、下挡块的顶面和竖板的内侧面围成一个管线安装槽，所述管线安装槽的截面为凹形；所述的管线安装槽的尺寸为深度100～150mm，高度300～400mm；所述的其尺寸为宽度150～200mm，高度500～600mm，长度900～1000mm”，因此，可以实现缘石结构轻便，重量可降低40%以上，节约材料的目的。

本申请由于管线安装槽的截面为凹形，坚板内表面是平整的，因此，有利于多根管线在槽内上下平行设置，由于多根管线在槽内上下平行设置，因此，有利于管线的快捷安装与更换。

而对比文件1的技术构思是则是通过设置软线收纳槽部3来容纳具有C形截面的电线把持部件，进而通过具有C形截面的电线把持部件来保护设置在其内的软线，从而起到防止融雪体和放置在路缘下的卵石会损坏绳索的风险。

由上述记载可知，对比文件1与本申请的技术构思是完全不同的。本申请是要减轻自重，而对比文件1为了保护软线，还要再增加具有C形截面的电线把持部件，对比文件1无法有效实现减轻自重并安装方案的目的。

其三，本申请的管线安装槽与对比文件1的软线收纳槽部3所起的作用不同。本申请管线安装槽在本申请所起的作用是减轻自重以及有利于管线的快捷安装的作用，而对比文件1的软线收纳槽部所起的作用是用于安装具有C形截面的电线把持部件，通过具有C形截面的电线把持部件来保护设置在其内的软线，起到防止融雪体和放置在路缘下的卵石会损坏绳索。显然，对比文件1根本不能构成对本申请显而易见地技术启示。

进一步地，审查意见中指出：

针对上述区别技术特征，本领域技术人员根据常规技术经验可知，为了方便砌块或预制构件的搬运，在预制块上设置相应的卡口或连接口是常规的设计，对所属技术领域的技术人员来说是显而易见的。管线槽的尺寸根据管线的容纳需要以及具体管线的大小设计即可，对所属技术领域的技术人员来说是显而易见的。路缘石的尺寸根据实际道路建设中对路肩的高度要求，或者对花圃、人行道的高度需要进行设置即可，对所属技术领域的技术人员来说是显而易见的。使用钢棒插在预留孔搬运路缘石是根据具体的预制块体结构的常规搬运措施，而使用后置膨胀螺栓卡槽固定管线是根据实际需要的常规固定措施，固定间距根据实际需要进行选择即可，而回填路缘石侧的一侧土体是必要的施工步骤，对所属技术领域的技术人员来说是显而易见的。

对此，申请人有不同看法，理由如下：

在“上挡块和下挡块内部分别设有上预留孔和下预留孔，上预留孔和下预留孔分别贯穿上挡块和下挡块的两个端面”、“上挡块的底面、下挡块的顶面和竖板的内侧面围成一个管线安装槽，所述管线安装槽的截面为凹形；所述的管线安装槽的尺寸为深度100～150mm，高度300～400mm；所述的其尺寸为宽度150～200mm，高度500～600mm，长度900～1000mm”、“管线安装槽的截面为凹形；管线安装槽的尺寸为深度100～150mm，高度300～400mm；所述的其尺寸为宽度150～200mm，高度500～600mm，长度900～1000mm”、“管线安装槽的截面为凹形，坚板内表面是平整的”，这些技术特征在功能上是彼此相互支撑、存在相互作用关系的，由于“由于所述的管线安装槽的尺寸为深度100～150mm，高度300～400mm；所述的其尺寸为宽度150～200mm，高度500～600mm，长度900～1000mm”，因此，可以实现缘石结构轻便，重量可降低40%以上，便于搬运的同时可以大量节约材料，同时有利于多根管线在槽内上下平行设置，由于多根管线在槽内上下平行设置，因此，有利于管线的快捷安装与更换。再结合“上挡块和下挡块内部分别设有上预留孔和下预留孔，上预留孔和下预留孔分别贯穿上挡块和下挡块的两个端面”，只需将槽式路缘石的上/下预留孔中插入钢棒，便可将路缘石抬运至安装位置，进一步实现便于搬运。

但是审查员老师却将这些在功能上彼此相互支撑存在相互作用关系的技术特征拆分成了多个单一的特征，然后分别安上“容易想到”、“常规手段”、“常规替换”等模棱两可的标签，申请人想请教的是，在对比文件1与本申请的技术方案不相同的情况下，而且现有技术也根本找不到本申请的这种技术方案的前提下，本申请的技术内容怎么就是常规技术手段、容易想到、常规替换了呢？

任何一套完备的技术手段，都脱离不了常规技术的运用，本申请的技术方案是完整不可分割的。如果缺乏对区别技术特征相互作用关系的考量，是否可以将一个较长的区别技术特征一直拆分，直至成为多个领域公知的技术术语，甚至词汇？如果这样，那么任何有创造性的技术方案都可以被拆分为没有创造性的最基础的技术术语，而这无疑是不妥的。

综上，申请人认为，本申请修改后的权利要求1所请求保护的技术方案对本领域的技术人员来说是非显而易见的，具有突出的实质性特点。

4．修改后的权利要求1具有显著的进步：

修改后的权利要求1能够达到的有益效果是：

本发明由于在“上挡块和下挡块内部分别设有上预留孔和下预留孔，上预留孔和下预留孔分别贯穿上挡块和下挡块的两个端面”，该吊装孔同时可作为安装定位孔，安装方便，定位准确。

本发明由于“上挡块的底面、下挡块的顶面和竖板的内侧面围成一个管线安装槽，所述管线安装槽的截面为凹形；所述的管线安装槽的尺寸为深度100～150mm，高度300～400mm；所述的其尺寸为宽度150～200mm，高度500～600mm，长度900～1000mm”，因此，缘石结构轻便，重量可降低40%以上，节约材料，安装劳动强度低。

本发明由于“管线安装槽的截面为凹形，坚板内表面是平整的”，因此，有利于多根管线在槽内上下平行设置，由于多根管线在槽内上下平行设置，因此，有利于管线的快捷安装与更换。再结合“上挡块和下挡块内部分别设有上预留孔和下预留孔，上预留孔和下预留孔分别贯穿上挡块和下挡块的两个端面”，只需将槽式路缘石的上/下预留孔中插入钢棒，便可将路缘石抬运至安装位置，进一步实现便于搬运。因此，修改后的权利要求1具有显著的进步。

综上所述，修改后的权利要求1所要求保护的技术方案具有突出的实质性特点和显著的进步，因此具备专利法第22条第3款规定的创造性。

2）关于权利要求2-4的创造性

权利要求2~3均直接或间接引用了修改后的权利要求1，在权利要求1具备创造性的前提下，权利要求2~3也具备创造性。

权利要求4要求保护一种槽式路缘石的生产方法，是基于权利要求1-3所述的槽式路缘石实现的，因此，在权利要求1-3具备创造性的前提下，权利要求4也具备创造性。

如果审查员在后续审查过程中认为本申请还存在其他缺陷，请给申请人提供修改和陈述意见的机会，申请人将尽力配合审查员的工作，谢谢审查员。