1、一种参麦须根多糖颗粒剂的制备方法，其特征在于，包括以下步骤：

①将人参须根与麦冬须根分别加入乙醇浸渍，使用电热套加热使其保持在微沸状态下100oC加热回流提取3次，每次用10倍量90%（V/V）乙醇回流提取2 h，回收须根后，烘干，制备得到除杂后的人参须根和麦冬须根；

②将除杂后的人参须根和麦冬须根混合，加入蒸馏水进行提取，提取两次；合并提取液将其浓缩至1/20体积，过滤，得到浓缩物，备用；

③在步骤②制备得到的浓缩物中加入无水乙醇，4 ℃静置12 h，3000转离心10分钟收集沉淀，沉淀物依次用无水乙醇、丙酮洗涤后，离心分离；

④将沉淀物置于冷冻干燥设备中，真空冷冻干燥后将其磨粉，得到参麦须根多糖粉剂；

⑤制备颗粒：首先制备辅料，所述辅料包括淀粉与糊精，所述淀粉与糊精的重量比为2：1；然后将步骤④得到的多糖粉剂与辅料按照质量比为1：1.5的比例混合，加入90%（V/V）的乙醇，过16目筛后得到参麦须根多糖颗粒剂。

步骤②中所述人参须根和麦冬须根的总质量与蒸馏水的料液比（g/ml）为1:40；

人参须根和麦冬须根的质量比为1：9（w/w）；所述步骤②中水提温度为90 ℃，每次水提时间为2h。

2、根据权利要求1所述的一种参麦须根多糖颗粒剂的制备方法，其特征在于，所述步骤③中的浓缩物与无水乙醇的体积比为1:4。

3、一种由权利要求1-2任一权利要求所述的制备方法制备得到的参麦须根多糖颗粒剂。

4、一种由权利要求3所述的一种参麦须根多糖颗粒剂在制备蛋鸡和肉兔饲料中的应用。

5、根据权利要求4应用，其特征在于所述参麦须根多糖颗粒剂在所述蛋鸡和肉兔饲料中的添加量为1%。