本实用新型公开了一种脐带间充质干细胞存储装置，包括装置箱体、镂空框、存储筒、试剂瓶和气囊圈，所述镂空框固定在装置箱体的内部，所述存储筒皆固定在镂空框的两内壁上，且所述存储筒的内部设置有活动底座，所述活动底座下方的存储筒底部设置有空腔，且所述空腔的内部安装有缓冲弹簧，并且所述缓冲弹簧的顶端固定有缓冲件，所述试剂瓶设置在存储筒的内部，所述气囊圈粘黏在存储筒的内壁上，所述活动底座的顶部安装有输气管路，所述活动底座的一侧壁内安装有气泵。本实用新型不仅抗震效果好，可防止试剂瓶发生晃动，防止试剂瓶发生破裂，可独立将试剂瓶取出，减少了冷气损耗，而且可使液氮快速均匀分布在装置内，保证装置内部低温均衡。

- 一种脐带间充质干细胞存储装置，其特征在于，包括装置箱体（1）、镂空框（2）、存储筒（3）、试剂瓶（5）和气囊圈（18），所述镂空框（2）固定在装置箱体（1）的内部，所述存储筒（3）皆固定在镂空框（2）的两内壁上，且所述存储筒（3）的内部设置有活动底座（4），所述活动底座（4）下方的存储筒（3）底部设置有空腔（15），且所述空腔（15）的内部安装有缓冲弹簧（16），并且所述缓冲弹簧（16）的顶端固定有缓冲件（17），缓冲件（17）的顶端与活动底座（4）的底端固定连接，所述试剂瓶（5）设置在存储筒（3）的内部，试剂瓶（5）的底端与活动底座（4）卡接，所述气囊圈（18）粘黏在存储筒（3）的内壁上，且所述气囊圈（18）的内表面上皆设置有等间距的凸珠（19），凸珠（19）与试剂瓶（5）紧密贴合，所述活动底座（4）的顶部安装有输气管路（23），输气管路（23）与气囊圈（18）连通，所述活动底座（4）的一侧壁内安装有气泵（22），气泵（22）的输出端与输气管路（23）连通，所述装置箱体（1）的顶端设置有装置盖板（9）。

- 根据权利要求1所述的一种脐带间充质干细胞存储装置，其特征在于：所述装置箱体（1）顶部的两外壁上皆固定有耳板（20），且所述耳板（20）的顶端设置有安装孔（21）。

- 根据权利要求1所述的一种脐带间充质干细胞存储装置，其特征在于：所述装置箱体（1）的两内壁上皆安装有壁管（6），且所述壁管（6）的表面皆设置有等间距的通孔（25）。

- 根据权利要求3所述的一种脐带间充质干细胞存储装置，其特征在于：所述装置箱体（1）的一内壁上安装有三通管（7），三通管（7）的两端皆与壁管（6）连通，且所述三通管（7）的一端延伸至装置箱体（1）的外部并安装有控制阀（8）。

- 根据权利要求2所述的一种脐带间充质干细胞存储装置，其特征在于：所述装置盖板（9）的两侧皆设置有螺栓（24），螺栓（24）的底端延伸至安装孔（21）的内部并与其螺纹连接。

- 根据权利要求1所述的一种脐带间充质干细胞存储装置，其特征在于：所述装置盖板（9）的顶端安装有提手（10）。

- 根据权利要求6所述的一种脐带间充质干细胞存储装置，其特征在于：所述提手（10）两侧的装置盖板（9）内部皆设置有开口槽（11），且所述开口槽（11）的内部设置有密封塞（12），密封塞（12）的底端延伸至装置箱体（1）的内部并与试剂瓶（5）的顶端紧密卡接，并且所述密封塞（12）的外壁上粘黏有密封圈（14），密封圈（14）与开口槽（11）紧密贴合。

- 根据权利要求7所述的一种脐带间充质干细胞存储装置，其特征在于：所述密封塞（12）的顶端安装有手柄（13）。

一种脐带间充质干细胞存储装置

技术领域

本实用新型涉及充质干细胞存储技术领域，具体为一种脐带间充质干细胞存储装置。

背景技术

脐带间充质干细胞是指存在于新生儿脐带组织中的一种多功能干细胞，它能分化成许多种组织细胞，具有广阔的临床应用前景，脐带间充质干细胞的作用有，较强的免疫调节作用，可用于治疗红斑狼疮和硬皮病等自身免疫性疾病，能促进造血恢复功能，显著提高白血病和难治性贫血等疾病的治疗效果，也可以用于治疗骨和肌肉衰退性疾病，心脑血管疾病，肝病和老年痴呆等，脐带间充质干细胞存储，脐带间充质干细胞一般装在试剂瓶中，再放置在存储装置中进行保存。

1、存储装置在转运时容易因颠簸发生震动，容易导致其内部的试剂瓶晃动，试剂瓶存在破裂的风险；2、由于脐带间充质干细胞需要存储在低温环境中，通常的方式是将液氮充入存储装置内，当需要将部分试剂瓶取出时，则需要将装置盖板打开，该方式不仅会加快装置内的液氮漏出，导致冷气损耗，而且存在被冻伤的风险，因此亟需改进；3、在往存储装置中充入液氮时，一般都是通过导管集中将液氮导入，液氮难以快速均匀分布在装置内，导致其内部低温不够均衡，因此存在一定的不足之处。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种脐带间充质干细胞存储装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种脐带间充质干细胞存储装置，包括装置箱体、镂空框、存储筒、试剂瓶和气囊圈，所述镂空框固定在装置箱体的内部，所述存储筒皆固定在镂空框的两内壁上，且所述存储筒的内部设置有活动底座，所述活动底座下方的存储筒底部设置有空腔，且所述空腔的内部安装有缓冲弹簧，并且所述缓冲弹簧的顶端固定有缓冲件，缓冲件的顶端与活动底座的底端固定连接，所述试剂瓶设置在存储筒的内部，试剂瓶的底端与活动底座卡接，所述气囊圈粘黏在存储筒的内壁上，且所述气囊圈的内表面上皆设置有等间距的凸珠，凸珠与试剂瓶紧密贴合，所述活动底座的顶部安装有输气管路，输气管路与气囊圈连通，所述活动底座的一侧壁内安装有气泵，气泵的输出端与输气管路连通，所述装置箱体的顶端设置有装置盖板。

优选的，所述装置箱体顶部的两外壁上皆固定有耳板，且所述耳板的顶端设置有安装孔，便于对螺栓进行定位。

优选的，所述装置箱体的两内壁上皆安装有壁管，且所述壁管的表面皆设置有等间距的通孔，便于将液氮均匀输送至装置箱体中。

优选的，所述装置箱体的一内壁上安装有三通管，三通管的两端皆与壁管连通，且所述三通管的一端延伸至装置箱体的外部并安装有控制阀，便于往壁管内充入液氮。

优选的，所述装置盖板的两侧皆设置有螺栓，螺栓的底端延伸至安装孔的内部并与其螺纹连接，便于将装置盖板固定在装置箱体上。

优选的，所述装置盖板的顶端安装有提手，使得装置便于携带。

优选的，所述提手两侧的装置盖板内部皆设置有开口槽，且所述开口槽的内部设置有密封塞，密封塞的底端延伸至装置箱体的内部并与试剂瓶的顶端紧密卡接，并且所述密封塞的外壁上粘黏有密封圈，密封圈与开口槽紧密贴合，便于将试剂瓶单独取出。

优选的，所述密封塞的顶端安装有手柄，便于将密封塞从开口槽中拔出。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该脐带间充质干细胞存储装置不仅抗震效果好，可防止试剂瓶发生晃动，防止试剂瓶发生破裂，可独立将试剂瓶取出，减少了冷气损耗，而且可使液氮快速均匀分布在装置内，保证装置内部低温均衡；

- 通过设置有存储筒、活动底座、空腔、缓冲弹簧、缓冲件、气囊圈、凸珠、气泵、输气管路，启动气泵使其通过输气管路往气囊圈内部充气，气囊圈充气后膨胀，并通过凸珠将试剂瓶包裹住，在对装置进行转运时，颠簸产生的震动传递至空腔中，缓冲弹簧和缓冲件对震动进行缓冲，同时，气囊圈和凸珠对试剂瓶起到了隔震保护的作用，从而可防止试剂瓶发生晃动，进而防止试剂瓶发生破裂；

- 通过设置有开口槽、密封塞、手柄、密封圈，当需要将试剂瓶取出时，通过手柄将对应的密封塞从开口槽中拔出，密封塞将试剂瓶从存储筒的内部带出，即可将试剂瓶取出，该方式无需将装置盖板打开即可将试剂瓶取出，减少了冷气损耗，而且不易被冻伤，将试剂瓶取下后，将密封塞再塞进开口槽中即可；

- 通过设置有壁管、通孔、三通管、控制阀，将控制阀打开，将三通管与外部液氮设备连接，通过三通管往壁管中充入氮气，氮气通过通孔均匀排入至装置箱体内，该方式可使液氮快速均匀分布在装置内，保证装置内部低温均衡。

附图说明

图1为本实用新型的剖视结构示意图；

图2为本实用新型的存储筒放大结构示意图；

图3为本实用新型的装置箱体俯视结构示意图；

图4为本实用新型的侧视结构示意图；

图5为本实用新型的壁管放大结构示意图。

图中：1、装置箱体；2、镂空框；3、存储筒；4、活动底座；5、试剂瓶；6、壁管；7、三通管；8、控制阀；9、装置盖板；10、提手；11、开口槽；12、密封塞；13、手柄；14、密封圈；15、空腔；16、缓冲弹簧；17、缓冲件；18、气囊圈；19、凸珠；20、耳板；21、安装孔；22、气泵；23、输气管路；24、螺栓；25、通孔。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

- 请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种脐带间充质干细胞存储装置，包括装置箱体1、镂空框2、存储筒3、试剂瓶5和气囊圈18，镂空框2固定在装置箱体1的内部，存储筒3皆固定在镂空框2的两内壁上，且存储筒3的内部设置有活动底座4，活动底座4下方的存储筒3底部设置有空腔15，且空腔15的内部安装有缓冲弹簧16，并且缓冲弹簧16的顶端固定有缓冲件17，缓冲件17的顶端与活动底座4的底端固定连接，试剂瓶5设置在存储筒3的内部，试剂瓶5的底端与活动底座4卡接，气囊圈18粘黏在存储筒3的内壁上，且气囊圈18的内表面上皆设置有等间距的凸珠19，凸珠19与试剂瓶5紧密贴合；

- 活动底座4的顶部安装有输气管路23，输气管路23与气囊圈18连通，活动底座4的一侧壁内安装有气泵22，气泵22的输出端与输气管路23连通，装置箱体1的顶端设置有装置盖板9；

- 装置箱体1顶部的两外壁上皆固定有耳板20，且耳板20的顶端设置有安装孔21，便于对螺栓24进行定位；

- 装置箱体1的两内壁上皆安装有壁管6，且壁管6的表面皆设置有等间距的通孔25，便于将液氮均匀输送至装置箱体1中；

- 装置箱体1的一内壁上安装有三通管7，三通管7的两端皆与壁管6连通，且三通管7的一端延伸至装置箱体1的外部并安装有控制阀8，便于往壁管6内充入液氮；

- 装置盖板9的两侧皆设置有螺栓24，螺栓24的底端延伸至安装孔21的内部并与其螺纹连接，便于将装置盖板9固定在装置箱体1上；

- 装置盖板9的顶端安装有提手10，使得装置便于携带；

- 提手10两侧的装置盖板9内部皆设置有开口槽11，且开口槽11的内部设置有密封塞12，密封塞12的底端延伸至装置箱体1的内部并与试剂瓶5的顶端紧密卡接，并且密封塞12的外壁上粘黏有密封圈14，密封圈14与开口槽11紧密贴合，便于将试剂瓶5单独取出；

密封塞12的顶端安装有手柄13，便于将密封塞12从开口槽11中拔出。

本申请实施例在使用时：首先，将装有脐带间充质干细胞的试剂瓶5卡在存储筒3内部的活动底座4上，启动气泵22使其通过输气管路23往气囊圈18内部充气，气囊圈18充气后膨胀，并通过凸珠19将试剂瓶5包裹住，其次，将装置盖板9盖在装置箱体1上，并将螺栓24旋进耳板20顶端的安装孔21中，对装置盖板9进行固定，装置盖板9对装置箱体1进行密封，同时，密封塞12卡在试剂瓶5的顶端，接着，将控制阀8打开，将三通管7与外部液氮设备连接，通过三通管7往壁管6中充入氮气，氮气通过通孔25均匀排入至装置箱体1内，该方式可使液氮快速均匀分布在装置内，保证装置内部低温均衡，然后，通过提手10即可将装置提起，使得装置便于携带，在对装置进行转运时，颠簸产生的震动传递至空腔15中，缓冲弹簧16和缓冲件17对震动进行缓冲，同时，气囊圈18和凸珠19对试剂瓶5起到了隔震保护的作用，从而可防止试剂瓶5发生晃动，进而防止试剂瓶5发生破裂，当需要将部分试剂瓶5取出时，通过手柄13将对应的密封塞12从开口槽11中拔出，密封塞12将试剂瓶5从存储筒3的内部带出，即可将试剂瓶5取出，该方式无需将装置盖板9打开即可将试剂瓶5取出，减少了冷气损耗，而且不易被冻伤，将试剂瓶5取下后，将密封塞12再塞进开口槽11中即可。

图1

图2

图3

图4

图5