意见陈述书

申请号：201711138005.0

尊敬的审查员老师：

您好。

本意见陈述是针对国家知识产权局于2023年10月13日发出的关于《针对小规模化鸡舍的自动称料设备》的第二次审查意见通知书，对于审查员在第一次审查意见通知书中的论述，申请人进行了认真的研读，并作出以下修改和意见陈述。

- 修改说明：

本次修改是在原始申请文件的基础上进行的修改。

将原权利要求1、7、8、9、10合并形成新的权利要求1”。

该修改来源于说明书具体实施方式，并未超出原始申请文件记载的范围，符合专利法第三十三条的规定，且上述修改也是针对审查意见通知书所指出的缺陷进行修改，符合专利法实施细则第五十一条三款规定。

二、意见陈述：

（一）权利要求1具有创造性

修改后的权利要求1与对比文件1相比具有以下区别技术特征：

区别技术特征一：控制装置以及控制原理均不同。

本申请控制装置包括第一控制器(8)和第二控制器(14)，

第一电磁阀门(2)和所述第二电磁阀门(6)连接第一控制器(8)，所述第一控制器(8)用于控制所述第一电磁阀门(2)的开关，所述第一控制器(8)还连接所述称重变送器(7)和第二控制器（14），并通过所述称重变送器(7)读取所述称重传感器的测量数据；第一控制器的工作原理是：所述第一控制器(8)用于每当所述称重传感器传送的测量数据等于设定值时，关闭所述第一电磁阀门(2)，同时向所述第二控制器(14)发送释放许可信号；所述设定值为一组数据，数据间隔为饲料桶(13)的载重量；

所述第二控制器(14)连接所述变频器(16)，所述变频器(16)连接所述滑轮(12)，所述第二控制器(14)用于向所述变频器(16)发送滑轮运动指令；所述光幕传感器(10)连接第二控制器(14)。

第二控制器的工作原理是：所述第二控制器(14)用于在第一次接收到所述第一控制器(8)发出的松桶许可信号后，在接收到所述光幕传感器(10)发送的饲料桶就位信号时，向所述第二电磁阀(6)发出松桶信号，打开第二电磁阀(6)使饲料从所述计量斗(3)中倒入到饲料桶(13)中；所述第二控制器(14)还用于，当再次接收到所述第一控制器(8)发出的松桶许可信号后，通过变频器(16)控制所述饲料桶移动，在接收到所述光幕传感器(10)发送的饲料桶就位信号时，通过变频器(16)控制所述饲料桶停止，同时向所述第二电磁阀(6)发出松桶信号，打开第二电磁阀(6)使饲料从所述计量斗(3)中倒入到饲料桶(13)中。
   对比文件1的控制部分包括控制器，控制器的控制端口电性连接于上述的进料电磁阀和卸料电磁阀，控制器的检测端口电性连接于上述的测重传感器。称重料斗的下端口设有一卸料电磁阀；测重传感器设置于上述的称重料斗上；所述的称重料斗的上方位置线上设有高度传感器，高度传感器的电性连接于所述的控制器的检测端口。通过高度传感器可以检测称重料斗内的食品粉末物料是否超出称重料斗所能承装的容量线，以防止称重料斗的物料溢出现象的发生。卸料斗的下方上设有位置传感器，位置传感器的电性连接于所述的控制器的检测端口。通过位置传感器可以检测传送带上装料容器的位置是否对应于卸料斗的下方，以防止物料卸下落出现象的发生。

对比文件1的工作原理是：

控制器8控制打开进料管1上的进料电磁阀12，而使进料嘴11输入待称量的食品粉末物料至称重料斗2，同时检测测重传感器3的重量值信号。当检测到满足设定的重量值，则控制器8控制进料管1上的进料电磁阀12关闭。在输入待称量的食品粉末物料的过程中，如果称重料斗2上的高度传感器4发出过高检测信号时，则控制器8控制进料管1上的进料电磁阀12立刻关闭，以避免称重料斗2的物料溢出现象的发生。称量完成后，控制器8检测卸料斗5的下方上还设有位置传感器52的检测信号，以判断传送带6上的装料容器7是否移动到位，位于卸料斗5的下方。移动到位后，控制器8控制卸料电磁阀41开启，从而进行卸料，以防止物料卸下落出现象的发生。

由上述记载可知，本申请进料与对比文件1的技术构思完全不同。

对比文件1是通过位置传感器检测装料容器是否移动到位，待该装料容器移动到卸料斗的下方后，再卸料，实现精准投料。

而本发明是通过第二控制器14与变频器16的结合使用，来控制滑道11上的饲料桶13的滑行速度，让饲料桶13的速度刚好与放料的速度吻合，从而实现精准投料。

因此，本申请与对比文件1的技术构思是不同的。并且对比文件1的卸料过程不是连续的，而是先停止卸料，然后等待，等到容器到达卸料斗下方再打开卸料斗进行卸料，由于存在等待过程，其效率自然下降。而本申请的工作状态是连续的，放料与饲料桶传送同时进行，并没有等待的过程，因此，更节省时间，效率更高。

由上述区别技术特征可以得出本发明实际要解决的技术问题是：提供一种技术构思不同的技术方案制备的自动称料设备，该设备具有更高的工作效率。

2.权利要求1所要保护的技术方案对于本领域技术人员来说是非显而易见的。

进一步地，审查意见中指出：对比文件2公开了一种精确计量定时放料智能化畜禽喂料线，并具体公开了以下的技术特征（详见说明书第0018-0030段，附图1-5）：通过吊杆6吊挂设置一条空中输料轨道5，轨道上通过悬挂架7悬挂一个往返送料的移动料斗10，悬挂架7通过滚轮8沿轨道移动，轨道底部表面设有齿条5′，伺服电机9安装于悬挂架7上，伺服电机的动力输出齿轮与齿条5相啮合，驱动移动料斗移动。伺服电机9具有旋转编码器20和驱动器19，伺服电机的动力线和旋转编码器的信号线分别与伺服电机驱动器相连接，伺服电机驱动器信号反馈线接PLC可编程序控制器的X09输入端，PLC输出端Y10输出控制信号与伺服电机驱动器相连接。轨道的左端(附图1)设有限位开关22-SQ1，移动料斗10底部落料口设有落料控制电磁阀11-SF2（公开了滑道，述滑道上滑动连接有滑轮，滑轮上连接一只饲料桶，伺服电机连接滚轮，伺服电机连接伺服电机驱动器，伺服电机驱动器还连接控制器，所述伺服电机驱动器用于向所述伺服电机发送滑轮运动指令，参见第0018-0019段，附图1-4）； 即对比文件2公开了滑道，滑道上滑动连接有滑轮，滑轮上连接一只饲料桶，伺服电机连接滚轮，伺服电机连接伺服电机驱动器，伺服电机驱动器还连接控制器，所述伺服电机驱动器用于向所述伺服电机发送滑轮运动指令，且上述技术特征在对比文件2中所起的作用与其在本申请中所起的作用相同，都是为了提供一种料桶移动和控制方式，在对比文件1公开了计量斗下部设置皮带，皮带上设置有多个饲料桶，第一控制器下达指令的基础上，根据对比文件2的启示，本领域技术人员有动机使得通过皮带带动料桶移动改变为计量斗下部设置滑道，所述滑道位于所述计量斗下部，所述滑道上滑动连接有多个滑轮，每个所述滑轮上连接一只饲料桶，伺服电机连接滚轮，伺服电机连接伺服电机驱动器，伺服电机驱动器还连接第一控制器，所述伺服电机驱动器用于向所述伺服电机发送滑轮运动指令；在此基础上，现有技术中，通过控制器和变频器来进行速度改变是本领域的常规的基础上，本领域技术人员可以适应性设置：包括第二控制器，所述第一控制器还连接第二控制器，所述第二控制器连接所述变频器，所述变频器连接所述滑轮，所述第二控制器用于向所述变频器发送滑轮运动指令；此外，对比文件1已经公开了：设置位置传感器52可以检测传送带6上装料容器7的位置是否对应于卸料斗5的下方；同时，对比文件2也已经公开了在PLC中设置计时器来准确计加料次数，在此基础上，使得所述滑道的一端连接光幕传感器，所述光幕传感器连接第二控制器，是本领域技术人员可以合理设置的。

对此，申请人不能认同，理由如下：

对比文件2是设置有苦干个固定位置的饲料桶，移动卸料斗通过输料轨道运行，移动料斗通过红外定位装置寻找到饲料桶后，将饲料卸到饲料桶内。

而本发明是通过第二控制器14与变频器16的结合使用，来控制滑道11上的饲料桶13的滑行速度，让饲料桶13的速度刚好与放料的速度吻合，从而实现自动称料。对比文件2没有公开区别技术特征一“通过第二控制器14与变频器16的结合使用，来控制滑道11上的饲料桶13的滑行速度，让饲料桶13的速度刚好与放料的速度吻合，从而实现精准投料”。

审查员老师认为“本申请是通过设置传感器来感应料桶的位置以判断料桶是否移动到位”这种理解是不对的。本申请是通过第二控制器14与变频器16的结合使用，来控制滑道11上的饲料桶13的滑行速度，让饲料桶13的速度刚好与放料的速度吻合，因此实现精准投料。当本申请所述第二控制器用于在第一次接收到所述第一控制器发出的松桶许可信号后，在接收到所述光幕传感器发送的饲料桶就位信号时，向所述第二电磁阀发出松桶信号，打开第二电磁阀使饲料从所述计量斗中倒入到饲料桶中。光幕传感器发送的饲料桶就位信号所针对的饲料桶与第二电磁阀发出松桶信号所针对的饲料桶并不是同一个桶。是前面一个桶运行至传送带终点后，第二电磁阀针对下一个饲料桶发出松桶信号。本申请是通过光幕传感器感应到前一个饲料桶到达终点后，再释放第二个饲料桶，本申请是基于饲料桶13的速度刚好与放料的速度吻合，才能实现精准投料。而“饲料桶13的速度刚好与放料的速度吻合”则是通过第二控制器14与变频器16的结合使用，来控制滑道11上的饲料桶13的滑行速度实现的。这与对比文件1的技术构思完全不同。

对比文件1是通过位置传感器检测装料容器位置，待感应到容器移动到卸料斗的下方，再卸料。位置传感器检测的装料容器与卸料的容器是同一个容器，也并不需要调整装料容器的移动速度，因此，与本申请技术构思完全不同。即便将对比文件1与对比文件2，也无法得到区别技术特征一“通过第二控制器14与变频器16的结合使用，来控制滑道11上的饲料桶13的滑行速度，让饲料桶13的速度刚好与放料的速度吻合，从而实现精准投料”。

同时，申请人阅读了大量文献，也没有发现现有技术中有关于“通过第二控制器14与变频器16的结合使用，来控制滑道11上的饲料桶13的滑行速度，让饲料桶13的速度刚好与放料的速度吻合，从而实现精准投料”的记载，因此，区别技术特征一并不是常规技术。

综上，申请人认为，本申请修改后的权利要求 1 所请求保护的技术方案，对本领域的技术人员来说是非显而易见的， 具有突出的实质性特点。

（二）权利要求1所保护的方案具有显著的进步：

修改后的权利要求 1 能够达到的有益效果是：

本发明可以在一定程度上解决小规模化养殖场的人手问题，同时可以减少从饲料口袋里直接称量饲料而造成的饲料浪费以及降低养殖场工作人员的工作量，提高每天的工作效率。

《专利审查指南》第二部分第四章 3.3.3显著的进步的判断：在评价发明是否具有显著的进步时，主要应当考虑发明是否具有有益的技术效果。以下情况，通常应当认为发明具有有益的技术效果，具有显著的进步 ：

- 发明提供了一种技术构思不同的技术方案，其技术效果能够基本上达到现有的水平。

综上所述，申请人认为，修改后的权利要求1具有突出的实质性特点和显著的进步，符合《专利法》22条3款的规定，具有创造性。

（三）有关其他权利要求的创造性：

权利要求2-6是权利要求1的从属权利要求，在权利要求1具备创造性的前提下，权利要求2-6也具备创造性。

申请人认为，经过上述意见陈述后已经克服了审查意见通知书中所指出的所有缺陷，希望审查员能够以此为基础，继续审查本申请文件。如果审查员在后续审查过程中认为本申请还存在其他缺陷，请给申请人提供修改和陈述意见的机会，申请人将尽力配合审查员的工作，谢谢审查员。