意 见 陈 述 书 正 文

尊敬的国家知识产权局：

申请人收到了国家知识产权局对申请号为2020115267082、专利名称：一种提高北斗卫星导航系统接收机测速精度的方法发出的第一次审查意见通知书。申请人首先感谢审查员对完善本专利申请所作的辛勤劳动，申请人仔细阅读了审查意见通知书正文，按通知书的要求进行了修改，申请人提出以下意见，希望和审查员商榷：

一、修改说明：

1、将权利要求2-3中的附加技术特征加入到权利要求1中，形成新的权利要求1。

2、删除权利要求2-3。

以上修改没有超出原权利要求书和说明书的范围。详见修改后的权利要求书。

二、关于修改后的权利要求1的创造性

修改后的权利要求1与对比文件1的区别在于：

所述对FIFO中的多普勒数据，在多普勒序列中进行平滑处理，得到卫星多普勒平滑值，具体为：在多普勒序列中，以宽度为7的滑动窗滑动，依次计算第[i-7，i]这7个多普勒数据的均值，作为第i-3个多普勒的平滑值，从而接收机在Ti时刻计算得到Ti-3时刻的卫星多普勒平滑值；

所述利用卫星多普勒平滑值计算接收机速度，具体为：利用Ti时刻平滑后的卫星多普勒数据计算Ti-3时刻的接收机速度。

基于上区别技术特征，本发明具有以下优点及有益效果：1、本发明针对接收机载波环短时相干积分，可显著降低多普勒测量误差，获得较高的测速精度。

2、当载波环相干积分时间不小于10ms时，测速精度优于0.2m/s。当载波环相干积分时间不大于2ms时，使用未平滑的多普勒计算速度，测速精度仅为1m/s左右；使用平滑后的多普勒计算速度，也可达到0.2m/s的精度。

3、本发明对载波环测量多普勒进行平滑处理，Ti-3时刻的接收机速度在Ti时刻才能解算得到，即有3个时间单位的处理延迟。但时间单位长度等于载波环相干积分时间，对于短时（不大于2ms）相干积分，处理延迟不大于6ms，可以满足卫星导航接收机的延迟要求。

对比文件1和2均没有公开上述区别技术特征和技术效果。

对比文件1提供了在弱信号条件下将导航数据下载到卫星接收机的系统和方法。接收机使用跟踪算法来估计多普勒频率的多普勒频率和变化率，以便从接收信号中补偿I/Q采样的相位，以减少多普勒频率的影响。提供了基于差分检测的数据比特解码。基于相位补偿的数据比特解码，其中样本的相位被旋转以补偿相位误差。提供多帧策略以增加信噪比（SNR）并提高灵敏度，其中连续帧中的类似放置样本在连续帧上相干相加。加权样本以减少多帧策略中噪声的影响。修改后的权利要求1相对于对比文件1具有突出的实质性特点。

对比文件2提供一种在高速跳频速率条件下的目标测速方法, 首先把通过下变频器扩跳频信号与频综器提供的本振信号进行混频，再把得到的已解跳的扩跳频中频信号送到模数变换器ADC采样，输入相关器中与伪码同步产生器产生的伪码信号进行相关处理，经信号解扩，解扩跳后的信号送入频差间隔多普勒频率计算器中，由伪码同步产生器实时提取一段包含多个跳频时间间隔时间内的频差间隔多普勒频率值，然后将结合伪码同步产生器实时计算得到的最小频差间隔多普勒频率值送到测速器中，通过平滑处理器进行平滑处理，得到一段时间内频差多普勒频率平均值，利用该平均值计算出该时间段内的目标速度，然后输出速度数据。通过对比文件2提出的一种解决高速跳频速率条件下的目标测速实现方法，采用了不同于传统的在一个跳频间隔时间内目标速度计算方法的技术实现途径。采用实时提取一段包含多个跳频时间间隔时间内的频差间隔多普勒频率值，通过平滑处理器，结合伪码同步产生器得到一段时间内频差多普勒频率平均值，利用该平均值来计算该时间段内的目标速度，其目标速度计算的实时性要求大大降低，实现技术难度减小。修改后的权利要求1相对于对比文件2具有突出的实质性特点。

且上述区别技术特征也不是本领域的公知常识，也不属于本领域技术人员根据实际需要容易获得的常规构造。需要付出创造性劳动才能得到上述技术效果。因此，修改后的权利要求1相对于对比文件1、2具有突出的实质性特点和显著的进步，因而具有创造性。

综上所述，本申请文件公开的技术方案具有突出的实质性特点和显著的进步，因而具有创造性。如有问题，望及时联系申请人或代理人，给予再次答复的机会。

请审查员继续审查。