意 见 陈 述 书 正 文

尊敬的国家知识产权局：

申请人收到了国家知识产权局对申请号为2020115267097、专利名称：一种低成本多通道GNSS跟踪积分引擎的实现方法发出的第一次审查意见通知书。申请人首先感谢审查员对完善本专利申请所作的辛勤劳动，申请人仔细阅读了审查意见通知书正文，按通知书的要求进行了修改，申请人提出以下意见，希望和审查员商榷：

一、修改说明：

1、将权利要求2-5中的附加技术特征加入到权利要求1中，形成新的权利要求1。

2、删除权利要求2-5。并适应性修改其他权利要求番号。

以上修改没有超出原权利要求书和说明书的范围。详见修改后的权利要求书。

二、关于修改后的权利要求1的创造性

修改后的权利要求1与对比文件1的区别在于：

将输入的射频信号进行缓存，存入多模式射频数据缓存中；

通过分时轮询的方式对多模式射频数据缓存中的射频信号进行积分；

所述输入的射频信号包括各个跟踪通道的积分相关参数；

所述缓存为乒乓缓存；

所述将输入的射频信号进行缓存，存入多模式射频数据缓存中，包括以下步骤：将输入的多模式的射频信号进行组合；

将组合后的射频信号进行缓存，存入多模式射频数据缓存中；

所述将输入的多模式的射频信号进行组合，具体为：按照射频采样时间的先后顺序分组，每N个数据一组。

基于上区别技术特征，本发明具有以下优点及有益效果：1、本发明在传统的跟踪积分方法基础上，充分利用各颗卫星积分过程中的相同计算部分，设计新的多卫星组合积分引擎，在资源增加很小的情况下，能实现多模式下的上百个积分通道。

2、本发明适用于资源有限但需要同时支持多种信号模式和较多的跟踪通道的应用场景，可显著提高跟踪积分效率。

3、本发明的分时组合积分为一个高速积分时钟处理多个射频数据的积分，有效的提高射频数据的积分效率。

4、本发明在积分过程中所需要的资源共享：包括但不限于PN码产生、载波和码的NCO、组合积分计算等，极大的降低了芯片的面积和成本。

对比文件1、2、3均没有公开上述区别技术特征和技术效果。

对比文件1是最接近权利要求1的现有技术，对比文件1提供了一种跟踪引擎及实现相关积分处理的方法，能够病了实现跟踪通道，提升跟踪引擎的工作性能。包括：单位先入先出FIFO单元、对应于卫星分别设置的控制器、和与各控制器按照一一对应关系连接的跟踪通道；其中，单位FIFO单元用于，按照预设周期，将接收的单位数据分别传输至各控制器；各控制器分别用于，确定与自身连接的跟踪通道需处理的导航信号；从FIFO输出的单位数据中检测出第一个包含该导航信号的数据起始点的单位数据；从检测出的包含数据起始点的单位数据开始，将各单位数据发往与自身连接的跟踪通道；各跟踪通道分别用于，接收到控制器发送的单位数据，根据检测出的数据起始点对各单位数据分别进行相关积分计算，以获得相关积分结果。

由此可见，对比文件1并没有公开上述区别技术特征，修改后的权利要求1相对于对比文件1具有突出的实质性特点。

对比文件2和对比文件3也没有公开上述区别技术特征，修改后的权利要求1相对于对比文件1、2、3及其结合具有突出的实质性特点。

且上述区别技术特征也不是本领域的公知常识，也不属于本领域技术人员根据实际需要容易获得的常规构造。需要付出创造性劳动才能得到上述技术效果。因此，修改后的权利要求1相对于对比文件1、2、3具有突出的实质性特点和显著的进步，因而具有创造性。

综上所述，本申请文件公开的技术方案具有突出的实质性特点和显著的进步，因而具有创造性。如有问题，望及时联系申请人或代理人，给予再次答复的机会。

请审查员继续审查。