1、一种基于液压执行器的行人保护车门的控制方法，其特征在于，所述基于液压执行器的行人保护车门的控制方法包括：

通过毫米波雷达（12）将感知的车身（1）侧面行人和车辆的位置和速度数据传递到控制器（11）后进行决策处理，并通过电信号控制液压执行器（3）的液压阀驱动模块（10），使液压执行器（3）处于压缩或释放的工作状态，控制车门开启力的大小；

所述毫米波雷达（12）感知到车身（1）侧面有行人或车辆有与打开的车门发生碰撞的趋势时，通过液压执行器（3）增大打开车门推力，阻止车门直接开启；

所述控制器（11）进行决策处理中，包括识别车身（1）侧面特定区域的行人和非机动车的位置和速度，将采集到数据进行分类处理，对目标特征位置和速度的方向和大小进行决策，对液压执行器（3）的液压阀驱动模块（10）进行控制信号的输出

2、根据权利要求1所述的基于液压执行器的行人保护车门的控制方法，其特征在于，所述毫米波雷达（12）和控制器（11）安装在车身（1）的任何部位。

3、根据权利要求1所述的基于液压执行器的行人保护车门的控制方法，其特征在于，所述基于液压执行器的行人保护车门的控制方法具体包括以下步骤：

步骤一，识别车身（1）侧面特定区域的行人和非机动车的位置和速度；

步骤二，将采集到数据进行分类处理，对液压执行器（3）进行控制信号的输出；

步骤三，当汽车停车驾驶员和乘员需要打开车门时，主动判断车身（1）侧面范围的情况；

步骤四，若有行人或非机动车以一定的速度出现在改区域，并有与打开的车门相撞的趋势时，控制液压执行器（3），增大驾驶员或乘员的开门阻力，最终实现阻止车门开启。

4、一种基于液压执行器的行人保护车门，实施权利要求1~5任意一项所述基于液压执行器的行人保护车门控制方法，所述基于液压执行器的行人保护车门包括车身（1），其特征在于，所述车身（1）上布置有毫米波雷达（12），用于感知车身（1）侧面特定区域的行人和非机动车移动速率的信息，并将信号传递到控制器（11）中；

所述基于液压执行器的行人保护车门还包括液压阀驱动模块（10），用于驱动液压执行器（3）进行工作。

5、根据权利要求4所述的基于液压执行器的行人保护车门，其特征在于，所述基于液压执行器的行人保护车门还包括控制器（11）对信号进行接收处理决策后，将是否要液压执行器（3）工作的信号传递到液压阀驱动模块（10）。

6、根据权利要求4所述的基于液压执行器的行人保护车门，其特征在于，液压阀驱动模块（10）不进行使能时，液压执行器（3）保持其垂直于臂（6）方向的长度不变，弹性体（4）的初始长度保持不变，车门处于正常力度能打开的状态。

7、根据权利要求4所述的基于液压执行器的行人保护车门，其特征在于，液压阀驱动模块（10）进行使能时，液压执行器（3）处于压缩状态，垂直于臂（6）方向的长度增大，使弹性体（4）在垂直于臂（6）方向上的长度缩短，使作用在滚轮（5）上的力增大。

8、一种采用基于液压执行器的系统的车门限位器装置，其特征在于，所述采用基于液压执行器的系统的车门限位器装置执行权利要求1~4任意一项所述的基于液压执行器的行人保护车门的控制方法。