意见陈述书

申请号：202110676189.6

尊敬的审查员老师：

您好。

本意见陈述是针对国家知识产权局于2023年9月19日发出的关于《一种适用于离散行业的自动排产方法》的第一次审查意见通知书，对于审查员在第一次审查意见通知书中的论述，申请人进行了认真的研读，并作出以下修改和意见陈述。

- 修改说明：

将原权利要求1、8、9、10合并形成新的权利要求1，该修改并未超出原始申请文件记载的范围，符合专利法第三十三条的规定，且上述修改也是针对审查意见通知书所指出的缺陷进行修改，符合专利法实施细则第五十一条三款规定。

二、意见陈述：

（一）权利要求1具有创造性

1.修改后的权利要求1与对比文件1相比，至少具有以下区别：

区别技术特征一：

修改后的权利要求1中，“对工艺路径上的各个工位进行产能建模；排列订单优先级；计算每个订单所生产的产品在每个工位所占用的开始时间和结束时间；按照订单优先级，将各个开始时间和各个结束时间分配到各个工位上去；计算多个工位的集群总产能，将多个同类型工位做成集群计算总产能，然后根据总产能进行排产；所述集群总产能等于单工位产能*工位数量；

分配时要按照工艺路径各个工位的操作顺序，对于整批次进出的生产工序，后工序开始时间不能早于前工序结束时间。对于非整批次进出的生产工序，后工序开始时间不能早于前工序的开始时间。在某个工位停机时间超过预设阈值时，暂停已经下发的且所述工位未完成的订单；手动添加停机占用时间；重复第二步至第五步；

在某个工位有紧急订单插入时，暂停已经下发的且所述工位未完成的订单；计算所述紧急订单所生产的产品在各个工位上面的耗时；计算所述紧急订单所生产的产品在每个工位所占用的开始时间和结束时间；将所述紧急订单列入最高优先级，并将原有订单全部纳入到新的优先级中；重复第三步至第五步。”这一技术特征。

由上述记载可知，本发明可以快速响应计划与实际不符或紧急订单，提高生产效率和灵活性。

对比文件1（CN111754086A）公开了一种订单排产的方法，该方法的具体步骤如下：S1：根据各订单的开发资料获取各订单的物料清单；S2：分别根据各物料清单制定各产品的工艺路径，根据工艺路径制定各产品的生产流程；S3：将产品的生产流程和参与生产控制的设备进行绑定；S4：根据各生产流程，制定各目标订单的排产计划。由客户的订单资料确定订单的物料清单，根据物料清单可以确定订单产品的工艺路径和产品的生产流程，根据各产品的生产流程，确定每个订单在各个生产流程中需要用到的加工设备，在订单交付日期之前，针对各订单应用到的设备对各订单进行先后生产的排序，订单先后生产的排序以设备占用情况决定，每个订单中对设备的占用时间进行合理分配，提高了各订单的生产执行效率。（设备的占用时间即产品在工位设备的耗时）其中，物料清单包括参考编号、型号、杆号、底字编号、物料名称、出货时间、数量等。

由上述记载可知，对比文件1是根据订单开发文件确定每个订单的物料清单，并根据物料清单确定订单的工艺路径和生产流程，绑定生产流程与设备，制定排产计划。也就是说对比文件1仅能实现对已经确定好的目标订单进行排产，对比文件1无法快速响应计划与实际不符或紧急订单。

由上述区别技术特征可以得出本发明实际要解决的技术问题是：提供一种适用于离散行业的自动排产方法，该方法能够快速响应计划与实际不符或紧急订单。

2.权利要求1所要保护的技术方案对于本领域技术人员来说是非显而易见的。

其一，从要解决的技术问题来看：本申请要解决的技术问题为“如何在离散行业中实现更高效、更灵活的自动排产，特别是在面对生产过程中的设备停机和紧急订单插入时，如何快速响应并重新排产”，因而提供一种适用于离散行业的自动排产方法用以解决上述问题，本申请通过暂停未完成的订单、手动添加停机时间或紧急订单的优先级调整，解决了在生产过程中出现的突发情况，该方法能够快速响应计划与实际不符或紧急订单。而对比文件1要解决的技术问题是“在生产过程中因存在不能合理分配加工设备，而造成可能因某一设备被占用而致使其他订单在生产执行过程中需要长时间等待而拖慢生产工期的情况，即可能出现生产工期延误的情况”。对比文件1虽然提到了设备占用时间和生产流程的绑定，但对比文件1没有给出在设备停机或紧急订单插入时的具体处理方案。对比文件1无法实现快速响应计划与实际不符或紧急订单，显然，本申请能够解决对比文件1无法解决的技术问题。

其二，从技术构思和具体的方案出发：

本申请的技术构思是：

先对每种产品进行工艺路径建模，再对工艺路径上的各个工位进行产能建模，排列订单优先级。计算每个订单所生产的产品在各个工位上面的耗时， 计算其在每个工位所占用的开始时间Tstart和结束时间Tend。按照订单优先级，将Tstart～Tend分配到各个工位上面去。在工位停机时间超过预设阈值时暂停订单，并手动添加停机占用时间；在紧急订单插入时，将紧急订单列入最高优先级，并重新排产。

本申请提供了一种在离散行业中自动排产的新方法，它通过动态调整生产计划来应对设备停机和紧急订单插入，本申请的技术方案能够实现更高效的生产排产，特别是在面对生产过程中的不可预测性时，能够快速响应并调整生产计划。通过这种排产方法，企业可以减少因设备停机或紧急订单插入导致的生产延误，提高生产效率和灵活性。

对比文件1的技术构思是根据订单开发文件确定每个订单的物料清单，制定工艺路径、绑定生产流程与设备、制定排产计划。对比文件1并未教导如何在计划和实际已经严重不符，或者有紧急订单需要响应时，实现快速重新排产。

进一步地，对比文件2公布了一种应用于订单生产过程的排产系统和方法，包括如下步骤：

步骤S1，第一数据采集模块采集每日每台生产设备在生产过程中产生的电能数据并形成能耗历史数据，存储于第一数据库中；

步骤S2，第二数据采集模块采集每日每台生产设备在生产过程中实际使用的标准工艺转速和产品的生产数量并形成产量历史数据，存储于第一数据库中；

步骤S3，第一模型建立模块根据产量历史数据建立生产设备的转速产量模型并存储于第一数据库中；

步骤S4，第二模型建立模块根据能耗历史数据建立每台生产设备的转速能耗模型并存储于第一数据库中；

步骤S5，订单提取模块根据订单列表从第二数据库中获取未处理订单，并获取未处理订单中产品的生产总量并基于未处理订单中的产品规格从第一数据库中提取未处理订单所需的生产设备型号和标准工艺转速；

步骤S6，第一计算模块从第一数据库中提取与未处理订单所需的生产设备型号对应的转速产量模型，并根据订单中的生产总量和生产订单所需的标准工艺转速，采用转速产量模型处理得到完成每一个未处理订单的预计生产耗时；

步骤S7，第二计算模块从第一数据库中提取与生产未处理订单所需的生产设备型号中每一台生产设备对应的转速能耗模型，基于转速能耗模型和未处理订单所需的标准工艺转速分别计算每一个未处理订单所需的生产设备型号中的每一台生产设备在单位时间内的预计电能消耗；

步骤S8，时间管理模块获取每日每台生产设备的生产空余时间，将生产空余时间平均拆分成多个空余时间段；

步骤S9，订单分配模块根据预计生产耗时、单位时间内的预计电能消耗和生产设备的生产空余时间段进行排产，获得排产结果，排产结果包括为每个未处理订单分配相应的生产设备和空余时间段。

由上述记载可知，对比文件2的技术构思是依据设备的空余时间段来进行分配，以达到充分利用每一台生产设备和时间的目的，提高生产效率，降低电能消耗。对比文件2给出的技术启示是“通过时间管理模块，获取每日每台生产设备的生产空余时间，将生产空余时间平均拆分成多个空余时间段，订单分配模块，根据预计生产耗时、单位时间内的预计电能消耗和生产设备的生产空余时间段对未处理订单进行排产，获得排产结果，排产结果包括为每个未处理订单分配相应的生产设备和空余时间段。只能实现对设备的空余时间段进行分配，因此，对比文件2同样无法解决“在计划和实际已经严重不符，或者有紧急订单需要响应时，实现快速重新排产”的问题。即对比文件2同样没有给出“采用对工艺路径上的各个工位进行产能建模；排列订单优先级；计算每个订单所生产的产品在每个工位所占用的开始时间和结束时间；按照订单优先级，将各个开始时间和各个结束时间分配到各个工位上去；计算多个工位的集群总产能，将多个同类型工位做成集群计算总产能，然后根据总产能进行排产；所述集群总产能等于单工位产能*工位数量；分配时要按照工艺路径各个工位的操作顺序，对于整批次进出的生产工序，后工序开始时间不能早于前工序结束时间。对于非整批次进出的生产工序，后工序开始时间不能早于前工序的开始时间。在某个工位停机时间超过预设阈值时，暂停已经下发的且所述工位未完成的订单；手动添加停机占用时间；重复第二步至第五步；在某个工位有紧急订单插入时，暂停已经下发的且所述工位未完成的订单；计算所述紧急订单所生产的产品在各个工位上面的耗时；计算所述紧急订单所生产的产品在每个工位所占用的开始时间和结束时间；将所述紧急订单列入最高优先级，并将原有订单全部纳入到新的优先级中；重复第三步至第五步。”的技术启示。

进一步地，审查意见中指出“权利要求8对权利要求1作了进一步限定，根据同类型工位的总产能进行排产来提高排产效率是本领域技术人员能够想到的，不需要付出创造性的劳动。权利要求9对权利要求1作了进一步限定，当设备停机超过预定值时，可能是设备发生故障，为了防止工期延误，对订单进行重新排产是本领域技术人员能够想到的。权利要求10对权利要求1作了进一步限定，将临时插入的紧急订单设为最高优先级进行排产是本领域技术人员的惯用技术手段，如专利文献 CN106611275A、CN101706886A 均公开了这样的方法。因此，在其引用的权利要求1不具备创造性的情况下，该从属权利要求也不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性”。

对此，申请人有不同意见，理由如下：

对于本领域技术人员来说，通常是根据设备的空余时间段来进行排产，而不是按照总产能来进行排产，本申请通过“按照订单优先级，将各个开始时间和各个结束时间分配到各个工位上去，计算多个工位的集群总产能，将多个同类型工位做成集群计算总产能，然后根据总产能进行排产；所述集群总产能等于单工位产能*工位数量”，优化工位的产能分配，减少了生产过程中的等待时间，提高了设备的利用率，极大降低计划排产的难度，提升了生产效率，因此，根据同类型工位的总产能进行排产来提高排产效率不是本领域技术人员能够想到的。

“当设备停机超过预定值时，可能是设备发生故障，为了防止工期延误，对订单进行重新排产”是本领域技术人员能够想到的，但是在离散行业中，设备停机可能是由多种原因引起，包括但不限于设备故障、维护、原材料供应问题等，因此，这些因素的复杂性使得简单地对订单进行重新排产并不是一个显而易见的解决方案，在实际生产环境中，设备停机可能涉及到多个工位和多个订单，因此重新排产需要考虑的因素远比单一设备故障复杂。因此，如何进行重新排序是本领域技术人员不经过创造性劳动无法得到的。本申请由于采用“在某个工位停机时间超过预设阈值时，暂停已经下发的且所述工位未完成的订单；手动添加停机占用时间；重复第二步至第五步”的措施，该措施可以实现快速重新排产。

“将临时插入的紧急订单设为最高优先级进行排产”是本领域技术人员的惯用技术手段，但是如何在不影响其他订单的情况下高效处理这些订单却是本领域技术人员不经过创造性劳动无法得到的。本申请由于采用“在某个工位有紧急订单插入时，暂停已经下发的且所述工位未完成的订单；计算所述紧急订单所生产的产品在各个工位上面的耗时；计算所述紧急订单所生产的产品在每个工位所占用的开始时间和结束时间；将所述紧急订单列入最高优先级，并将原有订单全部纳入到新的优先级中；重复第三步至第五步”的措施，该措施可以实现快速重新排产。

专利文献CN106611275A、CN101706886A虽然均公开了将临时插入的紧急订单设为最高优先级进行排产，但是均没有公布“在某个工位有紧急订单插入时，暂停已经下发的且所述工位未完成的订单；计算所述紧急订单所生产的产品在各个工位上面的耗时；计算所述紧急订单所生产的产品在每个工位所占用的开始时间和结束时间；将所述紧急订单列入最高优先级，并将原有订单全部纳入到新的优先级中；重复第三步至第五步”的具体措施。

因此，即便将对比文件1、2和公知常识相结合，也无法得到本申请权利要求1的技术方案。

综上，申请人认为，本申请修改后的权利要求 1 所请求保护的技术方案，对本领域的技术人员来说是非显而易见的， 具有突出的实质性特点。

（二）权利要求1所保护的方案具有显著的进步：

与对比文件1、2相比，修改后的权利要求1能够达到的有益效果是：

本发明在应对计划和实际已经严重不符，或者有紧急订单需要响应时，可以快速重新排产。因此，对于企业来说，本发明可以极大降低计划排产的难度，使企业可以快速应对市场需求对变化，灵活调整生产计划，从而达到降本增效的目的。本发明可以通过快速预排产做交期应答。

综上所述，申请人认为，修改后的权利要求1具有突出的实质性特点和显著的进步，符合《专利法》22条3款的规定，具有创造性。

（三）有关其他权利要求的创造性：

权利要求2-7是权利要求1的从属权利要求，在权利要求1具备创造性的前提下，权利要求2-7也具备创造性。

申请人认为，经过上述意见陈述后已经克服了审查意见通知书中所指出的所有缺陷，希望审查员能够以此为基础，继续审查本申请文件。如果审查员在后续审查过程中认为本申请还存在其他缺陷，请给申请人提供修改和陈述意见的机会，申请人将尽力配合审查员的工作，谢谢审查员。