意见陈述书附页

申请号：2019104605379

尊敬的审查员：

本意见陈述是针对国家知识产权局于2023年12月21日发出的关于《一种折叠登车桥》的第一次审查意见通知书，对于审查员在第一次审查意见通知书中的论述，申请人进行了认真的研读，并作出以下修改和意见陈述。

- 修改说明

本次修改是在原始申请文件的基础上进行的修改。

1、将原权利要求1、2合并成新的权利要求1，并且增加技术特征“所述锁钩(1106) 一端设置有孔套，另一端设置有凹槽，锁钩的两端通过齿轮啮合相连，齿轮啮合处通过蝶形螺母（1102）可拆卸连接”。该修改来源于说明书具体实施方式和图3，是通过说明书具体实施方式和附图3能够直接、毫无疑义确定的内容。未超出原说明书和原权利要求书所记载的范围，符合专利法第三十三条的规定，且上述修改也是针对审查意见通知书所指出的缺陷进行的修改，符合专利法实施细则第五十一条三款规定。

2、对其余权利要求作适应性修改。

修改后的权利要求详见权利要求书替换页。

二、意见陈述

权利要求1具有创造性

1、本申请权利要求1相较于对比文件1至少具有以下区别特征：

区别技术特征一：

修改后的权利要求1中，具有“纵向通过锁钩(1106)进行限位实现固定；所述锁钩(1106) 一端设置有孔套，另一端设置有凹槽，锁钩的两端通过齿轮啮合相连，齿轮啮合处通过蝶形螺母（1102）可拆卸连接。”这一技术特征，该技术特征并未被对比文件1所公开。本申请采用的锁钩具有以下优点：

- ①可以实现每段登车桥的纵向限位固定，能够确保登车桥在装卸过程中的稳定性。

- ②由于锁钩上设置了蝶形螺母，松开后，锁钩由于是齿轮啮合的，所以用调节锁钩长度的功能，可以将各段相邻的登车桥不受地面不平的原因，牢固的拉紧在一起。

- ③可以快速调整高度。

区别技术特征二：修改后的权利要求1中具有“桥面(1)的左端底部通过高度调节机构实现其以桥面右端的铰接点为旋转点进行高度调节；所述高度调节机构包括：带套筒手轮(18)、空心丝杠(19)、丝杠套杆、前支耳(2)、支架(4)、组合销(7)；

所述空心丝杠(19)与丝杠套杆安装组合在一起构成上下调节装置，该上下调节装置的上端与桥面(1)的底部铰接连接，下部与底部通过连接杆与支撑框架固定连接，所述带套筒手轮(18)安装固定在空心丝杠(19)上；

所述前支耳(2)与支架(4)构成桥面(1)右端底部的纵梁分别设置在上下调节装置的左右两侧，支架(4)作为一个导向筒将前支耳(2)安装在其内部上下移动；在所述前支耳(2)上设置有左右两排调节孔(A)，在支架(4)的对应位置上设置有一个过孔，所述组合销(7)同时穿过过孔与其中一个调节孔(A)实现前支耳(2)与支架(4)的定位”这一技术特征，该区别技术特征并未被对比文件1所公开。

本发明采用的高度调节机构具有以下优点：

- ①该机构能够以桥面右端的铰接点为旋转点进行高度调节，可以允许桥面在不改变整体结构的情况下进行高度调整，从而实现更广泛的应用。

- ②该机构不需要使用液压、电气等外部能源驱动，即使在比较恶劣的环境条件下使用，如低温、高温等，依然可以保证设备的稳定性，实现可靠的高度调节。

采用本申请的锁钩限位和高度调节机构，使得本申请的登车桥能够快速适应不同高度的装卸需求，从而显著提高装卸效率，实现可靠的高度调节。

- 修改后的权利要求 1 相对对比文件 1 实际解决的技术问题是如何提高登车桥高度调节的效率和可靠性。

3.权利要求1所要保护的技术方案对于本领域技术人员来说是非显而易见的。

对于区别技术特征一：对比文件2并未公开区别技术特征一，对比文件2公开了一种便移式登车桥，包括底座（1），所述底座（1）底部四角处均设置有支杆（2），所述支杆（2）底部安装有万向行走轮（3），所述底座（1）底部中央处安装有第一液压伸缩杆（4），所述第一液压伸缩杆（4）底部安装有固定板（5），所述底座（1）顶部右侧开设有凹槽（6），所述凹槽（6）内设置有第二液压伸缩杆（7），所述第二液压伸缩杆（7）顶部铰接在登车桥板（8）底部右侧，所述登车桥板（8）底部左侧与底座（1）顶部左端铰接，所述登车桥板 （8）右端铰接有延伸板（9），所述延伸板（9）前后两端面对称铰接有挂钩（10），且所述登车桥板（8）前后两端面设置有与挂钩（10）相匹配的挂钩销（11），所述登车桥板（8）左端铰接有尾部活动板（12）。由上述记载可知，对比文件2并不具有锁钩限位机构。

审查员老师在审查意见中指出“每段登车桥的首尾之间纵向通过锁钩进行限位实现固定是所属技术领域的技术人员根据需要结合本领域的常用技术手段容易想到的”，申请人不能认同，理由如下：

- 本申请的锁钩不仅可以实现每段登车桥的纵向限位固定，还能够确保登车桥在装卸过程中的稳定性。由于锁钩上设置了蝶形螺母，松开后，锁钩由于是齿轮啮合的，所以用调节锁钩长度的功能，可以将各段相邻的登车桥不受地面不平的原因，牢固的拉紧在一起。并且锁钩可以提供快速连接和断开的功能，可以快速调整高度。因此，区别技术特征1所达到的技术效果并不是审查员老师认定的仅能起到纵向限位固定的作用，因此，区别技术特征一不是本领域技术人员的常规选择。

对于区别技术特征二：对比文件3公开了一种飞机登机车升降机构，包括与底框 (6) 固定的多个第一导套 (4) 和至少一个第二导套(7)，所述多个导套之间、导套与底框之间分别连接有斜撑(8)和横撑(9) ；所述每个第一导套 (4) 内均设置有滑动配合的导柱 (1)，每个第二导套 (7) 内均设置有螺杆柱 (11)，所述螺杆柱 (11) 上端设置有一传动箱，所述传动箱内包括由一液压马达 (18)带动的一对齿轮，所述该对齿轮中的被动齿轮 (15) 的内孔与所述螺杆柱 (11) 之间为螺纹配合。由上述记载可知，对比文件3采用的是液压能源驱动，在本申请背景技术中已经明确记载，采用液压能源驱动无法保证登车桥在比较恶劣的环境条件下使用仍能保证设备的稳定性。在本申请已经明确说明不能采用液压能源驱动的情况下，本领域技术人员没有动机在对比文件1的基础上去结合对比文件3来进行改进，进而获得本申请权利要求1的技术方案。

综上，申请人认为，本申请修改后的权利要求1所请求保护的技术方案对本领域的技术人员来说是非显而易见的，具有突出的实质性特点。

4．修改后的权利要求1具有显著的进步：

与对比文件1相比，修改后的权利要求1能够达到的有益效果是：

本申请采用的锁钩可以实现每段登车桥的纵向限位固定，能够确保登车桥在装卸过程中的稳定性。由于锁钩上设置了蝶形螺母，松开后，锁钩由于是齿轮啮合的，所以用调节锁钩长度的功能，可以将各段相邻的登车桥不受地面不平的原因，牢固的拉紧在一起。并且可以快速调整高度。

本发明采用的高度调节机构能够以桥面右端的铰接点为旋转点进行高度调节，可以允许桥面在不改变整体结构的情况下进行高度调整，从而实现更广泛的应用。该机构不需要使用液压、电气等外部能源驱动，即使在比较恶劣的环境条件下使用，如低温、高温等，依然可以保证设备的稳定性，实现可靠的高度调节。

本申请登车桥能够快速适应不同高度的装卸需求，装卸效率高，并且具有可靠的高度调节。

综上所述，修改后的权利要求1所要求保护的技术方案具有突出的实质性特点和显著的进步，因此具备专利法第22条第3款规定的创造性。

2）关于权利要求2-9的创造性

权利要求2~9均直接或间接引用了修改后的权利要求1，在权利要求1具备创造性的前提下，权利要求2~9也具备创造性。

如果审查员在后续审查过程中认为本申请还存在其他缺陷，请给申请人提供修改和陈述意见的机会，申请人将尽力配合审查员的工作，谢谢审查员。