1、一种基于液压执行器的行人保护车门的控制方法，其特征在于，整个系统的工作过程成中通过改变打开车需要的力的大小来达到控制目的，并不影响驾驶员对自己主观判断的执行；硬件部分包括用来检测车身侧面的特定区域行人和非机动车移动速率的毫米波雷达传感器，用来进行信号处理、控制液压执行装置的控制器，驱动模块和基于液压执行器的车门限位器机构；

软件设计内容包括识别车身侧面特定区域的行人和非机动车的位置和速度，将采集到数据进行分类处理，对液压执行器进行控制信号的输出；当汽车停车驾驶员和乘员需要打开车门时，系统主动判断车身侧面范围的情况；若有行人或非机动车以一定的速度出现在改区域，并有与打开的车门相撞的趋势时，系统执行液压执行器，增大驾驶员或乘员的开门阻力；最终达到阻止车门开启，避免行人或非机动车碰撞车门的事故发生的目的；在驾驶员或乘员需要在上述危险情况发生的情况的下打开车门，需要大幅度地增加推力，即可打开车门；所述基于液压执行器的行人保护车门的控制方法包括：

通过毫米波雷达（12）将感知的车身（1）侧面行人和车辆的位置和速度数据传递到控制器（11）后进行决策处理，并通过电信号控制液压执行器（3）的液压阀驱动模块（10），使液压执行器（3）处于压缩或释放的工作状态，控制车门开启力的大小；

所述毫米波雷达（12）感知到车身（1）侧面有行人或车辆有与打开的车门发生碰撞的趋势时，通过液压执行器（3）增大打开车门推力，阻止车门直接开启；

所述控制器（11）进行决策处理中，包括识别车身（1）侧面特定区域的行人和非机动车的位置和速度，将采集到数据进行分类处理，对目标特征位置和速度的方向和大小进行决策，对液压执行器（3）的液压阀驱动模块（10）进行控制信号的输出；

所述基于液压执行器的行人保护车门的控制方法具体包括以下步骤：

步骤一，识别车身（1）侧面特定区域的行人和非机动车的位置和速度；

步骤二，将采集到数据进行分类处理，对液压执行器（3）进行控制信号的输出；

步骤三，当汽车停车驾驶员和乘员需要打开车门时，主动判断车身（1）侧面范围的情况；

步骤四，若有行人或非机动车以一定的速度出现在改区域，并有与打开的车门相撞的趋势时，控制液压执行器（3），增大驾驶员或乘员的开门阻力，最终实现阻止车门开启；

实施所述基于液压执行器的行人保护车门控制方法的基于液压执行器的行人保护车门包括车身（1），其特征在于，所述车身（1）上布置有毫米波雷达（12），用于感知车身（1）侧面特定区域的行人和非机动车移动速率的信息，并将信号传递到控制器（11）中；

所述基于液压执行器的行人保护车门还包括液压阀驱动模块（10），用于驱动液压执行器（3）进行工作。

2、根据权利要求1所述的基于液压执行器的行人保护车门的控制方法，其特征在于，所述毫米波雷达（12）和控制器（11）安装在车身（1）的任何部位。

3、根据权利要求1所述的基于液压执行器的行人保护车门的控制方法，其特征在于，所述基于液压执行器的行人保护车门还包括控制器（11）对信号进行接收处理决策后，将是否要液压执行器（3）工作的信号传递到液压阀驱动模块（10）。

4、根据权利要求1所述的基于液压执行器的行人保护车门的控制方法，其特征在于，液压阀驱动模块（10）不进行使能时，液压执行器（3）保持其垂直于臂（6）方向的长度不变，弹性体（4）的初始长度保持不变，车门处于正常力度能打开的状态。

5、根据权利要求1所述的基于液压执行器的行人保护车门的控制方法，其特征在于，液压阀驱动模块（10）进行使能时，液压执行器（3）处于压缩状态，垂直于臂（6）方向的长度增大，使弹性体（4）在垂直于臂（6）方向上的长度缩短，使作用在滚轮（5）上的力增大。

6、一种采用基于液压执行器的系统的车门限位器装置，其特征在于，所述采用基于液压执行器的系统的车门限位器装置执行权利要求1~2任意一项所述的基于液压执行器的行人保护车门的控制方法。