意见陈述书附页

申请号：2021110725958

尊敬的审查员：

本意见陈述是针对国家知识产权局于2023年12月16日发出的关于《一种用于野外条件下模拟气候变暖的装置 》的第一次审查意见通知书，对于审查员在第一次审查意见通知书中的论述，申请人进行了认真的研读，并作出以下修改和意见陈述。

- 修改说明

1、将原权利要求1、4合并成新的权利要求1，并且增加技术特征“所述空气输入管道上均匀设有排气孔，所述纱网为透明薄纱”。该修改来源于说明书具体实施方式，未超出原说明书和原权利要求书所记载的范围，符合专利法第三十三条的规定，且上述修改也是针对审查意见通知书所指出的缺陷进行的修改，符合专利法实施细则第五十一条三款规定。

2、对其它权利要求作适应性修改。

修改后的权利要求详见权利要求书替换页。

二、意见陈述

权利要求1具有创造性

- 本申请权利要求1相较于对比文件1至少具有以下区别特征：

区别技术特征一：

修改后的权利要求1中，具有“沿气室内的内部沿底部边缘铺设有空气输入管道，所述空气输入管道上均匀设有排气孔”这一技术特征，该技术特征并未被对比文件1所公开，理由如下：

对比文件1公开了一种半开放式气候变化原位模拟气室，其温控及气控装置包含气体释放管，从对比文件1的说明书和说明书附图可以看出，气体释放管固定于直棱上，也就是说对比文件1的气体释放管是自上而下竖直设置的，这与本申请的结构以及所起的作用完全不同。

其一：本申请的空气输入管道是沿气室内的底部边缘设置的，其气流是从气室的底部向上输送，更接近地面和植物根部。这种设置有助于模拟地面温度的升高，这对于研究气候变化对植物生长的影响尤为重要，因为植物的根系和近地面部分对温度变化非常敏感。本申请能够更好地模拟地面温度的升高对植物生长的影响，更有利于模拟自然条件下的气候变暖，

而对比文件1中的气体释放管是上下设置的，其气流是从气室的侧面自上而下同时释放，这样的设置无法模拟地面温度的升高，其更多地是影响气室内部的上层空气，而不是接近地面的区域。对比文件1无法有效地模拟地面附近的温度变化，因此无法有效模拟自然条件下的气候变暖。

其二：本申请空气输入管道沿气室内的底部边缘设置，可以提供更均匀的气流分布，因为气流从底部边缘向上输送，可以在整个气室内形成较为均匀的温度场，这对于确保实验结果的准确性和可重复性至关重要。

而对比文件1的结构是使气流从气室的侧面自上而下同时释放，这会导致气流在气室内的分布不均，特别是在气室的底部和植物根部附近，这会严重影响模拟的准确性。

区别技术特征二：本申请具有“所述金属框架的顶部固定有透气结构，所述透气结构包括六边形框架、钢丝网和纱网，所述钢丝网和纱网连接于所述六边形框架的内部，所述钢丝网位于纱网的下部，所述纱网为透明薄纱”。本发明的透气结构不但可以保证雨水能顺利进入开顶气室，同时由于是在钢丝网上面固定附着一层透明薄纱的双网结构设置，可以减少热量的流失速度。有效模拟稳定的增温条件，该结构使得气室内外的植被能够保持一致的降水条件，同时降低热量耗散速度，实现稳定增温。

该区别技术特征并未被对比文件1所公开，理由如下：

对比文件1是在顶部具有顶框架，顶框架由六条折弯角度为135度的不锈钢角钢无缝焊接而成，在角钢的两片折片上都均匀分布有螺钉固定孔151，用来固定聚碳酸酯板19；从对比文件1的说明书附图和具体实施方式可以看出，对比文件1的顶部是开口的，对比文件1的顶部不具有由钢丝网和纱网组成的透气结构。

- 由上述区别技术特征可知，修改后的权利要求1相对对比文件 1 实际解决的技术问题是如何实现稳定增温和更好地模拟自然条件下的气候变暖对植物生长的影响。

3.权利要求1所要保护的技术方案对于本领域技术人员来说是非显而易见的。

对于区别技术特征一：对比文件2并未公开区别技术特征一，对比文件2公开了一种开顶式气室，其由3部分组成，自下至上为底座 2、框体3、收口7；收口7由8面梯形窗体围拢成，顶边E长0.8米，收口面积6平方米；底座2与框体3、框体3与收口7由40目尼龙网8相隔，并用螺丝相互固定。由对比文件2的说明书附图图1和具体实施的记载可知，对比文件2的顶部收口是开口的，收口顶部并未设置透气结构。对比文件2是在底座2与框体3之间以及框体3与收口7之间分别设置有40目尼龙网8，其起到的作用是用于隔离非试验对象 ( 如昆虫 ) 和通气。

而本发明是在金属框架的顶部固定有透气结构，所述透气结构包括六边形框架、钢丝网和纱网，所述钢丝网和纱网连接于所述六边形框架的内部，所述钢丝网位于纱网的下部”。本发明的透气结构由于是在钢丝网上面固定附着一层透明薄纱的双网结构设置，不仅起到透气的作用，由于钢丝网在下，还可以承受更多的物理压力；由于透明纱网在上，可以防止阳光直射和雨水直接进入，同时保持一定的透光性。该结构使得气室内外的植被能够保持一致的降水条件，并且钢丝网上面固定附着一层透明薄纱的双网结构设置可以降低热量耗散速度，实现稳定增温，有效模拟稳定的增温条件。

对比文件2的结构与本申请完全不同，也没有给出“在钢丝网上面固定附着一层透明薄纱的双网结构的透气结构，可以降低热量耗散速度，实现稳定增温，有效模拟稳定的增温条件”的技术启示，即便将对比文件1和对比文件2相结合，也无法得到本申请权利要求1的技术方案。

综上，申请人认为，本申请修改后的权利要求1所请求保护的技术方案对本领域的技术人员来说是非显而易见的，具有突出的实质性特点。

4．修改后的权利要求1具有显著的进步：

与对比文件1相比，修改后的权利要求1能够达到的有益效果是：

本发明由于是“沿气室内的内部沿底部边缘铺设有空气输入管道，所述空气输入管道上均匀设有排气孔，这种设置能够更好地模拟地面温度的升高对植物生长的影响，更有利于模拟自然条件下的气候变暖。还可以提供更均匀的气流分布，确保实验结果的准确性和可重复性。

本发明由于“所述金属框架的顶部固定有透气结构，所述透气结构包括六边形框架、钢丝网和纱网，所述钢丝网和纱网连接于所述六边形框架的内部，所述钢丝网位于纱网的下部，所述纱网为透明薄纱”。该透气结构不但可以保证雨水能顺利进入开顶气室，同时由于是在钢丝网上面固定附着一层透明薄纱的双网结构设置，不仅起到透气的作用，由于钢丝网在下，还可以承受更多的物理压力；由于透明纱网在上，可以防止阳光直射和雨水直接进入，同时保持一定的透光性。该结构使得气室内外的植被能够保持一致的降水条件，并且钢丝网上面固定附着一层透明薄纱的双网结构设置可以降低热量耗散速度，实现稳定增温，有效模拟稳定的增温条件。

本发明建造和维护成本较低、并且主动稳定增温、精度较高，为大范围开展气候变暖模拟实验提供了可能。

因此，修改后的权利要求1与对比文件1相比，具有显著的进步。

综上所述，修改后的权利要求1所要求保护的技术方案具有突出的实质性特点和显著的进步，因此具备专利法第22条第3款规定的创造性。

2）关于权利要求2-9的创造性

权利要求2~9均直接或间接引用了修改后的权利要求1，在权利要求1具备创造性的前提下，权利要求2~9也具备创造性。

如果审查员在后续审查过程中认为本申请还存在其他缺陷，请给申请人提供修改和陈述意见的机会，申请人将尽力配合审查员的工作，谢谢审查员。