本发明涉及一种喷码机的喷码方法，包括以下步骤：S1、在喷码机本体（1）上，将杯底卷纸套在气涨轴（2）上，气涨轴（2）的两端套入轴承A；S2、拉动杯底卷纸的外端头，进行输纸准备；S3、调整张力控制器（10），使张力控制0.9-1.8N/m之间，控制放卷纸张输送张力；S4、调整喷码主机高度与杯底纸间隙控制在1-3mm范围，手动喷码测试；S5、启动喷码，步长胶辊（9）和输送带（8）夹持杯底卷纸向左输送，低速5米/mins测试，步长装置距离，步长胶辊（9）旋转一周，色标传感器（19）触发一次，喷码激活1次，开启自动模式，进行正常生产。本发明的喷码方法解决喷码重影模糊的问题，能实现离线生产稳定速度，喷码机堵头停机率降低98%，独立离线喷码，设备停机率降低的效果。