- 1.一种喷码机的喷码方法，其特征在于；包括以下步骤：

- S1、在喷码机本体（1）上，将杯底卷纸套在气涨轴（2）上，气涨轴（2）的两端套入轴承A，气涨轴（2）的一端贯穿对应的轴承A，并安装上磁粉离合器（13），调整杯底卷纸至气涨轴（2）的居中位置，磁粉离合器（2）防脱固定；

- S2、拉动杯底卷纸的外端头，外端头依次通过定位装置A（3）、反曲轴（4）、定位装置B（5）、除静电棒（6）、步长胶辊（9）和输送带（8），外端头最终夹持在步长胶辊（9）和输送带（8）之间，进行输纸准备；

- S3、调整张力控制器（10），使张力控制0.9-1.8N/m之间，控制放卷纸张输送张力；

- S4、调整喷码主机高度与杯底纸间隙控制在1-3mm范围，手动喷码测试；

- S5、启动喷码，步长胶辊（9）和输送带（8）夹持杯底卷纸向左输送，低速5米/mins测试，步长装置距离，步长胶辊（9）旋转一周，色标传感器（19）触发一次，喷码激活1次，开启自动模式，进行正常生产。

- 根据权利要求1所述的一种喷码机的喷码方法，其特征在于；所述喷码机本体（1）上连接有输送架（7），所述输送架（7）上安装输送带（8）。

- 根据权利要求2所述的一种喷码机的喷码方法，其特征在于；所述喷码机本体（1）上依次设置气涨轴（2）、定位装置A（3）、反曲轴（4）、定位装置B（5）、除静电棒（6）和输送架（7）。

- 根据权利要求2所述的一种喷码机的喷码方法，其特征在于；所述气涨轴（2）上安装有两个相对设置的轴承座（15），所述轴承座（15）固定在喷码机本体（1）上，所述轴承座（15）内固定有轴承A，所述气涨轴（2）的一端固定在一个轴承A上，另一端穿过另一个轴承A固定有磁粉离合器（13）。

- 根据权利要求2所述的一种喷码机的喷码方法，其特征在于；所述反曲轴（4）的两端套有轴承B，所述轴承B固定在喷码机本体（1）上，所述反曲轴（4）的一端穿过一个轴承B固定有减速器（14）。