一种喷码机及喷码方法

技术领域

本发明涉及产品外包装喷码领域，尤其涉及一种喷码机及喷码方法。

背景技术

随着市场经济的发展，商品的种类越来越丰富，然而同时，假冒伪劣商品也随之越来越多。由于假冒伪劣商品给人们生活造成了巨大的影响，因此人们对商品的防伪要求越来越高，相应的，各种各样的防伪手段和防伪标识物应运而生。而且，许多厂家为了规范商品的销售秩序，不仅要求标识物有防伪功能，还要求标识物有防止窜货的功能。

激光喷码机喷射的是一个无法擦掉的永久性标记，它是通过激光直接在物体表面瞬间气化而成，无需借助任何辅助工具即可肉眼分辨，便于消费者识别，且无耗材，维护更方便，激光喷码机突破了传统油墨喷码技术的规范性和单一性，创造出一种全新的喷射方式，突出了产品的特色和品牌的差异性，提升了产品在日益激烈的市场中的竞争能力，同时为缩短产品升级换代周期、柔性生产提供了有力的工具。

激光喷码机通常被用于产品包装上标识生产日期、条形码等信息码，而激光喷码机是利用激光发生器而在物体表面刻印出字符，一般在瓶体包装上使用激光喷码机喷印时，通过激光喷码机能够不接触瓶体而快速清晰的喷印上信息，并且能够灵活调节喷印内容以及字符大小，实现持久高效的喷印加工。但是， 在线生产喷码重影模糊，由于速度低于15/分钟，造成设备停机率高，开机时间长（停机调试时间平均2小时），以及喷码器易堵头。

发明内容

本发明提供一种喷码机及喷码方法，可以解决喷码重影模糊等技术问题，能实现离线生产稳定速度，喷码机堵头停机率降低98%，独立离线喷码，设备停机率降低的技术效果。

本发明解决其技术问题所采用的技术方案是：

一种喷码机的喷码方法，包括以下步骤：

S1、在喷码机本体上，将杯底卷纸套在气涨轴上，气涨轴的两端套入轴承A，气涨轴的一端贯穿对应的轴承A，并安装上磁粉离合器，调整杯底卷纸至气涨轴的居中位置，磁粉离合器防脱固定；

S2、拉动杯底卷纸的外端头，外端头依次通过定位装置A、反曲轴、定位装置B、除静电棒、步长胶辊和输送带，外端头最终夹持在步长胶辊和输送带之间，进行输纸准备；

S3、调整张力控制器，使张力控制0.9-1.8N/m之间，控制放卷纸张输送张力；

S4、调整喷码主机高度与杯底纸间隙控制在1-3mm范围，手动喷码测试；

S5、启动喷码，步长胶辊和输送带夹持杯底卷纸向左输送，低速5米/mins测试，步长装置距离，步长胶辊旋转一周，色标传感器触发一次，喷码激活1次，开启自动模式，进行正常生产。

所述喷码机本体上连接有输送架，所述输送架上安装输送带。

所述喷码机本体上依次设置气涨轴、定位装置A、反曲轴、定位装置B、除静电棒和输送架。

所述气涨轴上安装有两个相对设置的轴承座，所述轴承座固定在喷码机本体上，所述轴承座内固定有轴承A，所述气涨轴的一端固定在一个轴承A上，另一端穿过另一个轴承A固定有磁粉离合器。

所述反曲轴的两端套有轴承B，所述轴承B固定在喷码机本体上，所述反曲轴的一端穿过一个轴承B固定有减速器。

本发明的有益效果是：

1.通过将在线喷印机拆除， 重新组件的离线喷码机组，脱离在线喷印弊端、速度场地、硬件、受限，使其形成离线喷码模式，通过固定机组纠偏、高速放卷控制装置、喷印平台调整、牵引机组联动作用可以稳定提速，解决喷码重影模糊的问题，能实现离线生产稳定速度，喷码机堵头停机率降低98%，独立离线喷码，设备停机率降低的技术效果。

2.通过NG喷码器能识别不良二维码并标识，生产时会自动识别剔除。

附图说明

图1是本发明的结构示意图；

图2是图1的俯视图；

图中所示：1-喷码机本体；2-气涨轴；3-定位装置A；4-反曲轴；5-定位装置B；6-除静电棒；7-输送架 ；8-输送带；9-步长胶辊；10-张力控制器；11-控制面板；12-墨水盒；13-磁粉离合器；14-减速器；15-轴承座；16-二维码喷头；17-油墨干燥灯；18-扫描枪；19-色标传感器。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

需要说明，若本发明实施例中有涉及方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后……)，则该方向性指示仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等，如果该特定姿态发生改变时，则该方向性指示也相应地随之改变。

在本发明中，除非另有明确的规定和限定，术语“连接”、“固定”等应做广义理解，例如，“固定”可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系，除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

另外，若本发明实施例中有涉及“第一”、“第二”等的描述，则该“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外，全文中出现的“和/或”的含义，包括三个并列的方案，以“A和/或B”为例，包括A方案、或B方案、或A和B同时满足的方案。另外，各个实施例之间的技术方案可以相互结合，但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础，当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在，也不在本发明要求的保护范围之内。

实施例1

如图1至2所示，一种喷码机的喷码方法，包括以下步骤：

S1、在喷码机本体1上，将杯底卷纸套在气涨轴2上，气涨轴2的两端套入轴承A，气涨轴2的一端贯穿对应的轴承A，并安装上磁粉离合器13，调整杯底卷纸至气涨轴2的居中位置，磁粉离合器2防脱固定；

S2、拉动杯底卷纸的外端头，外端头依次通过定位装置A3、反曲轴4、定位装置B5、除静电棒6、步长胶辊9和输送带8，外端头最终夹持在步长胶辊9和输送带8之间，进行输纸准备；

S3、调整张力控制器10，使张力控制0.9-1.8N/m之间，控制放卷纸张输送张力；

S4、调整喷码主机高度与杯底纸间隙控制在1-3mm范围，手动喷码测试；

S5、启动喷码，步长胶辊9和输送带8夹持杯底卷纸向左输送，低速5米/mins测试，步长装置距离，步长胶辊9旋转一周，色标传感器19触发一次，喷码激活1次，开启自动模式，进行正常生产。

所述喷码机本体1上连接有输送架7，所述输送架7上安装输送带8。

所述喷码机本体1上依次设置气涨轴2、定位装置A3、反曲轴4、定位装置B5、除静电棒6和输送架7。

所述气涨轴2上安装有两个相对设置的轴承座15，所述轴承座15固定在喷码机本体1上，所述轴承座15内固定有轴承A，所述气涨轴2的一端固定在一个轴承A上，另一端穿过另一个轴承A固定有磁粉离合器13。

所述反曲轴4的两端套有轴承B，所述轴承B固定在喷码机本体1上，所述反曲轴4的一端穿过一个轴承B固定有减速器14。

所述喷码机本体1上还设置有控制面板11、墨水盒12、二维码喷头16、油墨干燥灯17和扫描枪18，所述控制面板11设置在输送架7的侧面，所述墨水盒12、二维码喷头16、油墨干燥灯17和扫描枪18均设置在输送带8的上方，所述墨水盒12与二维码喷头16连接，所述控制面板11通过控制线分别与二维码喷头16、张力控制器10、磁粉离合器13和减速箱14连接。

所述输送架7的外端头设置有NG喷码器，当高速扫码枪扫不出码时，喷一个NG码，以便后续生产时剔除，识别不良二维码并标识，生产时会自动识别剔除。

所述反曲轴4为反曲装置；定位装置具有纠偏的作用，采用40*40欧标型材作为主体和40角码固定，纠偏方式为固定定向导纸。

通过将在线喷印机、拆除， 重新组件离线喷码机组，脱离在线喷印弊端、速度场地、硬件、受限，使其形成离线喷码模式，通过固定机组纠偏、高速放卷控制装置、喷印平台调整、牵引机组联动作用可以稳定提速，解决喷码重影模糊的问题，离线生产稳定速度，喷码机堵头停机率降低98%，独立离线喷码，设备停机率降低。

通过NG喷码器识别不良二维码并标识，生产时会自动识别剔除。

以上所述仅为本发明的优选实施例而已，并不用于限制本发明，对于本领域的技术人员来说，本发明可以有各种更改和变化,凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。