- 一种用于产品包装的喷码装置，包括机架（1），其特征在于；所述机架（1）上设置有气涨轴（2）、纠偏装置A（3）、反曲轴（4）、纠偏装置B（5）和传送平台（7）；所述传送平台（7）上设置有除静电棒（6）、传送带（8）、步长胶辊（9）、张力控制器（10），所述步长胶辊（9）设置在传送带（8）的上方，所述除静电棒（6）设置在步长胶辊（9）的上方，所述张力控制器（10）设置在传送带（8）的侧面。

- 根据权利要求1所述的用于产品包装的喷码装置，其特征在于；所述机架（1）上连接有两个相对设置轴承座（15），所述轴承座（15）内设置有轴承A，所述轴承A上套入气涨轴（2），所述气涨轴（2）的一端穿过一个轴承A连接有磁粉离合器（13）。

- 根据权利要求2所述的用于产品包装上喷码装置，其特征在于；所述反曲轴（4）的两端连接有轴承B，所述轴承B固定在机架（1）上，所述反曲轴（4）的一端穿过一个轴承B连接有减速箱（14）。

- 根据权利要求3所述的用于产品包装的喷码装置，其特征在于；所述步长胶辊（9）的上方设置有色标传感器（19），所述色标传感器（19）连接在机架（1）上。

5.根据权利要求4所述的用于产品包装的喷码装置，其特征在于；所述机架（1）上还设置有控制面板（11）、墨水盒（12）、二维码喷头（16）、油墨干燥灯（17）和扫描枪（18），所述控制面板（11）设置在传送平台（7）的侧面，所述墨水盒（12）、二维码喷头（16）、油墨干燥灯（17）和扫描枪（18）均设置在传送带（8）的上方，所述墨水盒（12）与二维码喷头（16）连接，所述控制面板（11）通过控制线分别与二维码喷头（16）、张力控制器（10）、磁粉离合器（13）和减速箱（14）连接。