一种用于产品包装的喷码装置

技术领域

本实用新型涉及喷码设备技术领域，尤其是一种用于产品包装喷码装置。

背景技术

喷码机是运用带电的墨水微粒，由高压电场偏转的原理，在各种物体表面上喷印上图案文字和数码，是集机电一体化的高科技产品，其产品广泛应用于食品工业、化妆品工业、医药工业、汽车等零件加工行业、电线电缆行业、铝塑管行业、烟酒行业以及其它领域。

激光喷码机通常被用于产品包装上标识生产日期、条形码等信息码，而激光喷码机是利用激光发生器而在物体表面刻印出字符，一般在瓶体包装上使用激光喷码机喷印时，通过激光喷码机能够不接触瓶体而快速清晰的喷印上信息，并且能够灵活调节喷印内容以及字符大小，实现持久高效的喷印加工。但是，在线生产喷码重影模糊，由于速度低于15/分钟，造成设备停机率高，开机时间长（停机调试时间平均2小时），以及喷码器堵头。

实用新型内容

本实用新型所要解决的技术问题是克服背景技术中提出喷码重影模糊等问题，提供一种用于产品包装的喷码装置，实现离线生产稳定速度，喷码机堵头停机率降低98%，独立离线喷码，设备停机率降低的效果。

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：

一种用于产品包装的喷码装置，包括机架，所述机架上设置有气涨轴、纠偏装置A、反曲轴、纠偏装置B和传送平台；所述传送平台上设置有除静电棒、传送带、步长胶辊、张力控制器，所述步长胶辊设置在传送带的上方，所述除静电棒设置在步长胶辊的上方，所述张力控制器设置在传送带的侧面。

所述机架上连接有两个相对设置轴承座，所述轴承座内设置有轴承A，所述轴承A上套入气涨轴，所述气涨轴的一端穿过一个轴承A连接有磁粉离合器。

所述反曲轴的两端连接有轴承B，所述轴承B固定在机架上，所述反曲轴的一端穿过一个轴承B连接有减速箱。

所述步长胶辊的上方设置有色标传感器，所述色标传感器连接在机架上。

包括以下步骤：

S1、将杯底卷纸套在气涨轴上，气涨轴的两端套入轴承A，气涨轴的一端贯穿对应的轴承A，并安装上磁粉离合器，调整杯底卷纸至气涨轴的居中位置，磁粉离合器2防脱固定；

S2、拉动杯底卷纸的外端头，外端头依次通过纠偏装置A、反曲轴、纠偏装置B、除静电棒、步长胶辊和传送带，外端头最终夹持在步长胶辊和传送带之间，进行输纸准备；

S3、调整张力控制器，使张力控制0.9-1.8N/m之间，控制放卷纸张输送张力；

S4、调整喷码主机高度与杯底纸间隙控制在1-3mm范围，手动喷码测试；

S5、启动喷码，步长胶辊和传送带夹持杯底卷纸向左输送，低速5米/mins测试，步长装置距离，步长胶辊旋转一周，色标传感器触发一次，喷码激活1次，开启自动模式，进行正常生产。

所述机架上还设置有控制面板、墨水盒、二维码喷头、油墨干燥灯和扫描枪，所述控制面板设置在传送平台的侧面，所述墨水盒、二维码喷头、油墨干燥灯和扫描枪均设置在传送带的上方，所述墨水盒与二维码喷头连接，所述控制面板通过控制线分别与二维码喷头、张力控制器、磁粉离合器和减速箱连接。

本实用新型的有益效果是：

1.通过将在线喷印机拆除， 重新组件的离线喷码机组，脱离在线喷印弊端、速度场地、硬件、受限，使其形成离线喷码模式，通过固定机组纠偏、高速放卷控制装置、喷印平台调整、牵引机组联动作用可以稳定提速，解决喷码重影模糊的问题，离线生产稳定速度，喷码机堵头停机率降低98%，独立离线喷码，设备停机率降低，开机10小时（停机调试时间平均10分钟左右）。

2.通过NG喷码器识别不良二维码并标识，生产时会自动识别剔除。

附图说明

图1是本实用新型的结构示意图；

图2是图1的俯视图；

图中所示：1-机架；2-气涨轴；3-纠偏装置A；4-反曲轴；5-纠偏装置B；6-除静电棒；7-传送平台 ；8-传送带；9-步长胶辊；10-张力控制器；11-控制面板；12-墨水盒；13-磁粉离合器；14-减速箱；15-轴承座；16-二维码喷头；17-油墨干燥灯；18-扫描枪；19-色标传感器。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型的一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

需要说明，若本实用新型实施例中有涉及方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后……)，则该方向性指示仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等，如果该特定姿态发生改变时，则该方向性指示也相应地随之改变。

在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，术语“连接”、“固定”等应做广义理解，例如，“固定”可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系，除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

另外，若本实用新型实施例中有涉及“第一”、“第二”等的描述，则该“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外，全文中出现的“和/或”的含义，包括三个并列的方案，以“A和/或B”为例，包括A方案、或B方案、或A和B同时满足的方案。另外，各个实施例之间的技术方案可以相互结合，但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础，当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在，也不在本实用新型要求的保护范围之内。实施例1

如图1至2所示，一种用于产品包装的喷码装置，包括机架1，其特征在于；所述机架1上设置有气涨轴2、纠偏装置A3、反曲轴4、纠偏装置B5和传送平台7；所述传送平台7上设置有除静电棒6、传送带8、步长胶辊9、张力控制器10，所述步长胶辊9设置在传送带8的上方，所述除静电棒6设置在步长胶辊9的上方，所述张力控制器10设置在传送带8的侧面。

所述机架1上连接有两个相对设置轴承座15，所述轴承座15内设置有轴承A，所述轴承A上套入气涨轴2，所述气涨轴2的一端穿过一个轴承A连接有磁粉离合器13。

所述反曲轴4的两端连接有轴承B，所述轴承B固定在机架1上，所述反曲轴4的一端穿过一个轴承B连接有减速箱14。

所述步长胶辊9的上方设置有色标传感器19，所述色标传感器19连接在机架1上。

喷码方法，包括以下步骤：

S1、将杯底卷纸套在气涨轴2上，气涨轴2的两端套入轴承A，气涨轴2的一端贯穿对应的轴承A，并安装上磁粉离合器13，调整杯底卷纸至气涨轴2的居中位置，磁粉离合器2防脱固定；

S2、拉动杯底卷纸的外端头，外端头依次通过纠偏装置A3、反曲轴4、纠偏装置B5、除静电棒6、步长胶辊9和传送带8，外端头最终夹持在步长胶辊9和传送带8之间，进行输纸准备；

S3、调整张力控制器10，使张力控制0.9-1.8N/m之间，控制放卷纸张输送张力；

S4、调整喷码主机高度与杯底纸间隙控制在1-3mm范围，手动喷码测试；

S5、启动喷码，步长胶辊9和传送带8夹持杯底卷纸向左输送，低速5米/mins测试，步长装置距离，步长胶辊9旋转一周，色标传感器触发一次，喷码激活1次，开启自动模式，进行正常生产。

所述机架1上还设置有控制面板11、墨水盒12、二维码喷头16、油墨干燥灯17和扫描枪18，所述控制面板11设置在传送平台7的侧面，所述墨水盒12、二维码喷头16、油墨干燥灯17和扫描枪18均设置在传送带8的上方，所述墨水盒12与二维码喷头16连接，所述控制面板11通过控制线分别与二维码喷头16、张力控制器10、磁粉离合器13和减速箱14连接。

所述反曲轴4为反曲装置；纠偏装置采用40*40欧标型材作为主体和40角码固定，纠偏方式为固定定向导纸。

所述传送平台7的外端头设置有NG喷码器，当高速扫码枪扫不出码时，喷一个NG码，以便后续生产时剔除，识别不良二维码并标识，生产时会自动识别剔除。

通过将在线喷印机、拆除， 重新组件离线喷码机组，脱离在线喷印弊端、速度场地、硬件、受限，使其形成离线喷码模式，通过固定机组纠偏、高速放卷控制装置、喷印平台调整、牵引机组联动作用可以稳定提速，解决喷码重影模糊的问题，离线生产稳定速度，喷码机堵头停机率降低98%，独立离线喷码，设备停机率降低，开机10小时（停机调试时间平均10分钟左右）。

通过NG喷码器识别不良二维码并标识，生产时会自动识别剔除。

以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，对于本领域的技术人员来说，本实用新型可以有各种更改和变化,凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。